- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：日产40万支动力锂电池研发与产业化项目（一期）

建设单位（盖章）：陕西中辰领跑锂能科技有限公司

编制日期：          2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 日产40万支动力锂电池研发与产业化项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-610324-04-05-290555 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李洋 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省 （自治区） 宝鸡 市 扶风县（区） 乡（街道） 扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房（具体地址）） |  |  |
| 地理坐标 | （107度57分21.03秒，34度16分2.98秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841：38类“电气机械和器材制造业”中的“384电池制造”中的“3841锂电池制造” | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业电池制造384 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宝鸡市生态环境局扶风分局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 53000 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 0.15 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2.18万 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目不需要开展专项评价工作，具体对照分析见下表1-1。 表1-1 项目专项评价设置情况对照表 序号; 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项评价设置情况. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目不涉及排放含有毒有害污染物、二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目清洗废水、地面清洗废水经过五级沉淀后排入绛帐污水处理厂；纯水制备废水经管网进入绛帐污水处理厂；生活污水排入绛帐镇污水处理厂处理; 否. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目Q＜1; 否. 4; 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水由市政统一提供，不涉及河道取水; 否. 5; 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及排海; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | ①规划名称：《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》 ②审批机关：陕西省人民政府 ③审批文件名称及文号：《陕西省人民政府关于认定扶风工业园区等7个工业园区为省级经济技术开发区的批复》（陕政函〔2024〕66号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评文件名称：《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》 ②审查机关：陕西省环境保护厅 ③审查文件名称及文号：《关于陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2023〕83号） ④规划环评补充说明文件：《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》 ⑤审查机关：陕西省环境保护厅 ③审查文件名称及文号：《陕西省生态环境厅关于陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明有关意见的函》（陕环环评函〔2025〕80号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》批复的符合性分析 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》批复中相关要求的符合性分析见表1-2，本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》位置关系示意见图1-1。 表1-2 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》批复符合性分析 序号; 规划批复内容; 本项目情况; 符合性. 1; 扶风经开区批准面积1223.34公顷，由三个地块组成。地块一545.99公顷：东至镇域界限，南至连霍高速，西至绛法高速，北至台塬。地块二213.08公顷：东至杏林路，南至渭河河堤向北一公里，西至绛法高速，北至连霍高速。地块三464.27公顷：东至县城新区东环路，南至宝鸡峡总干渠，西至法门寺纸厂，北至城关街道牛家村。; 本项目位于地块一内，扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房。; 符合. 2; 扶风经开区主导产业为汽车零部件、农副食品加工和生物医药; 本项目位于综合产业区，该区域重点发展装备制造，智能制造、电子信息等产业，根据比对本项目为主要发展企业，符合园区产业类型。; 符合. 3; 各经济技术开发区要认真贯彻新发展理念，坚持合理、集约、高效利用土地资源，加大生态环境保护力度，严格执行环境保护法律法规和环境准入要求，完善管理制度和基础配套，切实提高专业化运营服务能力。要聚焦主导产业和龙头企业加大招商引资，优化产业布局，提升产业链竞争优势，做大做强产业集群，努力打造开放型经济的重要平台和区域高质量发展的重要载体，辐射带动县域经济高质量发展。; 本项目租用扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房，主要生产车间完全密闭，项目属于锂电池制造，生产采用全自动化，工艺先进满足行业准入条件，为具有高效性、科技型项目。; 符合. 2、与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》及审查意见中相关要求的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评及审查意见符合性分析 名称; 规划环评及审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 规划环评负面清单; ①与园区规划产业关联度差的行业； ②国家、地方布局规划要求不能在本区域发展的行业； ③禁止新建、扩建印染、果汁、淀粉加工等高耗水、高污染项目； ④经开区严禁化工类项目进入； ⑤园区在引入项目时应落实关于电镀行业的政策要求。; ①项目为锂电池制造，成品可用于新能源汽车部件制造，与规划产业关联度较高。 ②本项目位于综合产业区，属于规划内产业项目。 ③本项目不涉及印染、果汁、淀粉加工等高耗水、高污染项目。 ④本项目不涉及化工。 ⑤本项目不涉及电镀行业。; 符合. 涉及国家规定的禁止生产、经营的货物、产品的项目。; 项目为锂电池制造，不涉及国家规定的禁止生产、经营的货物、产品的项目; 符合. ①工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目； ②《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类工艺、装备的项目； ③生产方法、生产工艺及设施装备不符合国家最新技术政策要求的项目。; ①项目为锂电池制造，生产采用全自动化，工艺先进满足《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》准入条件，其中NMP回收效率可达99.5%，高于90%要求，为具有高效性、科技型项目； ②根据比对《产业结构调整指导目录（2024版）》，本项目属于鼓励类第十九类轻工行业：第11项，锂离子电池，不涉及限制类、淘汰类工艺、装备的项目； ③项目比对《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》准入条件，符合国家最新生产方法、生产工艺及设施装备。; 符合. ①对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产先进水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平； ②单位工业增加值废水排放量小于7t/万元的项目（《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）； ③规划拟建的农副食品加工、原料药制造等行业专项治理方案，实施清洁生产审核，淘汰落后工艺，新建、改建、扩建上述行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; ①根据工程分析本项目达到《电池行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产领先水平； ②根据核算，本项目单位工业增加值废水排放量为0.14t/万元，远小于7t/万元；生产过程中仅产生少量的清洗废水、地面清洁废水、纯水制备废水； ③项目不涉及农副食品加工、原料药制造等行业; 符合. ①危险废物不能做到不落地、不暂存；涉及大量颗粒原料、一般固废，厂区储存不采取封闭措施的；厂区的一般防渗区、重点防渗区未进行有效防渗的项目； ②排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的； ③涉及重大风险源，未采取有效风险防范措施的。; ①本项目产生的液态危险废物收集桶罐装，存放至危废贮存库，企业租赁现有建成厂房，一般固废贮存库采取密闭措施，车间已划分一般防渗区、重点防渗区，并提出相应措施 ②项目涂布烘干工序产生NMP废气，采用三级喷淋洗气处理，回收效率可达99.5%，处理后通过22米排气筒排放；注液废气采取负压收集后通过二级活性炭吸附，处理后通过22米排气筒排放。以上处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018)》中污染治理措施可行技术。 ③本项目突发环境事件风险物质Q＜1，不涉及重大风险源; 符合. ①高污染、高风险项目，对周围可能造成较大影响，且无法采取有效环保措施、风险防范措施的； ②用地不符合园区土地利用规划的。; ①本项目不属于高污染、高风险项目。 ②本项目位于综合产业区，用地性质为工业用地；该区域重点发展装备制造，智能制造、电子信息等产业，根据比对本项目为主要发展企业，符合园区土地利用规划。; 符合. ①不满足行业准入条件、不符合《产业结构调整指导目录》规模要求的； ②污染物排放量大且超过区域环境容量或突破环境质量底线的。; ①本项目满足《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》准入条件；比对《产业结构调整指导目录（2024版）》本项目属于鼓励类第十九款轻工行业：第11项，锂离子电池； ②本项目废气非甲烷总烃排放量为2.4466吨/年，小于园区排放总量23.011吨/年；颗粒物排放量为1.14吨/年，小于园区排放总量24.486吨/年。废水COD排放量为0.403吨/年，小于园区排放总量89.66吨/年；氨氮排放量为0.027吨/年，小于园区排放总量4.48吨/年。; 符合. 规划环评审查意见; (一)加强规划引导，坚持绿色和协调发展。坚持生态优先，突出绿色、协调发展的理念，统筹经开区内现有产业布局，进一步优化产业结构、规模等。加强与县城总体规划、土地利用总体规划等的协调和衔接抓好土地资源集约节约利用，提高土地使用效率，优化园区布局减少区块设置，解决好居民搬迁和园区居民与企业混合布设问题，积极推进经开区低碳化、循环化、集约化发展。; 本项目租用标准化厂房，不涉及搬迁。; 符合. 落实“三线一单”要求严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，认真落实《陕西省水污染防治工作方案》，严格控制新建、改建和扩建造纸、有色金属(铅、锌等)、农副食品和果汁加工、原料药制造、电镀、煤化工(煤制甲醇)等建设项目，确需上此类项目时要实行主要污染物排放等量或减量置换。要鼓励和推进园区项目的技术改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。; 项目比对“三线一单”，位于重点管控单元扶风科技工业园区，不涉及优先保护单元。 本项目达到《电池行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产领先水平。 不涉及造纸、有色金属(铅、锌等)、农副食品和果汁加工、原料药制造、电镀、煤化工(煤制甲醇)等行业。; 符合. 3、与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》及规划环评补充的函符合性分析 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》及省厅出具的规划环评补充说明有关意见的函中相关要求的符合性分析见表1-4。本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》产业结构、土地性质位置关系示意见图1-2、1-3。 表1-4 本项目与规划环评补充说明及补充意见函符合性分析 名称; 规划环评补充说明及省厅出具的补充意见函; 本项目情况; 符合性. 园区环境管控要求; 第5条调整为 5.进驻企业需满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，禁止采用淘汰类工艺。 ## 补充要求： 新建、扩建项目须符合本次的空间结构和土地利用规划; 根据比对《产业结构调整指导目录（2024版）》，本项目属于鼓励类第十九类轻工行业：第11项，锂离子电池，不涉及限制类、淘汰类工艺、装备的项目； 根据比对，本项目位于综合产业区，用地性质为工业用地，符合土地利用规划及空间结构。; 符合. 考虑到经开区主导产业为医药和食品加工，医药项目涉及化学合成，第一条调整为严格限制使用剧毒、高毒化学品的企业进入；经开区严禁煤化工、石油化工类项目进入。; 本项目原辅料采用稳定有机物，不涉及医药项目中化学合成工艺剧毒、高毒化学品；. 水资源利用上限：经开区远期用水总量调整为1645.99万m3/a（其中科技工业园远期用水总量调整为530.511万m3/a）; 项目工艺上新鲜水消耗量为664m3/a；生活用水1680m3/a，共用水2344m3/a，占科技工业园远期用水量的0.044%，用水量满足水资源利用上限要求; 符合. 环境准入条件; 根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函【2023】76号），经开区涉气重点行业包括制药、包装印刷、家具制造、汽车整车制造、工业涂装等行业新改扩建项目，应达到环保绩效 A 级、绩效引领性水平要求。; 本项目不涉及制药、包装印刷、家具制造、汽车整车制造、工业涂装行业。; 符合. 规划环评补充意见函; 本次补充说明是在保持陕西扶风经济技术开发区内用 地面积、产业定位、规划发展目标等均不发生变化的基础上，对扶风科技工业园“七片区”的产业布局进行局部调整。即将原“七片区”中的中央科研商务区调整为综合产业区，面积由原来的155.89公顷增加到251.34公顷；将生物医药产业区面积由原212.96公顷减少为158.47公顷，食品加工产业区面积由原84.04公顷增加到101.45公顷，现代物流产业区面积由原58.35公顷减少为25.57公顷，辅助配套产业区由原44.98公顷减少为19.39公顷，生活服务区和生态居住区面积不变，分别为101.38公顷和101.47公顷。; 本项目位于综合产业区，该区域重点发展装备制造，智能制造、电子信息等产业，根据比对本项目为主要发展企业，符合土地利用规划。; 符合. 对比原规划环评，变化后主要污染物环境容量变化情况仅涉及扶风科技工业园，估算的扶风科技工业园二氧化硫排放量减少0.084吨/年，排放量变为9.514吨/年；氮氧化物排放量减少0.569吨/年，排放量变为43.532吨/年；颗粒物排放量减少0.381吨/年，排放量变为24.486吨/年；非甲烷总烃排放量减少0.387吨/年，排放量变为23.011吨/年；化学需氧量排放量 减少0.65吨/年，排放量变为89.66吨/年；氨氮排放量减少0.04吨/年，排放量变为4.48吨/年。; 本项目废气非甲烷总烃排放量为2.4466吨/年，小于23.011吨/年；颗粒物排放量为1.14吨/年，小于24.486吨/年。废水COD排放量为0.403吨/年，小于89.66吨/年；氨氮排放量为0.027吨/年，小于4.48吨/年。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为锂离子电池的生产项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中：十九 轻工第11项，锂离子电池的生产，不涉及《市场准入负面清单（2025 年版）》中内容，符合国家的产业政策要求；项目于2024年3月取得扶风县发展和改革局备案（项目代码：2403-610324-04-05-290555）。详见附2备案文件。 因此，本项目的建设符合国家和陕西省的相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宝政发〔2021〕19号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目已开展“三线一单”对比分析。 本项目位于扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房内，涉及的生态环境管控单元与“三线一单”符合性分析说明见表1-5，与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件3。 表1-5 项目“三线一单”符合性分析表 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求; 本项目情况; 符合性. 扶风科技工业 园区; 大气 环境 布局 敏感 重点 管控 区、水 环境 工业 污染 重点 管控 区、土 地资 源重 点管 控区、 扶风 科技 工业 园区; 重点管控单元; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。水环境工业污染重点管控区：1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。扶风科技工业园区 1.严格项目准入，不符合国家产业政策、行业准入条件、省市环境准入条件、园区产业功能定位的项目，高污染、高能耗、高排放等“三高”项目，园区环境准入负面清单内的项目，排放持久性污染物或重金属污染物的项目，一律不得进入园区。2.医药制造产业园严禁化工类项目进入；3.禁止新建、扩建果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；4.化工板块不得再新建、扩建化工项目，现有化工企业不再扩张，严格落实污染防治措施，远期逐步引导退出园区或向生态环保产业方向转型。5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”；6.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.4 大气环境弱扩散重点管控区的空间布局约束”；7.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”；8.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”；9.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2 农用地优先保护区的空间布局约束”。; 本项目为锂电池制造项目，本项目不涉及锅炉，采用电加热； 项目已取得备案；不涉及“两高”项目；本项目不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业； 本项目不属于重污染企业；本项目不涉及氮磷污染物排放； 本项目位于综合产业区，用地性质为工业用地，符合土地利用规划及空间结构；本项目不属于果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，不属于化工项目; 符合. 污染排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。水环境工业污染重点管控区：1.推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。2.鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。扶风科技工业园区 1.新建、改建、扩建农副产品加工行业和原料药制造行业，要在规划区内实行主要水污染物排放等量置换或减量置换。2.园区依托的污水处理厂应实施提标改造，废水总排口水质达到DB61/224-2018《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 1 中的 A 标准要求。3.鼓励园区自建配套的固体废物集中收集及处理处置设施，依法依规对固体废物进行减量化、无害化处理；危险废物交由有资质的单位统一收集处理。4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的污染物排放管控”；5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.4 大气环境弱扩散重点管控区的污染物排放管控”；6.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”。; 本项目产生的污废水排入绛帐污水处理厂；本项目不涉及锅炉，采用电加热； 主要生产车间完全密闭，标准化厂房已建成雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 扶风科技工业园区 1.针对园区医药制造行业及化工行业存在的风险特征，建立健全区域风险防范体系，加强区内重要风险源的管控。涉及的企业制定并落实环境风险防范措施和事故应急预案，建立应急队伍，加强应急演练，配备应急装备。强化应急响应联动机制，防范对渭河水质的影响。2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9 建设用地 污染风险重点管控区的环境风险防控”。; 本项目突发环境事件风险物质主要为NMP回收液危险废物；原料NMP、电解液由金属桶密封保存，并且提出了风险防范措施。; 符合. 资源利用效率要求; 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。扶风科技工业园区 1.中水回用率不低于 30%2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区的资源利用效率要求”。; 项目已取得备案文件；项目位于扶风科技工业园街子二路以东的标准化厂房，属于一类工业工地。; 符合. 3、与相关政策文件符合性分析 依据国家相关政策，结合项目情况，本项目与相关政策符合性具体分析见表1-6。 表1-6 本项目与《锂离子电池行业规范条件》（2024年本）符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、产业布局和项目设立; （一）锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合区域生态环境分区管控及规划环评要求，应具备相应的运输条件。; 根据比对《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》，本项目位于综合产业区，用地性质为工业用地，该区域重点发展装备制造，智能制造、电子信息等产业，根据比对本项目为主要发展企业。符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。; 符合. （二）在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求关闭拆除，或严格控制规模、逐步迁出。; 项目位于陕西扶风经济技术开发区科技工业园，对照宝鸡市“三区三线”划定成果，本项目不在生态红线、永久基本农田范围内; 符合. （三）引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。; 项目为锂离子电池制造，生产工艺先进，为具有高效型、科技型、节能型和配套型企业项目。根据清洁生产技术水平分析，本项目可达国内企业先进水平。; 符合. 五、资源综合利用和生态环境保护; （一）企业及项目应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展环境保护设施竣工验收。; 项目处于环评阶段，符合要求，将严格落实环境保护设施“三同时”制度要求，按规定进行竣工环境保护验收。; 符合. （二）企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水，锂离子电池生产过程中产生的固体废物应依证分类收集、贮存、运输、综合利用或无害化处理，工业污染物达标排放，溶剂回收率≥90%。; 项目建成后需严格执行，依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，废有机溶剂、废电池等固体废物应依法分类贮存、收集、运输、利用或无害化处置。项目涂布工序产生NMP废气，采用三级喷淋洗气处理，回收效率可达99.5%，处理后通过22米排气筒排放; 符合. （三）企业应制定包含产品单耗指标和能耗台账，不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业调整用能结构，使用光伏等清洁能源，建设应用工业绿色微电网，开展节能技术应用研究，制定节能规章制度，开发节能共性和关键技术，促进节能技术创新与成果转化。; 公司生产符合设备、工艺能耗和产品应符合国家各项节能法律法规和标准的要求，并设立专职节能岗位、制定产品单耗指标、制定能耗台账。; 符合. （四）锂离子电池生产企业单位产品综合能耗应≤400kgce/万Ah。正极材料生产企业单位产品综合能耗应≤1400kgce/t。负极材料生产企业单位产品综合能耗应≤3000kgce/t。隔膜生产企业单位产品综合能耗应≤750kgce/ 万m2。电解液生产企业单位产品综合能耗应≤50kgce/t。; 公司生产符合设备、工艺能耗和产品应符合国家各项节能法律法规和标准的要求，并设立专职节能岗位、制定产品能耗指标、制定能耗台账。本项目综合能耗为196.64kgce/万Ah，小于400kgce/万Ah。; 符合. （五）企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件。企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》有关要求，依法披露环境信息。当年及上一年度未发生重大及以上环境污染事件和生态破坏事件。; 企业按照国家有关规定应制定突发环境事件应急预案。; 符合. （六）企业应建立环境管理体系，鼓励通过第三方环境管理体系认证。鼓励企业持续开展清洁生产审核工作，清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中Ⅲ级及以上水平。; 根据清洁生产技术水平分析，本项目可达国内企业先进水平。清洁生产审核等项目建成后需严格执行; 符合. （七）企业应依据有关政策及标准，开展锂离子电池碳足迹核算。鼓励企业在产品研发阶段加强资源回收和综合利用设计，做好锂离子电池生产、销售、使用、综合利用等全生命周期资源综合管理。企业应在保证安全的条件下，将研制、生产过程中产生的废锂离子电池交由具有处理能力的机构处理。; 项目处于环评阶段，企业建成后开展锂电池碳足迹核算。; 符合. 对照《锂离子电池行业规范条件》（2024）可知，项目建设符合该行业规范条件的要求，对于相关环境管理要求，企业需在建设完成后按要求严格实施。 表1-7 本项目与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024年本）符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。; 根据比对“三线一单”，项目涉及重点管控单元，不涉及优先保护单元；对照宝鸡市“三区三线”划定成果，本项目不在生态红线、永久基本农田范围内; 符合. 新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。新建锂离子电池制造项目清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中国内清洁生产先进水平。; 本项目综合能耗为196.64kgce/万Ah，小于400kgce/万Ah。根据清洁生产技术水平分析，本项目可达国内企业先进水平。; 符合. 锂离子电池涂布、极片烘烤工序应配备N-甲基吡咯烷酮（NMP）回收装置，设置挥发性有机物吸附或燃烧等装置，排放的废气污染物应符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484）要求。; 本项目配备NMP废气回收装置，注液废气设置二级活性炭吸附措施，排放的废气污染物应符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484）要求。; 符合. 涉及使用VOCs物料的，厂区内挥发性有机物无组织排放控制还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）相关要求。; 本项目涂布烘干与注液工序在密闭的设备中进行，项目涂布烘干有机废气通过NMP回收系统处理后通过22m高排气筒排放，（回收效率可达99.5%）可实现稳定达标排放；注液废气采用二级活性炭吸附，处理后通过22m高排气筒排放。; 符合. 优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式，鼓励高温烟气余热回收。; 本项目使用电加热，不涉及化石燃料。; 符合. 做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用，污染雨水收集处理。; 本项目租用标准化厂房，雨水通过管道收集进入雨水管网。; 符合. 土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。项目应对涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放的装置、设备设施及场所，提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取分区防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，避免污染土壤和地下水。; 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗; 符合. 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。NMP回收液、废浆料等应严格管理，规范其收集、贮存、资源化利用等过程各项环境管理要求；; 本项目设置一般固废贮存间及危废贮存库，并按照相应的分区防渗要求进行建设。; 符合. 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。; 厂房生产车间采用隔声门，车间设备优先选用低噪声设备，空压机安装在单独房间内，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消声器。; 符合. 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。; 企业设有专门的应急指挥机构，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。本项目提出应制订应急预案，并组织人员进行演练。; 符合. 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。; 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）和《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204—2021）本项目已制定各要素自行监测计划。; 符合. 对照《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024年本）可知，项目建设符合该审批原则的要求。 表1-8 其他相关政策符合性分析表 政策名称; 环保要求; 项目; 符合性. 《陕西省“十四五”环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目涂布烘干与注液工序在密闭的设备中进行，项目涂布烘干有机废气通过NMP回收系统处理后通过22m高排气筒排放，（回收效率可达99.5%）可实现稳定达标排放；注液废气采用二级活性炭吸附，处理后通过22m高排气筒排放。; 符合. 陕西省黄河流域生态环境保护规划; 持续推进工业企业废水深度处理与资源化利用，重点围绕钢铁、石化、化工、有色、造纸、纺织印染、食品等行业，创建一批工业废水循环利用示范企业，逐步提高废水综合利用率，减少工业废水排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，完善工业园区污水集中处理设施及进出水自动在线监控装置建设; 本项目扶风经济技术开发区，地面清洁废水、清洗废水经五级沉淀后与纯水制备废水、生活污水排入绛帐污水处理厂。绛帐污水处理厂处理达标后排入渭河。; 符合. 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》; 深挖工业节水潜力，加快节水技术装备推广应用，推进能源、化工、建材等高耗水产业节水增效，严格限制高耗水产业发展。支持企业加大用水计量和节水技术改造力度，加快工业园区内企业间串联、分质、循环用水设施建设。提高工业用水超定额水价，倒逼高耗水项目和产业有序退出。提高矿区矿井水资源化综合利用水平。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 配料加工和含NMHC产品的包装：NMHC物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含NMHC产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至NMHC废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至NMHC废气收集处理系统。; 本项目涂布烘干与注液工序在密闭的设备中进行，项目涂布烘干有机废气通过NMP回收系统处理后通过22m高排气筒排放，（回收效率可达99.5%）可实现稳定达标排放；注液废气采用二级活性炭吸附，处理后通过22m高排气筒排放。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 强化挥发性有机污染物（NMHC）治理。开展挥发性有机物排放调查及监测，编制和完善重点行业排放清单，筛选重点排放源，建立挥发性有机物重点监管企业名录。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业NMHC，全面推动企业NMHC治理设施升级改造。推进吉利RTO废气处理、高新区集中喷涂建设、陕西耐特橡胶实业有限公司挥发性有机物治理、渭滨区重点行业挥发性有机物治理等项目的全面实施。建立重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施NMHC总量控制。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品质量标准NMHC含量限值。将全面使用符合国家要求的低NMHC含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。推动生产、使用低(无)NMHC含量的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。在家具制造、整车制造、汽修、印刷等行业全面推进源头替代，在民用建筑涂料领域推广水性涂料替代。强化油品储运销监管，持续开展储油库、汽油油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。积极推广油气回收社会化、专业化、市场化运营。企业新建和改造治污设施，应选择合理治理技术和设备，提高NMHC治理效率。加强无组织排放控制，深入实施精细化管控，提高NMHC治理的精准性、针对性和有效性。持续开展无组织排放排查整治工作，加强含NMHC物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目涂布烘干与注液工序在密闭的设备中进行，项目涂布烘干有机废气通过NMP回收系统处理后通过22m高排气筒排放，（回收效率可达99.5%）可实现稳定达标排放；注液废气采用二级活性炭吸附，处理后通过22m高排气筒排放。; 符合. 《宝鸡市人民政府办公室关于设立宝鸡市渭河生态区的通知宝政办函〔2016〕100号》; 渭河生态区范围位于渭河两岸，北岸西起陕西甘肃交界陈仓区凤阁岭镇建和村，东至扶风杨凌交界；南岸西起陕西甘肃交界牛背梁，东至眉县周至交界。生态区红线陕西甘肃交界至宝鸡峡大坝段按照沿河岸坎及临河坡脚所辖区域控制，宝鸡峡大坝至扶风杨凌、眉县周至交界段原则上沿渭河堤防向外侧城市核心区200米，城市段1000米，农村段1500米控制。对已建成的城市核心区、城区段坚持红线标准不变，先行落地保护，逐步达到控制标准，农村段已批准的规划建设区按照200米控制，其余段全部按照1500米控制。; 本项目位于扶风科技工业园街子二路以东的标准化厂房，距离渭河直线距离3.14km，不涉及渭河湿地。; 符合. - 清洁生产指标达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中级及以上水平分析 本项目的清洁生产评价参照2015年12月国家发展改革委、生态环境部及工信部联合发布的《电池行业清洁生产评价指标体系》(2015年第36号公告)，从资源与能源消耗指标、污染物指标、产品特征、生产技术、环境管理等方面进行分析。 表1-9 清洁生产符合性分析表 一级指标; 二级指标; 本项目实际指标. 指标项目; 权重; 指标项目; 权重; 实际指标; 级别. 生产工艺 及设备要 求; 0.2; 合浆; 0.1; 无该工序; Ⅰ. 涂布; 0.5; 间歇式涂布; Ⅰ. 放电; 0.4; 能量回馈式; Ⅰ. 资源和能 源消耗指 标; 0.3; *单位产品取水量; 0.5; 0.056; Ⅰ. *单位产品综合能耗; 0.5; 196.64; Ⅰ. 资源综合 利用指标; 0.1; 水重复利用率; 0.5; 70; Ⅲ. *NMP(N-甲基吡咯烷酮)回收率; 0.5; 99.5; Ⅰ. 污染物产生指标; 0.2; *单位产品废水产生量; 0.5; 0.0176; Ⅰ. *单位产品CODcr产生量; 0.25; 0.034; Ⅰ. *总钴产生量; 0.25; 不产生总钴; Ⅰ. 清洁生产 管理指标; 0.2; 参见下表. *为限定性指标 表1-10 本项目电池企业清洁生产管理指标实际值 一级指标; 二级指标; 本项目. 清洁生产 管理指标; 序号; 项目; 权重值; 实际指标; 级别. 1; *环境法律法规标准执行情况; 0.1; 符合法律法规、污染物达标排放; Ⅰ. 2; *产业政策执行情况; 0.1; 符合产业政策; Ⅰ. 3; *清洁生产审核情况; 0.1; 按要求开展; Ⅰ. 4; 环境管理体系; 0.1; 按GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件，对照 业文件妥善管理; Ⅰ. 5; 环境管理制度; 0.05; 有健全的企业环境管理架构，制定有 效的环境管理制度，环保档案管理良 好; Ⅰ. 6; *环境应急预案; 0.1; 要求按《突发环境事件应急预案管理暂行 办法》制定企业环境风险应急预案， 应急设施、物资齐备，并定期培训和 演练; Ⅰ. 7; *危险化学品管理; 0.05; 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求; Ⅰ. 8; 水污染排放管理; 0.03; 厂区排水实行清污分流，雨污分流制， 不涉及生产废水，生活污水经化粪池 预处理后排至污水处理厂处理达标排 放; Ⅰ. 0.02; 无含盐废水; Ⅰ. 9; 污染物排放检测; 在线检 测设备; 0.02; 不安装废气在线检测设备; Ⅲ. 检测能 力建设; 0.03; 委托第三方进行污染物及环境检测. 10; *排放口管理; 0.05; 符合《排污口规范化整治技术要求(试行)》相关要求; Ⅰ. 11; *固体废物处理处置; 一般固体废物; 0.02; 一般固体废物按照GB18599相关规定执行; Ⅰ. 危险废 物; 0.08; 按照GB18597相关规定，进行危险废物管理; Ⅰ. 12; 能源计量器具配备情况; 0.05; 符合GB17167、GB/T24789二级计量要求; Ⅰ. 13; 环境信息公开; 0.05; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息; Ⅲ. 14; 相关方环境管理; 0.05; 对原材料供应方，生产协作方，相关服务方提供环境管理要求; Ⅰ. *为限定性指标 根据以上两表核算： Y1级为>85，并且限定性指标全部满足I级基准值要求。根据《电池行业 清洁生产评价指标体系》判定，项目清洁生产水平为国际清洁生产领先水平。 5、选址的合理性分析 本项目位于扶风科技工业园街子二路以东的标准化厂房，根据《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》本项目位于综合产业区，用地性质为工业用地，符合土地利用规划，不属于开发区严格禁止项目且不在开发区的负面清单范围内。不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线。项目为锂电池制造，不属于能源与资源消耗大项目；根据后续工程分析，生产过程中产生的废气废水固体废物均得到有效治理，不会对当地环境与农业生产带来恶劣影响，故不属于园区限制发展和禁止发展的项目范围。因此，本项目符合国家产业政策，符合园区规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 2.1.1项目基本情况 项目名称：日产40万支动力锂电池研发与产业化项目（一期）； 建设单位：陕西中辰领跑锂能科技有限公司； 建设地点：宝鸡市扶风县扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房，具体位置见图2-1； 建设性质：新建； 建设内容及规模：一期租赁扶风工业园区标准化厂房1#约2.18万平方米，建设仓库、空压站、危废贮存间、一般固废储存间、办公研发室、生产车间等，建成锂电池自动化生产线4条（负极2条，正极2条），年产1.2亿支圆柱形锂离子动力电池，打造一个集锂离子动力电池生产、销售于一体的综合性企业。 项目投资：项目总投资53000万元，其中环保投资75万元，占总投资的0.15%； 地理位置与四邻关系：项目位于陕西省宝鸡市扶风县，四邻关系见图2.1-2。 2.1.2项目组成及产品方案 （1）新建项目 本项目工程组成情况详见表2-1，产品方案详见表2-2。 表2-1 项目组成表 序号; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 一; 主体工程. 1.1; 生产车间; 一楼主要为正负极搅拌车间、正负极涂布上料车间、正负极涂布烘烤车间、正负极涂布收料车间、正负极辊压车间。; 租赁标准厂房；本次进行设备安装. 1.2; 二楼主要为分切车间、制片车间、卷绕装配车间. 1.3; 三楼主要为注液车间、烘烤车间、点封清洗车间、化成车间、分容车间、包装车间. 1.4; 四楼主要为成品存放库. 二; 辅助工程. 2.1; 展示厅; 位于厂房一楼大厅处，用于产品的展示，建筑面积约230m2。; 租赁标准厂房；本次进行装修. 2.2; 办公研发室; 位于厂房一层，用于员工的办公、产品研发计算配料比例等工作，具体实施于生产工艺车间，建筑面积约220m2。. 三; 储运工程. 3.1; 成品电池存放区; 位于厂房四层，建筑面积约800m2; 租赁标准厂房；本次进行一楼分区防渗. 3.2; 液态原料存放区; 位于厂房二层、三层侧边位置，建筑面积约60m2. 3.3; 原料存放区; 位于厂房一层西侧，建筑面积约180m2，按照分区防渗要求，采用防渗膜进行装修。. 四; 公用工程. 4.1; 供电; 依托园区供电管网，年用电量为1600万度/a; 依托园区. 4.2; 供水; 项目用水由市政供水管网提供，年用水量为2344t/a. 4.3; 排水; 本项目租用已建成标准化厂房，排水管网均已建成，污水经管网排入绛帐污水处理厂；处理后废水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中B标准，最终排入渭河. 4.4; 供热; 办公室采用空调；工艺烘烤热源采用电源. 五; 环保工程. 5.1; 废气处理; 涂布烘干废气; 正极采用NMP废气回收设备+22m高排气筒；NMP废气回收设备为三级喷淋洗气处理; 回收设备及排气筒新建. 5.2; 配料粉尘; 采用密闭车间，定期清拖; 密闭车间依托标准化厂房. 5.3; 注液废气; 采用负压收集+二级活性炭吸附+22m高排气筒排放; 收集设备及排气筒新建. 5.4; 废水处理; 生活污水经园区已配套的管网排入绛帐污水处理厂；清洗废水、地面清洁废水经五级沉淀池沉淀后排入绛帐污水处理厂；纯水制备产生的废水经园区布设管网排入绛帐污水处理厂；五级沉淀池容积长120cm×宽80cm×高100cm（数量3个），尺寸80cm×50cm×60cm（数量2个）; 管网、绛帐污水处理厂依托，沉淀池新建. 5.5; 噪声 处理; 设置减震基础，采取厂房隔声、消声等措施。; 依托标准化厂房. 5.6; 固废 处理; 废电池; 收集至一般固废贮存间，由电池回收企业进行回收; 一般固废贮存间依托标准化厂房，本次对贮存间进行防渗处理. 5.7; 生活垃圾; 设置垃圾桶，由环卫部门统一处理. 5.8; 废渗透膜; 收集至一般固废贮存间，由纯水设备厂家进行回收. 5.9; 废包装纸盒袋; 外售. 5.10; 废包装桶; 收集至危废贮存库，定期交由供应厂家进行回收处理; 危废贮存库依托标准化厂房，本次对贮存间进行防渗处理. 5.12; NMP回收液; 收集至危废贮存库，定期交由NMP回收系统厂家回收. 5.13; 废活性炭; 收集至危废贮存库，交由有资质单位进行处置. 5.14; 沉淀池污泥. 5.15; 废边角料. 5.16; 一般固废贮存间; 位于厂房一层的西北侧，用于一般固废的暂存，建筑面积约30m2。; 由于企业租赁标准化厂房，采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，渗透系数≤10-7cm/s；. 5.17; 危废贮存库; 位于厂房一层的西北侧，用于危险废物的暂存，建筑面积约20m2。; 由于企业租赁标准化厂房，本次防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；. 六; 依托工程. 6.1; 电; 依托园区市政供电系统，由市政电网供给; /. 6.2; 水; 依托园区市政供水系统，由市政供水管网供给; /. 6.3; 绛帐污水处理厂; 扶风县绛帐污水处理有限责任公司（以下简称绛帐污水处理厂）位于厂外东南侧约4.8km，绛帐镇河堤北路北侧，占地35亩，处理规模为1×104m3/d，污水管道沿渭河北侧铺设至处理厂处，由污水厂区西侧进入，处理后的污水由污水厂区南侧排入渭河，排放口地理坐标为：经度107.9657°，纬度34.2391°。; /. 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 规格型号; 生产规模（万支/a）; 备注. 1; 锂电池; 18650-1300mAh-3C; 12000; 日产40万支. 2.1.3主要设备清单 本项目主要设备清单见2-3。 表2-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 高速搅拌机; 650L; 4; 正极负极配料. 2; 上料机; 2; 正负极上料. 3; 挤压涂布机; TJY-8040D; 4; 正负极涂布. 4; 对辊机; 800*800; 4; 正负极对辊. 5; 全自动高速分切机; 4; 正极负极分切. 6; 制片机; 2; 制片. 7; 制片卷绕一体机; 10; 制片卷绕. 8; 自动卷绕机; 4; 手工卷绕. 9; 全自动入壳机; 6; 入壳、下垫. 10; 点焊滚槽一体机; 自动插针; 6; 装配. 11; 对开门高真空烘箱; 12; 电芯烘烤. 12; 全自动高压注液机; 2; 注液. 13; 立式激光焊接机; 双头加激光焊机; 6; 激光焊. 14; 全自动封口机; 与激光焊对接连线; 6; 封口. 15; 自动清洗烘干喷油机; 前后工序连线; 3; 清洗. 16; 自动套膜机; 套膜、喷码、扫码 —体机; 6; 套膜. 17; 5V3A锂电池检测柜; 120; 化成. 18; 5V6A锂电池检测柜; 能量反馈型; 160; 分容. 19; 多档 高速配组机; 自动上料、扫码; 40; OCV1/2/3. 20; 22档高速分选机; 200PPM; 2; 分选. 21; 喷码机; 喷等级码; 3; 喷码. 22; 纯水设施机组; 每小时纯水产量2m3; 1. 23; NMP回收系统; 15000m3. 24; 真空机组; 60P; 1. 25; 除湿系统; 1. 26; 沉淀池; 容积长120cm×宽80cm×高100cm（数量3个），尺寸80cm×50cm×60cm（数量2个）; 5. 27; 电芯实验; 干燥机等设备; 30台. 28; 原料测试; 密度测试器等仪器; 5台. 29; 成品测试; 测试箱等仪器; 16台. 30; 引风机; 1; 15000立方/小时. 31; 引风机; 1; 4000立方/小时. 32; 上料机; 2. 33; 注液机; 4. 34; 打包机; 4. 35; 空压机; 2. 36; 泵; 4. 37; 注液机; 2; 注液工序. 2.1.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源资源消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 单位; 规格; 年用量; 最大存储量; 储存方式及地点; 来源. 原料; 锰酸锂; t/a; 25kg/箱; 1291.77; 130; 原料存放区; 汽运，外购. PVDF; t/a; 20kg/桶; 22.61; 2; 原料存放区; 汽运，外购. 导电剂（镍条）; t/a; 25kg/箱; 396.16; 40; 原料存放区; 汽运，外购. NMP（正极）; t/a; 200kg/桶; 483.61; 2.5; 液态原料存放区; 汽运，外购. 碳素粉; t/a; 10kg/袋; 968.17; 4; 原料存放区; 汽运，外购. SBR; t/a; 200kg/桶; 9.99; 1; 液态原料存放区; 汽运，外购. 铜箔; t/a; 70kg/卷; 289.99; 28; 原料存放区; 汽运，外购. 铝箔; t/a; 70kg/卷; 167.36; 16; 原料存放区; 汽运，外购. 铝带; t/a; 70kg/卷; 14.38; 1.5; 原料存放区; 汽运，外购. 镀镍钢带; t/a; 30.42; 3; 原料存放区; 汽运，外购. 高温胶纸（制片正）; km/a; 13680.00; 10; 原料存放区; 汽运，外购. 高温胶纸（制片负）; km/a; 21240.00; 10; 原料存放区; 汽运，外购. 钢壳; 万个/a; 1800个/箱; 12000.00; 1200; 原料存放区; 汽运，外购. 上垫片（PET卷状黑色）; t/a; 2kg/卷; 12.52; 1; 原料存放区; 汽运，外购. 下垫片（PET卷状白色）; t/a; 2kg/卷; 12.52; 1; 原料存放区; 汽运，外购. 干法隔膜; km2/a; 1000m2/箱; 12.17; 1; 原料存放区; 汽运，外购. 终止胶纸; km/a; 7440.00; 10; 原料存放区; 汽运，外购. 盖帽; 万个/a; 15000个/箱; 12000.00; 1200; 原料存放区; 汽运，外购. 电解液; t/a; 200kg/桶; 732.00; 2.5; 液态原料存放区; 汽运，外购. 垫片（白色）; t/a; 12.52; 1; 原料存放区; 汽运，外购. PVC套管; t/a; 65.11; 6; 原料存放区; 汽运，外购. 能源; 电; 万度/a; /; 1600; /; /; 园区. 新鲜水; m3/a; /; 2344; /; /; 园区. 项目主要原辅材料理化性质情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质情况一览表 名称; 来源及物质情况; 基本理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性、毒理. 锰酸锂; 外购成品; 暗灰色粉末，相对密度(水以1计)：4.1g/cm3，25°C，熔点/凝固点（°C）：400ºC，正常环境温度下储存和使用，本品稳定。; 不可燃; 无毒. PVDF; 外购成品; PVDF聚偏氟乙烯，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，含氧指数为46%，不燃，结晶度65%~78%，密度为1.17~1.79g/cm3，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为—40~150℃。基本化学属性：CAS号：24937-79-9；分子式：-(C2H2F2)n- 外观为白色或者透明固体，不溶于水。; 不可燃; 无毒，受热分解. NMP（正极）; 外购成品; NMP（N-甲基吡咯烷酮） N-甲基吡咯烷酮无色透明油状液体，微有胺的气味，化学分子式C5H9NO，分子重量99.15，水溶解度（重量%）100，熔点-24℃，沸点202℃，相对密度1.0260，折射率1.486。NMP化学性能稳定，对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀性。能与水及许多有机溶剂无限混溶。; 闪点88℃; 半致死量(大鼠经口)3.8mg/kg. 碳素粉; 外购成品; 石墨粉质软，黑灰色，有油腻感，可污染纸张。硬度为1～2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3～5。比重为1.9～2.3。在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃以上。常温下石墨粉的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂，材料具有耐高温导电性能，可做耐火材料，导电材料，耐磨润滑材料。稳定性和反应活性：①化学稳定性：常温、常压下稳定。②危害分解物：无。③需避免的情况：避免在潮湿环境存放。石墨粉为难溶于水的黑色粉末，容易燃烧，产生一氧化碳、二氧化碳等，一般电池生产中将石墨作为电池的负极材料。; 不同高温下与氧反应燃烧，生成二氧化碳或一氧化碳; 无毒. SBR; 外购成品; 是一种亲水性和亲油性共存的丁苯胶乳，水性粘结剂，沸点100℃，固化温度0℃，水中溶解度，可完全溶解。; 不可燃; 无毒. 电解液; 外购混合成品，厂内不做处理; 六氟磷酸锂10%～20%：相对密度1.50，相对分子质量151.91，潮解性强，易溶于水，还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类 等有机溶剂。遇水会发生水解反应，生成氢氟酸。LiPF6具有突出的氧化稳定性和较高的离子电导率，是目前锂离子电池电解液的首选电解质。; 可燃; 腐蚀性、遇水分解产物氢氟酸有强烈刺激性和腐蚀性. 碳酸乙烯酯（EC）：20%～40.0%、碳酸甲乙酯：20%～40.0%、碳酸二乙酯（DEC）：20%～40.0%。溶剂组成的电解液溶剂具有熔点低、沸点高、蒸气压低、挥发性低的特点，化学性能好，与电池内集流体和活性物质不发生化学反应，可使电池体系有尽可能宽的工作温度范围和良好的安全性能。; 可燃; 性质稳定，不具腐蚀、爆炸性. 2.1.5劳动定员与工作制度 项目拟新增劳动定员80人，年工作日为300天，3班制，每班工作8小时。 2.1.6公用工程 （1）给水 本项目租用扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房，企业用水由绛帐供水南站进行供给，目前供水管网已建成投入使用。绛帐供水南站设计供水规模为1000m3/d，目前实际供水规模680m3/d，供水范围为经开区科技工业园园区内企业。本项目总用水量为7.81m3/d，年用水量为2344m3/a，绛帐供水南站供给可以满足。 本项目用水主要为NMP回收系统补水、设备清洗废水、纯水制备用水、员工生活用水、地面清洗水。 ①生活用水 根据《行业用水定额(DB61/T943-2020)》，员工生活用水按70L/(人·d)计，员工人数80人，年运行天数为300天，则生活用水量为5.6m3/d，即1680m3/a。 ②纯水制备用水 根据建设单位提供资料，纯水制备设备每小时纯水产量2m3，项目纯水用量为1t/d、300t/a，纯水制备率为75%，新鲜水用量400t/a.纯水用于负极制浆过程中使用去离子水作为浆料的溶剂和NMP回收系统补水。 纯水制备工艺流程：预处理+双级反渗透+EDI。原水经过石英砂过滤器，除去水中的悬浮物凝聚的片状物等，从而降低水的浊度，提高澄明度，经预处理后的水进入双级反渗透RO膜系统，一级、二级RO膜采用陶氏/海德能反渗透膜，具备手动及自动反清洗功能。然后经过EDI模块处理(lonpure西门子/GE)系统净化水质，将电渗析和离子交换技术相结合，利用两端电极高压使水中带电离子移动，并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除，从而达到水纯化的目的。净化后的出水储存于纯水箱备用。 ③清洗用水 项目负极搅拌器及封口后的电池需清洗。根据业主提供资料，负极搅拌器1个月清洗一次，每次用水量2m3，年用量24m3/a。封口后的电池采用清洗机清洗，清洗机每天用新鲜水0.1t/台，则清洗用水每日为0.3t，则每日自来水使用量约为0.3t/d（90t/a）。 ④地面清洁用水 项目生产车间内对湿度要求很高，不能对车间地面进行冲洗，仅采用拖布进行清洁，根据建设单位提供的工程经验数据地面清洁用水量为约0.5m3/d，年用量150m3/a。地面清洁产生的废水排入五级沉淀池，后排入绛帐镇污水处理厂。 （2）排水 根据现场踏勘本项目租赁已建成标准化厂房，厂房周围已硬化处理，雨水管道及污水管道均已建成，采用雨污分流。 ①生活污水 本项目生活污水管网已建成，污水经园区已配套的管网排入绛帐污水处理厂，处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中B标准后排入渭河。根据现场调查，绛帐污水处理厂目前正常运行，排水总量剩余约60%余量。 ②纯水制备废水 企业生产工艺中需要用到纯水，制备机产生的制备废水主要污染物为无机盐，通过管网排至绛帐镇污水处理厂。 ③清洗废水 项目负极搅拌器及封口后的电池需清洗产生的清洗废水主要来自配料搅拌工序及电池清洗，主要污染物为SS，经五级沉淀池后通过已建成管网，排放至绛帐镇污水处理厂。 ④地面清洁废水 负极配料产生的石墨粉尘采用密闭沉降，需定期清洗，本项目设备和车间不采用水冲洗，车间清洁采用拖把清拖。产生清洗废水主要污染物为SS，经五级沉淀池后通过已建成管网，排放至绛帐镇污水处理厂。 绛帐污水处理厂依托可行性分析见4.2.2.2。 图2-3 本项目水平衡图（m3/a） （3）供电 本项目供电由当地供电电网供给。 （4）供暖与制冷 办公室冬季采暖、夏季制冷均采用空调，工艺热源为电烘箱。 2.1.7厂区平面布置 陕西中辰领跑锂能科技有限公司租赁扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房1—4F厂房。1F，为锂离子电池正负极配料、涂布、辊压工序；2F，为锂离子电池的分切、制片卷绕、装配工序。3F，为装配好的电芯进行自动烘烤、注液、激光焊接封口、清洗、检测工序。4F目前作为仓库。生产线的布置根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区设两个出入口，出入口1位于厂区南侧，用于行人出入；出入口2位于厂区东侧，用于物流运输。综上所述，项目平面布置合理可行。厂区建设平面布置见附图2-4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2施工期工艺流程和产污环节 本项目租用扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房，施工期主要进行设备安装无大型土建工程，对周围环境影响较小，故本环评仅对项目施工期进行简单分析。 施工期工艺流程： 图2-5施工期流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）装饰工程 本项目主体结构为钢结构，基本不需要装饰，但是另行边角部位可能需要修补装修，不进行大规模装修，主要污染物有噪声及装饰固废产生。 （2）设备安装 主要污染物是机械设备安装机械产生的噪声及包装固废等。 2.3运营期工艺流程和产排污环节分析 2.3.1工艺流程 （1）正、负极配料 将满足规格要求的各种粉状物料通过全自动配料系统按照一定的配比加入搅拌机中，溶剂通过全自动配料系统加入溶剂储罐中，之后各种粉料和溶剂按照一定的要求进入真空搅拌罐中经过真空搅拌罐过程制得黏度适合的浆料，整个过程均在密闭环境下进行。 由于搅拌会发热，为避免温度过高需用夹套循环水进行降温，使温度控制在40℃左右，搅拌6—8小时，分别制得正负极浆料，呈黑色黏稠状。制浆搅拌过程为物料机械过程，不发生化学反应。 配料过程会有少量粉尘产生，车间密闭定期清洁。 - 正、负极涂布烘干 正极：通过涂布机机头，将正极材料以一定的密度均匀的涂覆在铝箔的正反面，涂布机与烘箱为一套中间密封的连续式生产设备，经涂布后由烘箱进行烘干（电加热，多级温度烘烤，120-130℃），最终制成正极片。 负极：通过涂布机机头，将负极材料以一定的密度均匀的涂覆在铜箔的正反面，涂布机与烘箱为一套中间密封的连续式生产设备，经过涂布机烘箱进行烘干（电加热，温度控制在90℃左右），最终制成负极片。 涂布后的湿极片进入烘箱进行烘干，以去除极片中的溶剂（正极NMP和负极水）。溶剂NMP的沸点为204℃，在66℃-202℃条件下进行挥发，正极片粘结剂聚偏氟乙烯（PVDF）热分解温度在316℃以上，烘烤温度为120-130℃，能够保证正极NMP挥发，而其他物质不会分解或损失。负极片干燥温度约为90℃左右，由于负极溶剂以纯水为溶剂，因此负极涂布过程仅有水蒸气排放。烘干产生的NMP废气进入NMP废气处理装置进行处理回收，NMP回收液交由原厂家进行回收。通过烘箱烘干完成的极片收成卷料放置于干燥房间内供下道工序使用。 - 正、负极对辊 经干燥后的正、负极集流体上涂满了正、负极材料混合物，需要通过辊压机压实，达到合适的密度和厚度，压延成片状。 - 正、负极分切 经辊压后根据不同规格的电池要求由分切机切断成相应的极板尺寸，在分切过程中会有少量废边角料产生。 - 正、负极制片 正极制片：将分切完成的极片安装在正极制片机上，使用设备将铝带通过激光焊接在极片的间隙处，然后在相应位置贴上耐高温胶带，同时再次收集成卷料。 负极制片：将分切完成的极片安装在负极制片机上，使用设备将镍带通过接机焊接在极片的间隙处，然后在相应位置贴上耐高温胶带，同时再次收集成卷料。 （6）卷绕 将正极片、负极片和隔膜按照正极片-隔膜-负极片-隔膜自上而下的顺序重叠放置后在全自动卷绕机上进行卷绕制成电池极芯，并将电芯装入电池的外壳内。 （7）装配 极芯入壳：在卷绕完成的每个极芯底部放置一个垫片，然后将其装入外购的钢壳中。 插入焊针：将已经入壳的极芯中插入焊针。 点焊：将半成品电池放入极芯进料轨道，电芯会自动进入并自动点焊，完成后设备会自动将焊针拔出。 滚槽：电芯顺着进入滚槽设备，设备会自动在钢壳侧面滚出一个凹槽，至此钢壳内的电芯彻底固定。 激光焊：将用于焊接的盖帽放置于振动盘内，该装置会自动将盖帽放置于运行轨道上，当电池顺着轨道进入焊接位置后，设备上的压块下压，将电芯内的极耳与盖帽焊接在一起。 - 真空烘烤干燥 将侧封好的电池芯放入真空干燥箱中，在80℃，-0.08MPa条件下抽真空，真空状态下烘干电池在制作过程中吸入的微量水分，本工序使用设备为真空干燥机，热源为电，这一过程主要是水蒸气挥发出来。 - 注液、封口、清洗 锂离子电池电解液主要成为LiPF6及部分酯类等，LiPF6不稳定，20℃就开始分解，且LiPF6极易吸水，吸水后与少量水汽反应生成HF，因此锂离子动力电池必须在干燥的密闭设施内完成，由干燥机连续提供干燥空气。密闭设施内空气通过干燥机干燥后循环注回密闭设施，少量废气采用负压收集后通过二级活性炭吸附+22m高排气筒排放。 注液后顺着进料轨道，电芯会自动进入封口机，设备会自动对电芯进行压模封口，用清水进行清洗，去除表面灰尘等，此过程会产生一定量的清洗废水。 （10）化成 化成是在自动化设备对注液完毕的电池进行活化、充电分容等激活检测，将电极材料激活，使正、负极电极片上活性物与电解液相互渗透。化成时间为8小时。检测是检测电池内阻、电压、尺寸及重量等，根据测试结果对电池进行分选。挑出电芯内部存在微短路缺陷的短路、低电压电芯，保障电池性能。此过程会有少量不合格的废电池产生。 （11）分容 电池在化成分容检测系统上经充、放电。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电； 放电是指充满电的电池自动放完电，化成分容检测系统根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。老化后测电压，根据测试结果对电池进行分选。 （12）分选包装 最后将完成的电池放入分选设备，设备会自动按照要求对电池进行分选操作，经分档后的电池包装入库， 2.3.2产污环节分析 根据拟建项目工艺流程进行主要产污环节的描述。 图2-6 主要工艺流程及部分产污节点图 1、废气 项目运营期废气主要为NMP废气、注液废气、配料废气。 本项目各废气产生及排放情况见下表： 表2-6 项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量 (t/a); 产生速率(kg/h); 风量 (m3/h); 治理 措施; 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 正极涂布烘干; 非甲烷总烃; 482.64; 67.03; 15000; NMP回收系统+22m高排气筒（回收效率99.5%）（DA001）; 2.41; 0.335; 22.3. 注液废气; 非甲烷总烃; 0.0732; 0.01525; 4000; 负压收集+二级活性炭吸附（处理效率50%）+22m排气筒（DA002）; 0.0366; 0.0076; 1.91. 表2-7 项目无组织排放废气 污染源; 污染工序; 污染物; 排放量（t/a）; 面源参数. 面积（m2）; 高度（m）. 配料粉尘; 配料搅拌; 颗粒物; 1.14; 604; 2. 2、废水 根据生产工艺分析和建设单位提供的相关资料可知，本项目废水主要为纯水制备废水、清洗废水、生活污水、地面清洁废水。 根据2.1.6，本项目建成后全厂用水量为7.81t/d，2344t/a，排水量为5.52t/d，1655.2t/a。 表2-8 项目建成后全厂废水排水量分析 序号; 排水项目; 用水定额; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. W1; 纯水制备废水; 1.333t/d; 1.333; 400; 0.333; 100. W2; 清洗废水; 0.38t/d; 0.38; 114; 0.304; 91.2. W3; 生活污水; 70L/人·d; 5.6; 1680; 4.48; 1344. W4; 地面清洁废水; 0.5t/d; 0.5; 150; 0.4; 120. 合计; —; 7.81; 2344; 5.52; 1655.2. 注：排污系数取0.8。 3、噪声 项目噪声主要来自设备运行过程中产生的噪声，因此必须在厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表。 表2-9 项目噪声源的平均声压级 序号; 设备名称; 产生强度 （dB(A)）; 降噪措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间（h/a）. 1; 正极搅拌机; 80~85; ①生产车间采用隔声效果好的隔声门，隔墙采用隔声材料；②车间合理布局；③设备选型选用低噪声设备；④空压机安装在单独房间内，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器。; 60; 7200. 2; 正极浆料上料机; 75~80; 65; 7200. 3; 负极搅拌机; 75~80; 65; 7200. 4; 纯水设施机组; 80~85; 65; 7200. 5; 负极浆料上料机; 75~80; 60; 7200. 6; 正极涂布机; 75~80; 55; 7200. 7; 负极涂布机; 75~80; 55; 7200. 8; 正极对辊机; 80~85; 65; 7200. 9; 正极分切机; 80~85; 65; 7200. 10; 负极对辊机; 80~85; 65; 7200. 11; 负极分切机; 80~85; 65; 7200. 12; 正极制片机; 80~85; 65; 7200. 13; 负极制片机; 80~85; 65; 7200. 14; 全自动卷绕机; 80~85; 65; 7200. 15; 入壳机; 70~75; 55; 7200. 16; 装配一体机; 75~80; 55; 7200. 17; 自动连线; 75~80; 60; 7200. 18; 激光焊; 75~80; 55; 7200. 19; 干燥房除湿系统; 80~85; 65; 7200. 20; 注液机; 80~85; 65; 4800. 21; 封口\清洗线; 80~85; 65; 7200. 22; 套膜机; 80~85; 65; 7200. 23; 喷码机; 70~75; 55; 7200. 24; 打包机; 80~85; 65; 7200. 25; NMP回收系统; 75~80; 55; 7200. 26; 空压机1; 80~85; 65; 7200. 27; 空压机2; 80~85; 65; 7200. 28; 泵; 80~85; 65; 7200. 29; 风机; 75-85; 65; 7200/4800. 4、固废 本项目固废产生类别有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）危险废物 ①S1 NMP回收液 NMP是正极配料的主要溶剂，喷淋回收系统的NMP回收液量为600.29t/a，其中NMP浓度为80%，水20%，NMP回收液收集贮存储液罐，并定期交由原厂家回收处理。NMP回收液不在《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险化学品目录》和《国家危险废物名录》名录内，但生态环境部土壤环境管理2016年8月17日出具文件《关于对锂电池生产厂家废弃的N-甲基吡咯烷酮是否属于危险废物的答复》，文中明确“锂电池生产厂家废弃的N-甲基吡咯烷酮未列入《国家危险废物名录》（2016年版），应根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。”本次NMP回收液暂按危废，待鉴定后按相应的固废要求进行贮存及转移。 ②S2废包装桶 废包装桶主要为NMP和电解液的空桶。根据业主提供资料显示，项目废包装桶产生量约1.5t/a。该类化学品包装物属危险废物，收集后交由供应厂家进行回收处理。 ③S3废边角料 极片在涂布后需分切，产生少废弃边角料，含有正负极材料，属危险废物。根据业主提供资料显示，正极报废材料约为14t/a，负极报废材料约为6t/a，合计20t/a，收集后交由有资质单位进行处置。 ④S4废活性炭 二级活性炭吸附装置对有机废气进行吸附净化，活性炭对其吸附量约为其本身重量的25%。净化吸附注液废气量为0.051t/a，则废活性炭产生量为0.255t/a。收集存放至危废贮存间，定期交由有资质企业进行处置。 ⑤S5沉淀池污泥 负极搅拌器及封口后的电池清洗产生清洗废水；配料车间定期清洁产生地面清洁废水，进入沉淀池沉淀后，产生污泥量约为1.5t/a，暂按危险废物，待鉴定后按相应的固废要求进行贮存及转移。 （2）一般固废 ①S6废包装纸盒袋 根据业主提供资料可知，项目铝带、铜箔、铝箔等原辅材料的包装纸盒袋年产生量约1t/a，收集后进行外售。 ②S7废电池 电池生产过程中因检测、短路等程序会产生不合格的电池，企业提供产生量为成品电池的0.5%，产生量约27.6t/a。为一般固体废物，由电池回收企业进行回收。《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》(环办函〔2014〕1621号)中指出，废旧锂电池未列入《国家危险废物名录》，根据《废电池污染防治技术政策》，废氧化汞电池、废镍镉电池、废铅酸蓄电池属于危险废物，废锂离子电池(通常也称为废锂电池)等其他废电池不属于危险废物。同时，锂电池一般不含有毒有害成分，废旧锂电池的环境危害性较小。因此，废旧锂电池不属于危险废物，收集、贮存、处置参照一般工业固体废物管理。 ③S8废渗透膜 纯水在制备过程中，每半年定期更换渗透膜，根据企业提供资料，产生量为0.005t/a，收集至一般固废贮存间，由纯水设备厂家进行回收。 ④S9生活垃圾 项目职工定员为80人，每年工作300d，职工生活垃圾以0.5kg/人·d计，合计产生量约40kg/d（12t/a）。生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 项目产污环节见表。 表2-10 运营期主要污染工序一览表 类型; 污染源名称; 产生工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; NMP废气; 正极涂布工序; NMHC; NMP 回收系统+22m高排气筒. 注液废气; 注液工序; NMHC; 负压收集+二级活性炭吸附+22m排气筒. 配料搅拌; 配料搅拌工序; 颗粒物; 无组织排放. 废水; 地面清洁废水; 整体工序; SS; 五级沉淀池处理+排入绛帐污水处理厂. 清洗废水; 负极搅拌工序、清洗工序; SS. 纯水制备用水; 纯水制备; 无机盐; 排入绛帐污水处理厂. 职工生活用水; 生产生活; COD、SS、动植物油; 排入绛帐污水处理厂. 噪声; 表2-9; 整体工序; 机械噪声; 设备基础减震、墙体隔声、加强管理. 固废; NMP回收液; NMP回收系统; 暂按危废; 由NMP回收系统厂家回收. 废包装桶; 原料库; 危废; 交由供应厂家进行回收处理. 废边角料; 分切工序; 交由有资质单位进行处置. 废活性炭; 注液工序. 沉淀池污泥; 沉淀池; 暂按危废. 废包装盒; 包装工序; 一般固废; 外售. 废电池; 检测工序; 收集至一般固废贮存间，由电池回收企业进行回收. 废渗透膜; 纯水制备; 收集至一般固废贮存间，由纯水设备厂家进行回收. 生活垃圾; 生产、生活; 设置垃圾桶，由环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房进行生产，经过现场勘查，企业部分设备已入场，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1 大气环境质量现状 3.1.1.1区域环境空气质量达标情况 本项目位于陕西省宝鸡市扶风县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境管理部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”（根据最新文件修改）。本次评价基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报2024年12月及1～12月全省环境空气质量状况》监测数据，扶风县区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2024年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 14; 40; 35.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 65; 70; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 35; 35; 100.00; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度（mg/m3）; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度（µg/m3）; 164; 160; 102.50; 超标. 根据表3-1可以看出，项目所在区域扶风县SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值要求，扶风县O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此，本项目所在区域环境空气质量属于环境空气质量不达标区域。 3.1.1.2特征污染物环境质量现状 （1）引用监测数据标准格式 本次评价环境空气特征污染物NMHC、TSP环境质量现状数据引用《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》监测数据。监测点位于西侧街子村，监测频次为连续采样7天。监测时段为2022年10月26日—11月1日。引用监测点位位于本项目西侧200m，监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。项目特征污染物引用监测点位、监测项目等基本信息情况见表3-2，监测数据见表3-3。监测点位图见3-1。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点位坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 引用点位距离厂界/m. X; Y. 街子村; 107.95257399; 34.26772250; TSP、NMHC; 2022年10月26日—11月1日; W; 200. 表3-3 环境空气监测结果统计表 监测项目; 平均时间; 标准限值（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. TSP（24小时平均）; 24小时; 300; 102~136; 45.33; 0; 达标. NMHC（小时值）; 1小时; 2; 0.89~1.07; 53.50; 0; 达标. 由表3-3可知，项目所在区域特征污染物监测点位的TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值，NMHC小时值满足《大气污染物综合排放详解》中的要求。 3.1.2 地表水环境 本项目清洗废水、地面清洁废水经五级沉淀后排入绛帐污水处理厂；纯水制备废水及生活污水经管网排入绛帐污水处理厂。地表水评价等级为三级B。因此不开展地表水环境现状监测。 3.1.3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中声环境要求：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。为了解本项目区域声环境质量现状，我单位委托陕西环保产业集团监测技术服务咨询有限公司于2024年10月16日—17日对项目区域声环境进行了监测，监测基本信息见表3-4（监测报告见附件2）。 表3-4 监测信息一览表 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测频次. 厂界西; 声环境噪声、工业厂界噪声; 2024.10.16-2024.10.17; 分别连续监测20min昼间和夜间等效声级（Leq）. 厂界东. 厂界南. 厂界北. 街子村. 邓家村. 声环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准要求; 达标情况. 2024.10.16; 厂界西; 昼间噪声; 46; ≤65; 达标. 夜间噪声; 43; ≤55; 达标. 厂界东; 昼间噪声; 46; ≤65; 达标. 夜间噪声; 42; ≤55; 达标. 厂界南; 昼间噪声; 49; ≤65; 达标. 夜间噪声; 41; ≤55; 达标. 厂界北; 昼间噪声; 46; ≤65; 达标. 夜间噪声; 46; ≤55; 达标. 街子村; 昼间噪声; 42; ≤60; 达标. 夜间噪声; 47; ≤50; 达标. 邓家村; 昼间噪声; 46; ≤60; 达标. 夜间噪声; 46; ≤50; 达标. 2024.10.17; 厂界西; 昼间噪声; 50; ≤65; 达标. 夜间噪声; 47; ≤55; 达标. 厂界东; 昼间噪声; 54; ≤65; 达标. 夜间噪声; 42; ≤55; 达标. 厂界南; 昼间噪声; 52; ≤65; 达标. 夜间噪声; 45; ≤55; 达标. 厂界北; 昼间噪声; 56; ≤65; 达标. 夜间噪声; 46; ≤55; 达标. 街子村; 昼间噪声; 42; ≤60; 达标. 夜间噪声; 46; ≤50; 达标. 邓家村; 昼间噪声; 42; ≤60; 达标. 夜间噪声; 35; ≤50; 达标. 根据表3-5可知，本次监测期间，各点位昼间、夜间声环境质量均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类的标准限值要求。街子村出现夜间噪声大于昼间噪声情况，根据现场核实村民存在白天出门务农工作，夜晚结束务农后回村情况。 3.1.4 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于陕西扶风经济技术开发区，厂区占地面积21800m2，占地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 3.1.6 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目属于电气机械和器材制造业，故无需开展土壤及地下水现状背景值调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 项目主要环境保护目标见表3-6，分布情况见图3-2。 表3-6 项目环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 坐标（经纬度）; 保护对象; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 街子村; 107.95257399; 34.26772250; 居民点大气环境质量; 二类; W; 48. 邓家村; 107.95734780; 34.26609561; 二类; E; 49. 声环境; 街子村; 107.95257399; 34.26772250; 居民点声环境质量; 2类; W; 48. 邓家村; 107.95734780; 34.26609561; 2类; E; 49. 1、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、生态环境 本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危动植物等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1废气 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1规定的浓度限值。 表3-7 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物; 监控点; 标准值. 类别; 限值; 单位. 施工扬尘; 周界外浓度最高点a; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7; mg/m3. a：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m 范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 本项目运营期产生的生产废气、企业边界污染物任何1小时平均浓度排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6中新建企业污染物排放限值，企业厂区内NMHC无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。具体见下表3-8。 表3-8 项目营运期大气污染物排放标准一览表 污染物名称; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许 排放率; 无组织排放监控浓度值; 执行标准. 烟囱高度（m）; 排放速率（kg/h）; 企业边界无组织监控点 浓度（mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 0.3; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6中新建企业污染物排放限值. 非甲烷总烃; 50; 15（本项目22m）; /; 2.0. 非甲烷总烃; 6.0; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2 废水 本项目清洗废水、地面清洁废水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2要求，最终进入绛帐污水处理厂；生活污水满足绛帐污水处理厂进水水质要求同纯水制备废水排入绛帐污水处理厂，处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中B标准，最终排入渭河。 3.3.3 噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段; 标准名称及级（类）别; 声压级; 标准限值（dB）. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效A声级; 70（昼间）. 55（夜间）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效A声级; 65（昼间）. 55（夜间）. 3.3.4 固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，危险废物识别标志设置执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对 COD、氨氮、NMHC、NOX这4种污染物实行排放总量控制。 结合项目的工艺特征和排污特点，本项目运营期污染物排放总量控制指标为：NMHC 2.4466t/a；COD 0.403t/a；氨氮0.027t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目施工期主要为车间装修、设备安装等。本项目租用现有标准化厂房，施工期无大型土建工程，对周围环境影响较小，故本环评仅对项目施工期进行简单分析。 4.1.1 施工废气污染防治措施 建筑物装修过程中的挥发性有机废气等，均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响，产生量极小且持续时间短。 4.1.2 施工废水污染防治措施 （1）施工人员生活污水 本项目施工人数按20人计，参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）及《生活污染源产排污系数手册》等，则人均盥洗水产生量按70L/d计，施工期的生活污水产生量为1.4m3/d。施工人员生活污水经园区已建成管网排入绛帐污水处理厂。 （2）施工生产废水 装修及设备安装工程不涉及施工生产废水。 4.1.3施工噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。为进一步减轻施工噪声对外环境的影响，环评提出以下噪声防治措施： ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声； ②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22：00以后）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位； ③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区； ④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑤隔振降噪：在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10～1/100，降噪20～40dB(A)。 ⑥减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣； 上述措施能有效地减轻施工噪声，尽可能减少对周边环境的影响。 4.1.4施工固废治理措施 （1）装修及设备安装垃圾 装修及设备安装工程过程中会产生废弃的包装材料，委托当地环卫部门及时清运、集中处置。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾托当地环卫部门及时清运、集中处置。 综上，项目施工期产生固体废物均可进行合理处置，对环境影响较小。 4.1.5生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。” 本项目位于陕西扶风经济技术开发区内，厂区占地面积21800m2，不新增用地，故对周围生态环境的影响可忽略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气环境影响及治理措施 项目运营期废气主要为NMP废气、注液废气、配料废气。 4.2.1.1有组织废气 项目正极涂布工序在密闭式设备内进行，主要内容为涂布工序中NMP进行烘干，废气主要产生于涂布烘干过程。注液废气在密闭式设备内进行，主要内容为使用自动滴定注液进行，废气主要产生于电池注液过程。 （1）废气源强核算 ①负极烘干水蒸气、真空烘烤水蒸气 由于负极溶剂以纯水为溶剂，因此负极涂布过程仅有水蒸气产生。 侧封好的电池芯放入真空干燥箱中，真空状态下烘干电池在制作过程中吸入的微量水分，此过程烘干废气成分为水蒸气。收集后高空排放。 ②正极涂布、烘干废气G2 G2为在正极片涂布烘干过程中溶剂NMP（N-甲基吡咯烷酮）挥发出来的有机废气。电极制作过程中在配料制浆工序投加了NMP（N-甲基吡咯烷酮）作为溶剂，涂布机与烘箱为一套密封的连续式生产设备，烘干过程在设备内部完成，利用电热循环热风烘干极片。烘干过程中，进行高温加热，温度在120-130℃，使NMP（N-甲基吡咯烷酮）挥发产生气体。产生的废气经风机收集后进入NMP回收系统，采用三级喷淋洗气工艺，经过多次循环后NMP浓度达到80%浓度，回收液自动打到储液罐，尾气通过一根22m高排气筒外排。 根据建设单位提供的设备和工艺参数资料，产品要求将极片中的NMP烘干至含量≤0.2%时即可出箱，故NMP总量的99.8%挥发。根据企业提供的NMP回收系统资料，三级喷淋洗气回收效率为99.5%。 根据企业提供的原料量，NMP全年使用483.61t/a，总收集量为482.64t/a，三级喷淋洗气回收效率为99.5%。NMP排放量为2.41t/a，引风机风量为15000立方/小时，年工作300天，每天运转24小时，排放速率0.335kg/h，排放浓度22.3mg/m3。涂布烘干废气排放可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5非甲烷总烃锂离子电池50mg/m3排放限值要求。 图4-1 NMP平衡图（t/a） ③注液废气（以非甲烷总烃计）G3 本项目注液过程在干燥的密闭设备间内完成，由干燥机连续提供干燥空气。电解液一般不会和水分接触发生电解液分解现象。 根据《第二次全国污染源普查工业污染产污排污系数手册》（3941电池制造业）中对同类锂离子电池生产企业的调查结果：“锂离子电池生产中使用部分有机电解液，在密闭条件下完全注入，溶剂挥发性不强，产生的废气极微”。类比参考同类型《淮南市优科新能源有限公司瑞科玛新能源电池生产线项目环境影响报告表》，该项目生产锂电池，且原辅材料及生产工艺与本项目相同，参考该项目注液废气产生系数按电解液0.01%计，故项目电解液年使用量为732t/a，则废气产生量为0.0732t/a，负压收集经二级活性炭吸附（净化效率为50%）处置，废气通过22m高排气筒排放，风量为4000m3/h，年工作时间为4800h。则注液废气有组织排放量为0.0366t/a，排放速率0.0076kg/h，排放浓度1.91mg/m3。 表4-1 本项目有组织废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）; 是否为可行技术. 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 工艺; 效率（%); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量(t/a). 正极涂布烘干; 非甲烷总烃; 67.03; 4468.67; 三级喷淋洗气; 三级喷淋洗气效率99.5%; 0.335; 22.3; 2.41; 7200; 是. 注液废气; 非甲烷总烃; 0.01525; 3.8125; 负压收集+二级活性炭吸附; 二级活性炭吸附净化效率50%; 0.0076; 1.91; 0.0366; 4800; 是. （2）《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018)》许可排放量核算 根据核实《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ 967—2018)》中没有对锂电池工业废气设置产污系数。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中384电池制造行业系数手册核算涂布工艺中废气挥发性有机物1.67*105g/t产品，冷凝法末端治理技术平均去除效率99.5（%），本项目年产1.2亿支，每支平均重量为45g，则挥发性有机物排放量为4.509t/a。 （3）核算结果汇总 类比同类型已批复报告，《淮南市优科新能源有限公司瑞科玛新能源电池生产线项目环境影响报告表》，该项目工艺与原辅材料与本项目相同，年产量为7500万支锂电池。 本项目最终确定核算结果如下表4-2所示。 表4-2 污染物排放量核算统计一览表 类别; 污染物; 环评核算量（t/a）; 产排污核算方法核算结果（t/a）; 类比同类型项目. 大气污染物; 涂布烘干废气 非甲烷总烃; 2.41; 4.509; 2.4975. 注液废气 非甲烷总烃; 0.0366; /; 0.0464. 本项目根据工程分析得出源强，污染物对比产污核算方法量较小，本项目源强与同类型项目源强相持平。 （4）产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-3 有组织废气产污环节名称、污染物及污染治理设施一览表 生产工艺; 生产设施; 废气产污节点/环节; 污染物种类; 污染防治设施. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 涂布烘干; 烘干机; NMP废气; 非甲烷总烃; NMP回收装置（三级喷淋洗气处理）; 是. 注液工序; 注液器; 注液废气; 非甲烷总烃; 负压收集+二级活性炭吸附; 是. （5）本项目排放口信息 表4-4 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 1#废气排放口; 非甲烷总烃; 107.95598098; 34.26782878; 22; 0.5; 25; 一般排放口. DA002; 2#废气排放口; 非甲烷总烃; 107.95565841; 34.26785896; 22; 0.5; 25. （6）有组织废气达标排放分析 本项目运营后，有组织废气为正极涂布烘干废气（非甲烷总烃）、注液废气（以非甲烷总烃计）。正极涂布烘干废气采用三级喷淋洗气处理排放，注液废气负压收集+二级活性炭处理后排放。 涂布烘干废气：挥发废气经风机收集后进入NMP回收系统，该系统设置在线NMP浓度检测装置，位于第一级喷淋装置中，回收系统工艺采用纯水进行三级喷淋，产生的三级喷淋液用于二级喷淋，产生的二级喷淋溶液用于一级喷淋，当一级喷淋后的NMP浓度达到80%，NMP回收液自动打到储液罐，喷淋系统进行下次补水循环，最终废气通过22米高排气筒排放(DA001)。 表4-5 NMP回收系统设备主要构成及重要参数 序号; 机构名称; 部件名称; 材质; 规格型号; 制造厂家; 数量. 1; 一级喷淋塔; 旋流装置; 304不锈钢; 1270; 自制; 1套. 2; 填料; 304不锈钢; 1270x200; 自制; 1套. 3; 除雾器; 304不锈钢; 1270x200; 自制; 1套. 4; 喷淋泵; 防腐材料; 4kW; 美迪; 1套. 5; 在线NMP浓度检测装置; 304不锈钢; /; 北京领航; 1套. 6; 二级+三级喷淋塔; 旋流装置; 304不锈钢; 1270; 自制; 2套. 7; 填料; 304不锈钢; 1270x200; 自制; 2套. 8; 除雾器; 304不锈钢; 1270x200; 自制; 2套. 9; 喷淋泵; 防腐材料; 2.2kW; 美迪; 1套. 10; 喷淋泵; 防腐材料; 1.5kW; 美迪; 1套. 11; 喷淋管; 304不锈钢; DN50; 自制; 2套. 12; 喷嘴; 304不锈钢; DN25; 自制; 2套. 13; 电控箱; /; /; /; /; 1套. 14; 引风机; /; 不锈钢; 15000m3/h; /; 1个. 15; NMP回收液储罐; /; 不锈钢; 2t; /; 1个. 16; 探头清洗装置; /; 不锈钢; /; /; 1套. 为确定NMP三级喷淋洗气回收装置排放浓度，本次收集三家同厂家设备检测资料。检测企业及内容如下表。 表4-6 NMP回收系统厂家已建成装置检测报告 序号; 企业名称; 采样位置; 监测项目; 监测浓度; 排放限值; 达标情况; 排放标准. 1; 惠州亿纬动力电池有限公司; NMP1#废气排放口; 非甲烷总烃; 1.36; 50; 达标; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5. NMP2#废气排放口; 非甲烷总烃; 2.08; 50; 达标. 2; 宇恒电池有限公司; 涂布废气排气筒出口（DA001）; 非甲烷总烃; 23.9; 50; 达标. 3; 合壹（新能）河源技术有限公司; DA001废气出口; 非甲烷总烃; 1.72; 50; 达标. #### 根据现有监测报告，NMP回收系统装置排放废气均可达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中排放限值。 #### 注液废气：项目注液工序均在密闭的自动注液器中操作，因此电解液挥发量极小，产生的废气经负压收集后，通过二级活性炭吸附，22m高排气筒外排。 综上，根据工程分析章节计算可得，废气排放可满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5非甲烷总烃锂离子电池50mg/m3排放限值要求。对周围大气环境影响较小。 4.2.1.2无组织废气 配料粉尘G1 根据建设单位提供资料，项目正极配料、负极配料生产车间为密闭无尘车间。需严格控制车间空气的湿度、温度、洁净度。搅拌工序使用密闭搅拌，投料工序使用自动投料系统，制浆搅拌和投料过程中不会产生含尘气体，但锰酸锂粉、石墨等粉末状物料在人工投加、转移过程中会有少量粉尘产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)，粉尘产生量约为粉状物料使用量的0.05%，本项目粉状物料为锰酸锂、碳素粉、PVDF，总年用量为2282.55t/a，则配料搅拌车间粉尘无组织产生量1.14t/a。配料生产车间密闭，对湿度要求很高，不能对车间地面进行冲洗，每天定时进行拖布进行粉尘降尘清洁。 （1）无组织废气产排情况 ①配料搅拌工序无组织粉尘 项目配料搅拌工程中粉尘以无组织形式排放在车间空气中，产生量约为1.14t/a（0.158kg/h），项目采取车间密闭+定时清洁措施，无组织粉尘沉降后清洁进入清洗废水中，项目无组织粉尘无排放量。 表4-7 运营期废气无组织核算表 序号; 产污环节; 污染物; 排放速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理措施; 年排放量（t/a）. 处理工艺; 去除率%. 1; 配料搅拌工序; 颗粒物; /; 1.14; 车间密闭+定时清洁; 100%; /. （2）无组织废气防治措施可行性及达标分析 建设项目无组织排放的废气主要是粉尘等。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度： ①合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； ②加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； ③在厂区外侧设置绿化带，种植对废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。 ④在废气产生车间进出口设置密闭式门、窗，增加车间密闭性，降低无组织废气逸散。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。 4.2.1.3项目废气污染物排放情况 本项目废气产排污情况见表4-8。 表4-8 废气污染物产生和排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理工艺; 处理效率 %; 是否可行技术; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 是否达标排放. 正极涂布烘干; NMHC; 482.64; 4468.67; 有组织; 三级喷淋洗气; 99.5%; 是; 22.3; 0.335; 2.41; 是. 注液废气; NMHC; 0.0732; 3.8125; 有组织; 负压收集+二级活性炭吸附; 50%; 是; 1.91; 0.0076; 0.0366; 是. 配料搅拌工序; 颗粒物; 1.14; /; 无组织; 车间密闭+定时清洁; 100%; 是; /; /; /; 是. 4.2.1.4非正常工况下污染源废气排放情况 非正常工况主要为废气治理设施故障状态，该情况下导致的废气非正常排放按未经处理的污染物产生量计算，非正常工况下大气污染物的排放情况见表4-9。 表4-9 非正常工况下污染排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放量（kg/h）; 年发生频次; 持续时间; 应对措施. 涂布烘干废气; NMHC; 67.03; 0.2; 1h; 停止生产并检修合格后启动生产. 为保证非正常工况下污染物排放对环境的影响，在生产过程中必须加强管理，定期对设备进行检修，保证废气处理设施正常运行，当废气处理设施出现故障时，及时停止生产并检修合格后启动生产，减小污染物对周围环境造成的影响。 4.2.1.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）和《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204—2021），本项目运营期废气污染物监测计划见表4-10。 表4-10 运营期大气污染源监测计划一览表 污染源; 监测 点位; 监测因子; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 涂布烘干废气; 1#废气排放口（DA001）; VOCs; 1; 1次/半年; 50mg/m3. 注液废气; 2#废气排放口（DA002）; VOCs; 1; 1次/半年; 50mg/m3. /; 厂界; VOCs、颗粒物; 1; 1次/年; 监控点处1h平均浓度值：VOCs 2.0mg/m3；颗粒物0.3mg/m3 监控点处任意一次浓度值：VOCs 20mg/m3. 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 项目运营期产生的废水主要为纯水制备废水、清洗废水、生活废水、地面清洁废水。 （1）生活污水 根据工程分析，本项目生活用水量为5.6m3/d，即1680m3/a，排污系数按0.8计，生活污水排放量为4.48t/d（1344t/a），通过管网排入绛帐污水处理厂。 （2）生产废水 项目纯水制备产生的工艺废水主要来自纯水制备工序，主要污染物为无机盐，通过管网排放至绛帐镇污水处理厂。项目负极搅拌器及封口后的电池需清洗，产生的清洗废水主要污染物为SS，经五级沉淀池后通过已建成管网，排放至绛帐镇污水处理厂。配料车间清洁地面产生的地面清洁废水，主要污染物为SS，根据企业提供资料，废水SS产生浓度为200mg/L，经五级沉淀池浓度达到40mg/L，处理效率为80%，最终排放至绛帐镇污水处理厂。废水类别、污染物产生及排放情况见表4-11。 表4-11 废水类别、污染物排放情况一览表 产排污环节; 废水类别; 排放量（t/a）; 污染物种类; 废水排放情况; 排放标准; 排放限值（mg/L）; 达标情况. 排放 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活; 生活污水; 1344; COD; 300; 0.403; 绛帐污水处理厂进水水质; 500; 满足. SS; 200; 0.269; 400; 满足. 氨氮; 20; 0.027; 45; 满足. 纯水制备; 纯水制备废水; 100; 浓水无机盐; /; 100; /; /; /. 负极搅拌器及封口后的电池清洗; 清洗废水; 91.2; SS; 40; 0.0036; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2; 50; 达标. 地面清洗; 清洁废水; 120; SS; 40; 0.0048; 50; 达标. 本项目运营期废水基本信息表见表4-12。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD SS 氨氮; 绛帐污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; /; /; /; /; /. 2; 纯水制备废水; 浓水; /; /; /. 3; 清洗废水; SS; Sf001; 五级沉淀池; 沉淀; DW001; 是; 一般排放口. 4; 地面清洁废水; SS. 4.2.2.2废水处理措施可行性分析 （1）污水处理装置的可行性分析 本项目采用“五级沉淀池”废水处理工艺，该处理工艺可有效去除SS。全厂废水可达到绛帐污水处理厂进水水质要求。 （2）依托的可行性分析 ①扶风县绛帐污水处理有限责任公司（以下简称绛帐污水处理厂）位于规划园区外东南侧约1.8km，现状处理规模1.0万m3/d，采用“粗细格栅+沉淀池+反应池+初沉池+一体化改良型氧化沟+磁混凝沉淀池+滤布滤池+消毒”工艺，处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中B标准后排入渭河。根据现场调查，绛帐污水处理厂目前正常运行，现阶段处理规模约为4000m3/d。 ②绛帐污水处理厂服务面积约9.8km2，废水主要来源于老镇区、新镇区以及园区各企业，本项目位于服务范围内。污水管道沿渭河北侧铺设至处理厂处，由绛帐污水处理厂区西侧进入，处理后的污水由绛帐污水处理厂区南侧排入渭河，排放口地理坐标为：经度107.9657°，纬度34.2391°。 ③根据《扶风县绛帐镇保障性安居工程配套污水提标改造项目环境影响报告表》，绛帐污水处理厂进水水质见表4-13。 表4-13 绛帐污水处理厂进水水质 项目; COD（mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）; pH. 进水水质; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8; 6~9. 本项目工艺废水为负极材料搅拌机及电池清洗废水；配料车间地面清洁废水，主要污染因子为SS等。该废水排放中SS约为40mg/L，废水水质满足绛帐污水处理厂进水水质标准。生活污水满足进水水质标准。 ④根据《扶风县绛帐污水处理有限责任公司二季度自行监测报告（2022年）》，绛帐污水处理厂总排口监测结果见表4-14。 表4-14 绛帐污水处理厂总排口监测结果统计表 监测项目; pH值; 悬浮物 （mg/L）; 化学需氧量 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 色度 （倍）; 五日生化需氧量 （mg/L）. 监测结果; 7.8; 7~9; 11~15; 0.639~0.655; 3~4; 3.9~5.2. 标准限值; 6~9; 10; 50; 5（8）; 30; 10. 监测项目; 动植物油 （mg/L）; 石油类 （mg/L）; 总磷 （mg/L）; 总氮 （mg/L）; 粪大肠菌群 （个/L）; 阴离子表面 活性剂（mg/L）. 监测结果; 0.21~0.29; 0.06L~0.06; 0.13~0.15; 4.32~4.57; 130~240; 0.14~0.15. 标准限值; 1.0; 1.0; 0.5; 15; 1000; 0.5. 由表4-14监测结果统计表可知：绛帐污水处理厂总排口出水水质可以达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中B标准。 4.2.2.3跑、冒、滴、漏水的收集及处理措施分析 厂内不可避免会产生一些跑、冒、滴、漏水，评价要求主厂房内地面硬化，车间跑、冒、滴、漏水，收集至沉淀池沉淀处理后排入绛帐污水处理厂。采取上述措施后，可使生产过程的跑、冒、滴、漏水得到合理控制，杜绝了发生清洗废水外排的隐患。 4.2.2.4监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）和《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204—2021），结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G.4以及排污单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所、设备进行检测，也可以委托其他有资质的监测机构代其开展自行监测。 监测计划如表4-15所示。 表4-15 运营期废水自行监测计划一览表 序号; 排放口编号; 污染物因子; 监测设施; 手工监测频次（b）. 1; 生活污水排放口; 流量、pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 手动; 1次/季度. 2; DW001; 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总锰; 手动; 1次/半年. 总磷、总氮; 手动; 1次/年. 4.2.3噪声 4.2.3.1声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要来自泵机及设备噪声。 项目主要噪声源源强见表4-16。 表4-16 本项目噪声源强表 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 初始噪声值dB(A); 降噪措施; 声源位置; 治理后噪声值dB(A). 1; 正极搅拌机; 2套; 80~85; ①生产车间采用隔声效果好的隔声门，隔墙采用隔声材料；②车间合理布局；③设备选型选用低噪声设备；④空压机安装在单独房间内，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器。; 室内; 60. 2; 正极浆料上料机; 1套; 75~80; 室内; 65. 3; 负极搅拌机; 2套; 75~80; 室内; 65. 4; 纯水设施机组; 1套; 80~85; 室内; 65. 5; 负极浆料上料机; 1套; 75~80; 室内; 60. 6; 正极涂布机; 2套; 75~80; 室内; 55. 7; 负极涂布机; 2套; 75~80; 室内; 55. 8; 正极对辊机; 2套; 80~85; 室内; 65. 9; 正极分切机; 2套; 80~85; 室内; 65. 10; 负极对辊机; 2套; 80~85; 室内; 65. 11; 负极分切机; 2套; 80~85; 室内; 65. 12; 正极制片机; 1套; 80~85; 室内; 65. 13; 负极制片机; 1套; 80~85; 室内; 65. 14; 全自动卷绕机; 4套; 80~85; 室内; 65. 15; 入壳机; 6套; 70~75; 室内; 55. 16; 装配一体机; 6套; 75~80; 室内; 55. 17; 自动连线; 1套; 75~80; 室内; 60. 18; 激光焊; 6套; 75~80; 室内; 55. 19; 干燥房除湿系统; 1套; 80~85; 室内; 65. 20; 注液机; 2套; 80~85; 室内; 65. 21; 封口\清洗线; 6套; 80~85; 室内; 65. 22; 套膜机; 6套; 80~85; 室内; 65. 23; 喷码机; 1套; 70~75; 室内; 55. 24; 打包机; 4套; 80~85; 室内; 65. 25; NMP回收系统; 1套; 75~80; 室内; 55. 26; 空压机1; 1套; 80~85; 室内; 65. 27; 空压机2; 1套; 80~85; 室内; 65. 28; 泵; 4套; 80~85; 室内; 65. 29; 风机; 2套; 75-85; 室内; 65. （2）声环境影响分析及治理措施 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 1、预测结果及评价 表4-17 厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 现状值（10.17）; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.7; 52.7; 54; 42; 55.9; 52.9; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 51.1; 51.1; 52; 45; 54.2; 51.3; 达标; 达标. 西厂界; 53.4; 53.4; 50; 47; 54.4; 53.6; 达标; 达标. 北厂界; 53.1; 53.1; 56; 46; 57.1; 53.2; 达标; 达标. 街子村; 46.5; 46.5; 42; 46; 47.0; 49.6; 60; 50; 达标; 达标. 邓家村; 44.9; 44.9; 42; 35; 46.6; 45.0; 达标; 达标. 预测结果表明：企业正常运行期间，厂界及周围敏感点叠加现状值后声环境质量标准均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准。 2、噪声污染及防治措施 为进一步减小项目噪声对各厂界及敏感目标的影响，建议采取以下防治措施： ①选用低噪声、质量好的设备，大型设备设减振垫及减振基础；风机进出风口与通风管道采取软管连接的方式，并将风机密闭在通风机间内，大型通风设备均采用消声措施，以减轻对作业场所环境的影响； ②噪声源均设置在密闭钢筋混凝土结构厂房内，设备安装减震基座或减震垫，利用围护结构隔声； ③合理布置车间内各设备，尽量将设备布置在厂区中间，特别是高噪声设备；尽量增加距各厂界距离，利用距离衰减降噪； ④加强生产设备的维修、维护，确保生产设备处于良好的运行状态；尽量避免高噪声设备同时运行，尽量让高噪声设备错时运行； ⑤车间内合理布局，尽量将高噪声设备不放置在一起，相互间距离越远越好。生产时，尽量不同时开启多台高噪声设备，相互间错时开工，避免高噪声设备的噪声叠加； ⑥车间个别工作岗位应按照劳动保护的有关要求进行个人防护，如佩戴耳塞、耳罩等防噪声用品。 4.2.3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018），以及项目运营期环境污染特点，监测计划如表4-18所示。 表4-18 厂界噪声自行监测要求 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周厂界外1m，东南西北各一个监测点，街子村及邓家村均设置一个点; 噪声; 1次/季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；街子村及邓家村《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求. 4.2.4固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要包括NMP回收液、废边角料、沉淀池污泥、废活性炭、废电池、废包装桶、废包装盒、纯水制备过滤过程中产生的废渗透膜及厂内职工产生的生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 项目运营期一般工业固体废物有废包装纸盒袋产生量1t/a、废电池产生量27.6t/a、废渗透膜产生量0.005t/a。共产生量28.605t/a，暂存于一般工业固废暂存库，废电池收集后定期交由电池回收企业进行回收；废包装纸盒袋收集后外售；废渗透膜交由纯水设备厂家进行回收。 表4-19 一般工业固废处理处置情况一览表 类别; 名称; 工序; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般工业固体废物; 废包装纸盒袋; 打包工序; 1; 外售. 废电池; 成品检测工序; 27.6; 交由电池回收企业进行回收. 废渗透膜; 纯水制备; 0.005; 纯水设备厂家进行回收. （2）危险废物 项目运营期危险废物有NMP回收液（暂按危废）、废包装桶、废边角料、沉淀池污泥（暂按危废）。统一收集后暂存于危废贮存库，定期交由供应厂家或有资质单位进行回收处理。危废贮存库位于厂房一层的西北侧，面积为20m2。 表4-20 项目危险废物处置情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生 装置; 形态; 贮存 方式; 污染防治措施. NMP回收液; 暂按危废; /; 600.29; NMP回收装置; 液体; 桶装码放; NMP回收液收集暂存储液罐，并定期交由NMP回收系统厂家回收. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.5; 原料库; 固体; 码放; 定期交由相应供应厂家回收处理. 废边角料; HW49; 900-045-49; 20; 分切工序; 固体; 码放; 交由有资质单位进行处置. 废活性炭; HW49; ‌900-039-49‌; 0.255; 注液工序; 固体; 码放. 沉淀池污泥; 暂按危废; /; 1.5; 沉淀池; 半固体; 桶装码放. （3）生活垃圾 项目职工定员为80人，每年工作300d，职工生活垃圾以0.5kg/人·d 计，合计产生量约40kg/d（12t/a）。生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 表4-21 固体废物产排情况一览表 序号; 性质; 污染物名称; 固废类别及代码; 产生量（t/a）; 形态; 处置措施. 1; 生活垃圾; SW60 900-001-S60; 12; 固体; 环卫部门统一收集处置. 2; 一般固废; 废包装纸盒袋; SW17 900-005-S17; 1; 定期交由环卫部门处理. 3; 废电池; SW17 900-012-S17; 27.6; 交由相关单位回收利用. 4; 废渗透膜; SW59 900-009-S59; 0.005; 纯水制备设备厂家进行回收. 5; 危险废物; NMP回收液; 暂按危废; 600.29; 液体; NMP回收液收集暂存储液罐，并定期交由NMP回收系统厂家回收. 6; 废包装桶; HW49 900-041-49; 1.5; 固体; 并定期交由供应厂家进行回收处理. 7; 废边角料; HW49 900-045-49; 20; 定期交由有资质单位进行处置. 9; 沉淀池污泥; 暂按危废; 1.5; 半固体. 10; 废活性炭; HW49 ‌900-039-49; 0.255; 固体. （4）环境管理要求 项目产生的危险废物在收集、暂存和转运过程中，应严格遵守下列要求： 1、危废库设置要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），建设单位对危险废物暂存场所应做到以下几点： ①地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、泄漏液体收集装置。 ②应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外，设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ③液体状的危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。 ④用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。 ⑥基础必须防渗，防渗层为渗透系数≤10-7cm/s，环评建议可采用覆防渗膜等措施。 ⑦危险废物暂存场所要防风、防雨、防晒。 2、危废处置要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》规定，项目单位对危险废物处置应做到以下几点： 按照危险废物处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照生态环境部部令第23号《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 ### 3、危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将废边角料、沉淀池污泥委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 另外，项目单位应做好危险废物情况记录，危险废物记录应表明：危险废物的数量、名称，入库日期，出库日期，接收单位名称等。危险废物记录和货单，要在危险废物回收后保存三年。 综上，本项目产生的固体废弃物都得到有效处置，对周围环境影响较小，故本项目固体废物不会对项目区外环境产生影响。 4.2.5地下水环境 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价项目分类，本项目属于其中的Ⅳ类项目，电气机械及器材制造，根据地下水导则Ⅳ类建设项目不需要开展地下水环境影响评价。 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，只考虑企业一楼车间分区防渗。本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-21 本项目地下水及土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别; 区域; 防渗要求. 重点防渗; 一楼危废贮存库; 危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计，由于企业租赁标准化厂房，防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；. 一般防渗; 一楼原料存放区、一楼一般固废贮存间、沉淀池; 由于企业租赁标准化厂房，防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数为1.0×10-7cm/s. 简单防渗; 一楼生产车间、办公室等; 全部水泥硬化处理. 综上所述，项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 4.2.6土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目属于附录A土壤环境影响评价项目类别表中“其他行业”，属于Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4可知，项目可不开展土壤环境影响评价。 4.2.7生态环境 项目租用扶风工业园区街子二路以东的标准化厂房，厂房位于陕西扶风经济技术开发区内，周围现状存在农用地，无栖息野生动物。为改善生产环境，企业在厂区外进行绿化，以灌木和草坪为主，美化周围环境。 4.2.8环境风险评价 4.2.8.1风险调查 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目使用的PVDF、SBR、NMP(N-甲基吡咯烷酮)、石墨、电解液等化学物料均不属于附录B表B.1及表B.2中的风险物质，无临界量要求；对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液，临界量为10t，即NMP回收液属于风险物质，其临界量均为10t。 本项目原辅材料不涉及《陕西省重点管控新污染物清单（2023年版）》中新污染物。主要风险源详见表4-22。 表4-22 本项目主要风险源情况分布一览表 风险物质; 风险源; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 比值Q; 危险特性. NMP回收液; NMP回收液储罐; 2; 10; 0.2; 易燃有毒. 合计; 0.2; /. 原料聚偏氟乙烯（PVDF）、丁苯乳胶（SBR）闪点>55℃，查询《危险化学品名录》（2015年版），均不为危险化学品。但仓库发生火灾爆炸事故时，PVDF受热会分解，分解产物为氟化氢和氟碳有机物，对人体健康危害极大。PVDF若其管理不当，会加大火势蔓延。可能的次生危险性包括救火产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成地表水体污染，挥发气体影响环境空气质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。 液态的NMP和电解液采用桶装方式储存，储存过程可能发生的事故有：桶装化学物品由于容器破损导致物料散落于地面。NMP和电解液采用镀锌铁桶和不锈钢桶包装，在厂内的液态原料区设置单独的储存间，位于二楼、三楼，泄漏不会污染土壤和地下水；电解液泄漏遇水或潮湿空气分解生成强刺激性和腐蚀性的氢氟酸。根据项目特点，项目主要风险来源及危害如表4-23所示。 表4-23 主要风险类型、来源及危害 类型; 风险单元; 主要危害; 主要物质. 1; 原料存放区、液态原料存放区、生产车间; 易燃或有毒; NMP、电解液、PVDF. 2; NMP回收液储罐; 易燃有毒; NMP回收液. 4.2.8.2风险防范措施 （1）环境风险管理措施 1、大气环境风险防范措施 ①泄漏应急措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。 灭火措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 ②环境风险监控要求 严格NMP的使用及管理要求，落实专门管理人员，制定相关责任制度；仓储区建立专职巡查制度，由仓管指定专人定期巡查(1次/小时)，需设置视频实时监控。 ③事故人员疏散通道及安置 安全警戒组和治安警戒组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。如果发生了与危险原辅料、化学品大面积泄漏(挥发性)、燃烧及爆炸有关的环境事件，需要人员及时撤离现场，应急指挥组就要迅速制定撤离路线。设定撤离路线的原则一般是沿着上风向或侧风向撤离到危险涉及范围之外(至少100m)。 2、地表水环境风险防范措施 NMP和电解液采用镀锌铁桶和不锈钢桶包装，在厂内的液态原料区设置单独的储存间，位于二楼、三楼，泄漏不会污染土壤和地下水。若镀锌铁桶和不锈钢桶发生泄漏，应采取收集措施，并存放至完整密封新金属桶。 3、地下水环境风险防范措施 地下水环境风险防范应重点采取分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。 4、风险监控管理系统 企业可委托专门机构编制突发环境应急预案，并负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ①水环境污染事故 危险化学物质发生泄漏造成外排至污水处理厂，采样时以事故发生地为主，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。在事故发生地、厂总排口、园区污水处理厂调节池布设若干点位。对于火灾以及爆炸事故，除了执行以上的监测步骤，还必须对消防水采样分析。 ②大气环境污染事故 发生危化品泄漏或废气事故性排放时，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的次生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。 ③监测人员的安全防护措施 现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。 ④内部、外部应急监测分工 公司应急指挥部安排专门人员配合外部应急监测人员环境监测布点，采样，现场测试等工作。根据实际情况，监测组负责与监测单位沟通，应急监测因子根据实际情况，了解事故种类及事故泄漏因子后做出安排。 综上所述，本项目中物质可能产生的风险，通过采取以上的防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，不会危害周边环境和人体健康，可满足环境风险的防范要求。 4.2.8.3分析结论 本项目在落实一系列风险防范措施，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性比较低，风险程度属于可接受范围。 4.2.9环保投资 项目总投资53000万元，其中环保投资75万元，占总投资的0.14%，项目环保投资见表4-26。 表4-26 环保投资一览表 类别; 污染源; 防治措施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 涂布烘干废气; NMP回收系统+22m高排气筒（DA001）; 1; 30. 注液废气; 负压收集+二级活性炭吸附+22m高排气筒（DA002）; 1; 5. 各车间; 主要车间密闭; 1; 10. 废水; 生产废水; 五级沉淀池; 1; 5. 生活污水; 排污管网; 1; 依托园区. 噪声; 机械噪声; 设备基础减震、墙体隔声、加强管理; /; 4. 固废; 一般固废暂存区; 防渗; /; 分区防渗. 危废贮存库; 防渗; /; 分区防渗. 生态; 绿化; /; 1. 地下水; 重点防渗、一般防渗; /; 10. 环境风险; /; /; /. 设施运行维护费用; 纯水设备更换渗透膜; 2; 1. NMP设备维护; 1; 5. 运营期监测费用; 大气、水、噪声监测; /; 2. 运营期环境管理费用; 人员管理; /; 2. 合计; 75. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂布烘干废气排放口（DA001） | NMHC | NMP回收系统+22m高排气筒（DA001） | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6中新建企业污染物排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值 |  |
|  | 注液废气（DA002） | NMHC | 负压收集+二级活性炭吸附+22m高排气筒（DA002） |  |  |
|  | / | 负极涂布水蒸气 | 22m排气筒 | / |  |
|  | / | 配料粉尘 | 车间密闭+定期清洁 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6中新建企业污染物排放标准 |  |
| 地表水环境 | 厂区总排口（DW001） | pH、COD、BOD、SS、氨氮 | 雨污管网、五级沉淀池 | 绛帐污水处理厂进水标准水质COD≤500mg/L；SS≤400mg/L；NH3-N≤45mg/L；《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2；SS≤40mg/L |  |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准 |  |
| 固体废物 | NMP回收液 |  | 由NMP回收系统厂家回收 |  | 一般固废处理处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 |
|  | 废包装桶 |  | 交由供应厂家进行回收处理 |  |  |
|  | 废边角料 |  | 交由有资质单位进行处置 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  |  |
|  | 废包装盒 |  | 外售 |  |  |
|  | 废电池 |  | 收集至一般固废贮存间，由电池回收企业进行回收 |  |  |
|  | 废渗透膜 |  | 收集至一般固废贮存间，由纯水设备厂家进行回收 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 设置垃圾桶，由环卫部门统一处理 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区进行分区防渗；重点防渗区危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计，防渗层至少为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数为1.0×10-7cm/s；简单防渗区全部水泥硬化处理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | (1)生产车间和仓库：严格执行企业的各项安全管理制度，特别是 原料储存区和生产车间的规定；安排生产负责人定期、不定期监督检查；生产车间和储存仓库进行防火设计，工人定期安全培训，操作过程严格执行防火规程。 (2)环保设施：废气、废水等末端治理措施必须确保日常应有专人 负责进行维护，若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，禁止生产废水直接排放，危废贮存库应进行硬化、防渗处理。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： ①在运营期，项目环境管理部门负责检查厂房内环保设备：NMP回收装置的运行情况，确保其有效运行，如有故障应及时维修或补充纯水。 ②加强清洁生产管理，加强项目原辅生产材料、固废和危废的管理工作。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求，项目建设符合宝鸡市“三线一单”要求。项目所在区扶风县大气为不达标区，地表水以及噪声环境质量现状良好；在优化的污染防治措施实施后，本项目废气和噪声可稳定达标排放，废水排入绛帐镇污水处理厂处理达标后排入渭河，废水可依托，固废可得到妥善处置，本项目排放的各种污染物对环境的影响程度和范围均较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC |  |  |  |  | 2.4466 |  | 2.4466 | +2.4466 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  | 1.14 |  | 1.14 | +1.14 |
| 废水 | 间接排放 | COD |  |  |  | 0.403 |  | 0.403 | +0.403 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.027 |  | 0.027 | +0.027 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装纸盒袋 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废电池 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废渗透膜 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 危险废物 | NMP回收液 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废边角料 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成