宝环扶发〔2025〕33号

宝鸡市生态环境局扶风分局

关于陕西臻胜合鑫包装有限公司8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目环境影响报告表的批复

陕西臻胜合鑫包装有限公司:

你单位报送的《陕西臻胜合鑫包装有限公司8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目环境影响报告表》及专家评审意见已收悉，经局务扩大会议研讨、审核后，在扶风县人民政府网站进行了项目审批前期的公示，均无任何异议，现批复如下：

一、陕西臻胜合鑫包装有限公司8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目是依据《陕西省企业投资项目备案确认书》项目代码：（2505-610324-04-05-964548）文件受理，选址位于宝鸡市扶风县新兴产业园诺泰一期西侧陕西臻胜合鑫包装有限公司院内。本项目总投资200万元，其中环保投资24万元。建设内容：在厂内南侧建锅炉房1座，内设8t/h天然气蒸汽锅炉1台、软水制备装置，控制室及给水系统等辅助设施，锅炉生产的蒸汽主要用于生产。项目在建设过程中必须严格落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，将对环境不利影响控制到最低度。我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

- 二、项目在建设期和营运过程中，必须认真落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：

- （一）加强施工期的环境管理：项目施工期废气做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生；生活污水依托厂区化粪池预处理后进入市政污水管网；噪声选用低噪声设备，并定期对设备进行保养维护，减少噪声影响周边环境；固体废物统一收集清运处置；生活垃圾集中收集后由厂区环卫部门负责处理。

- （二）做好运营期的污染防治工作：

1、大气污染防治：本项目安装1台8t/h燃气天然气蒸汽锅炉，天然气燃烧烟气通过低氮燃烧器处理后由1根16m（北侧厂房13米+3米）高排气筒达标排放。排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值要求及《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物排放限值要求。

2、废水污染防治：项目营运期间生产废水主要为软水制备废水、锅炉污水。软水制备废水和锅炉污水经自建排污降温三级沉淀池（容积30m3）降温沉淀，排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），通过企业锅炉废水排放口达到城镇污水处理厂纳管限值后排入市政污水管网进入城镇污水处理厂，经城镇污水处理厂处理达标后排入小韦河。本项目为扩建项目不新增职工故不增加生活污水

3、噪声污染防治：项目运营期产生噪声空压机、锅炉鼓风机、锅炉给水泵等，企业经厂房隔声、基础减震、门窗密闭等措施后，厂界昼夜间噪声结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

4、固体废物污染防治：固体废物：项目运营期产生的固体废弃物软水制备系统产生的废交换树脂，属于一般工业固体废弃物，由厂家更换带走回收再生，厂区内不暂存。

- 三、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，项目的日常环境监管，应自觉接受县生态环境部门的监督检查。

四、你公司应当按照国家规定时限在投入生产或使用并产生实际排污行为之前领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。同时应完成重污染天气应急操作方案、环境突发应急预案的编制工作。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设的，应在开工建设前将环境影响报告表报我局重新审核。

六、项目建成后，对配套的废气、废水、噪声及固废处理设施由企业自主组织验收，验收后的资料报县生态环境局进行备案后，方可进行正式运行。

宝鸡市生态环境局扶风分局

2025年6月11日

抄  送：扶风县新兴产业园，局各领导，县生态环境保护综合执法大队，监测站，各股室。

宝鸡市生态环境局扶风分局           2025年6月11日