建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新能源乘用车零部件项目

建设单位（盖章）：宝鸡比亚迪实业有限公司

编制日期：   2025年9月

中华人民共和国生态环境部

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	57

四、主要环境影响和保护措施	63

五、环境保护措施监督检查清单	93

六、结论	95

建设项目污染物排放量汇总表	96

附图

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周围环境及保护目标位置关系图

附图三 园厂区总平面布置图

附图四 整车线束车间平面布置图-1#、2#、3#、5#厂房

附图五 冲压车间平面布置图

附图六 空压机房平面布置图

附图七 锅炉房平面布置图

附图八 扶风县新兴产业园片区详细规划图

附图九 项目用地符合性分析

附图十 本项目“三线一单”符合性分析

附图十一 现场照片

附件

附件1 环评委托书

附件2 项目备案

附件3 备案情况说明

附件4 土地证

附件5 《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》规划环评批复

附件6 陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明有关意见的函

- 附件7 项目变更前环评批复

- 附件8 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

- 附件9 噪声监测报告

- 附件10 模具清洗剂MSDS

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 新能源乘用车零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-610324-04-01-535007 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 陈顺江 | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园南环路延伸段北侧1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度54分41.637秒，34度22分17.910秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 三十三、汽车制造业36；71、汽车零部件及配件制造367 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | ¨首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 þ重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 宝鸡市行政审批 服务局 | 项目备案文号 | 2303-610324-04-01-535007 |
| 总投资 （万元） |  | 280000 | 环保投资 （万元） | 76 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.03 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工 建设 |  | þ否 ¨是 | 用地面积（m2） | 53.0238万 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | ①规划名称：《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》 审批机关：陕西省人民政府 ③审批文件名称及文号：《陕西省人民政府关于认定扶风工业园区等7个工业园区为省级经济技术开发区的批复》（陕政函〔2024〕66号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | ①规划环评文件名称：《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2023〕83号） ②规划环评补充说明文件：《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《陕西省生态环境厅关于陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明有关意见的函》（陕环环评函〔2025〕80号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | # 1、与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》规划符合性分析 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》符合性分析见表1-1，本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》位置关系示意见图1-1。 表1-1 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》符合性分析 序号; 规划情况; 本项目情况; 符合性. 1; 规划范围：扶风经开区批准面积1223.34公顷，由扶风科技工业园和扶风新兴产业园组成，两个园区最近距离约9km。扶风新兴产业园包含一个地块，位于城关街道，占地464.27公顷：东至县城新区东环路，南至宝鸡峡总干渠，西至法门寺纸厂，北至城关街道牛家村。; 本项目位于扶风县新兴产业园，具体地址为扶风县新兴产业园南环路延伸段北侧1号，本项目主要进行汽车零部件（整车线束、冲压件）的生产，符合扶风经开区产业定位要求。; 符合. 2; 规划发展定位：扶风经开区主导产业为汽车零部件、农副食品加工和生物医药. 图1-1 项目与园区产业定位关系图 # 2、与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 ## 表1-2 本项目与规划环评及审查意见符合性分析 名称; 规划环评及审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 规划环评负面清单; ①与园区规划产业关联度差的行业； ②国家、地方布局规划要求不能在本区域发展的行业； ③禁止新建、扩建印染、果汁、淀粉加工等高耗水、高污染项目； ④经开区严禁化工类项目进入； ⑤园区在引入项目时应落实关于电镀行业的政策要求。; ①本项目产品为整车线束及冲压件，可用于新能源汽车部件制造，与规划产业关联度较高。 ②本项目位于扶风县新兴产业园汽车零部件与新材料产业区，本项目整车线束生产、汽车冲压件生产属于汽车零部件制造行业，与园区内规划的主导产业相符。 ③本项目为汽车零部件生产项目，产品为整车线束和冲压件，不涉及印染、果汁、淀粉加工等高耗水、高污染项目。 ④本项目不属于化工行业。 ⑤本项目不属于电镀行业。; 符合. 涉及国家规定的禁止生产、经营的货物、产品的项目。; 本项目产品为整车线束及冲压件，不涉及国家规定的禁止生产、经营的货物、产品的项目; 符合. ①工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目； ②《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类工艺、装备的项目； ③生产方法、生产工艺及设施装备不符合国家最新技术政策要求的项目。; ①项目生产大部分工序采用自动化，工艺先进； ②根据比对《产业结构调整指导目录（2024版）》，本项目不属于限制类、淘汰类工艺、装备的项目； ③项目生产工序大量采用自动化设备，符合国家最新生产方法、生产工艺及设施装备。; 符合. ①对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产先进水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平； ②单位工业增加值废水排放量小于7t/万元的项目（《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）； ③规划拟建的农副食品加工、原料药制造等行业专项治理方案，实施清洁生产审核，淘汰落后工艺，新建、改建、扩建上述行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; ①本项目清洁生产水平达到本行业国内先进水平； ②本项目除生活用水外不涉及生产用水； ③项目不属于农副食品加工、原料药制造等行业。; 符合. ①危险废物不能做到不落地、不暂存；涉及大量颗粒原料、一般固废，厂区储存不采取封闭措施的；厂区的一般防渗区、重点防渗区未进行有效防渗的项目； ②排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的； ③涉及重大风险源，未采取有效风险防范措施的。; ①本项目危险废物暂存危废暂存间，定期委托有资质单位处理，其中产生的液体危废贮存在固定容器内，不易水解、不易挥发的固态危险废物分类堆放贮存，其他固态危险废物装入容器或包装物内贮存；本项目生产不涉及大量颗粒原料，本项目一般固废贮存于一般固废仓；车间已划分一般防渗区、重点防渗区，并采取相应防渗措施。 ②本项目不涉及排放异味和高浓度有机废气。 ③本项目突发环境事件风险物质Q＜1，不属于重大风险源。; 符合. ①高污染、高风险项目，对周围可能造成较大影响，且无法采取有效环保措施、风险防范措施的； ②用地不符合园区土地利用规划的。; ①本项目产品为整车线束、冲压件，生产工序主要为下线、装配、冲压，本项目工业生产不属于高污染、高风险项目，本项目员工生活配套建设4台2.1MW/h的热水锅炉，本项目热水锅炉属于民生项目，使用清洁能源天然气，并安装低氮燃烧器减少氮氧化物的产生，不属于高污染、高风险项目。 ②本项目用地为工业用地（见附件3），符合园区土地利用规划。; 符合. ①不满足行业准入条件、不符合《产业结构调整指导目录》规模要求的； ②污染物排放量大且超过区域环境容量或突破环境质量底线的。; ①根据比对《产业结构调整指导目录（2024版）》，本项目冲压件、整车线束、燃气热水锅炉不属于限制类、淘汰类工艺、装备的项目。 ②本项目废气污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、油烟均达标排放，废水污染物COD、氨氮均达标排放，各污染物排放量较小，不超过区域环境容量或突破环境质量底线。; 符合. 规划环评环境影响报告书; 本次评价禁止建设燃煤锅炉和窑炉，区内企业根据生产需要必须建设加热装置的，燃料应使用清洁能源；根据入区企业性质和污染程度，合理规划布局；优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目，禁止引进对大气污染严重的项目。此外各企业还应采取相应的大气环境影响减缓措施，要求重点行业企业厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭。另外，规划区已接入天然气管道，燃气全面覆盖本区，已在逐步落实清洁能源的替代工作，根据规划，在后续的开发过程中，新入驻企业将全部采用清洁能源作为燃料，从而进一步降低区域企业排污对环境空气中SO2、NO2、PM10的影响。开展VOCs排放控制：通过重点行业实施泄漏检测与修复技术，规范开停工过程控制减排措施，使重点企业VOCs排放量下降。; 本项目员工生活配套建设4台热水锅炉，以天然气为燃料，天然气属于清洁能源，本项目锅炉均配备低氮燃烧器降低燃烧废气中NOx的排放量，锅炉烟气中各种污染物可实现达标排放，对周边大气影响较小。; 符合. 地表水环境影响减缓措施：各入区企业应根据实际情况建设污水预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入集中污水处理厂，保证处理效果。规划区内新建企业污水100%达标排放，100%纳入园区管网。; 本项目生活锅炉软化水再生废水、锅炉排污水通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂；生活污水经化粪池处理后通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂进一步处理。. 声环境影响减缓措施：入区企业选用低噪声设备，并进行减振处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中应采取减振和隔振措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。 本项目生产设备通过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。设备安装过程中采取减振和隔振措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。符合要求。; 本项目生产设备通过基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施进行降噪。设备安装过程中采取减振和隔振措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。. 扶风经济技术开发区总体规划采用雨、污分流制，规划区污水排入依托的污水处理厂，确保各类废水得到有效收集和处理，严防工业污水混入雨水管网。规划区污废水分区收集，经必要处理后，接管至对应污水处理厂。加强污水处理设施建设和管理，提高区域污水纳管率，建设污水处理厂中水回用工程，完善水质监测监管体系，可使区域水环境质量得到改善。此外，本次规划产业类型中不涉及化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，评价要求新建项目选择应符合规划定位、产业布局结构，新建、改建、扩建食品及农副产品加工建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。确保引进项目的清洁生产水平至少达到国内先进水平，限制高耗水项目入区，鼓励废企业实施中水回用措施，减少废水排放等措施，可确保满足区域总量控制要求。; 本项目厂区雨污分流；本项目不属于高耗水、高污染项目，符合规划定位、产业布局结构；生活供热锅炉软化水再生废水、锅炉排污水通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂；生活污水经化粪池暂存后通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂进一步处理. 规划环评审查意见; (一)加强规划引导，坚持绿色和协调发展。坚持生态优先，突出绿色、协调发展的理念，统筹经开区内现有产业布局，进一步优化产业结构、规模等。加强与县城总体规划、土地利用总体规划等的协调和衔接抓好土地资源集约节约利用，提高土地使用效率，优化园区布局，减少区块设置，解决好居民搬迁和园区居民与企业混合布设问题，积极推进经开区低碳化、循环化、集约化发展。; 本项目位于扶风县新兴产业园汽车零部件与新材料产业区，用地为工业用地，符合园区土地利用规划。; 符合. （二）把好入园项目关口，推进产业转型升级。落实“三线一单”要求严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发、创新产业发展，认真落实《陕西省水污染防治工作方案》，严格控制新建、改建和扩建造纸、有色金属(铅、锌等)、农副食品和果汁加工、原料药制造、电镀、煤化工(煤制甲醇)等建设项目，确需上此类项目时要实行主要污染物排放等量或减量置换。要鼓励和推进园区项目的技术改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。; ①本项目比对陕西省宝鸡市“三线一单”，不涉及优先保护单元； ②本项目整车线束、冲压件生产采用自动化生产设备，达到同行业先进水平 ③本项目位于扶风县新兴产业园汽车零部件与新材料产业区，属于汽车零部件制造行业，与园区内规划主导产业相符。 ④本项目不属于造纸、有色金属（铅、锌等）、农副产品和果汁加工、原料药制造、电镀、煤化工等建设项目; 符合. # 3、与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》符合性分析 本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》及省厅出具的规划环评补充说明有关意见的函中相关要求的符合性分析见表1-3。 ## 表1-3 本项目与规划环评补充说明及补充意见函符合性分析 名称; 规划环评补充说明及省厅出具的补充意见函; 本项目情况; 符合性. 园区环境管控要求; 第5条调整为 5.进驻企业需满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，禁止采用淘汰类工艺。补充要求： 新建、扩建项目须符合本次的空间结构和土地利用规划; 根据比对《产业结构调整指导目录（2024版）》，本项目不属于限制类、淘汰类工艺、装备的项目； 本项目位于扶风县新兴产业园汽车零部件与新材料产业区，用地性质为工业用地，符合土地利用规划及空间结构。; 符合. 水资源利用上限：经开区远期用水总量调整为1645.99万m3/a（其中科技工业园远期用水总量调整为530.511万m3/a，扶风新兴产业园总量调整为1115.479万m3/a）; 本项目冲压件、整车线束生产过程不涉及用水，本项目员工生活配套热水锅炉及其他生活用水约461110.32m3/a，约占扶风新兴产业园远期用水量的4%，用水量满足水资源利用上限要求; 符合. 环境准入条件; 根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号），经开区涉气重点行业包括制药、包装印刷、家具制造、汽车整车制造、工业涂装等行业新改扩建项目，应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平要求。; 本项目不涉及国家重点行业，未有相应的绩效A要求; /. 根据表1-1、表1-2、表1-3及图1-1分析，本项目与《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）》批复、《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书》及《环境影响报告书审查意见的函》《陕西扶风经济技术开发区总体规划（2022-2035）（修编）环境影响报告书补充说明》中相关要求均符合。 |
| 其他符合性分析 | # 1、产业政策符合性分析 本项目产品为整车线束、冲压件，属于汽车零部件制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，本项目建设内容不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列；不在《市场准入负面清单（2025年版)》，符合国家的产业政策要求；宝鸡比亚迪实业有限公司对本项目进行了备案申请，并于2023年3月10日取得宝鸡市行政审批服务局印发的陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2303-610324-04-01-535007。 # 2、与“三线一单”符合性分析 本项目采用一图、一表、一说明的形式进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析。 （1）“一图”，项目与环境管控单元对照分析示意图 本项目位于扶风新兴产业园宝鸡比亚迪实业有限公司厂区，采用陕西省“三线一单”数据应用管理平台，形成对照分析示意图，图中所示本项目占地区域涉及扶风县重点管控单元11、重点管控单元13、扶风县新兴产业园（见附图十-1，附图十-2，附图十-3）。管控单元对照分析示意图见下图。 |  |  |  |

|  | 图1-1 管控单元对照分析示意图 |
| --- | --- |

|  | （2）“一表”环境管控单元涉及情况 表1-4 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0m2. 重点管控单元; 是; 537745.22m2. 一般管控单元; 否; 0m2. 经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）（见附件8），本项目不涉及优先保护单元，不涉及一般保护单元，项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表。 表1-5 生态环境管控单元对照分析结果一览表 序 号; 市; 区 县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本工程内容; 结论. 1; 宝鸡市; 扶风县; 扶风新兴产业园; 大气环境受体 敏感重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源 重点管控区、 高污染燃料禁 燃区 扶风新兴产业; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; - 1.本项目生产工艺及产品属于汽车零部件制造行业，本项目员工生活配套热水锅炉属于民生项目。 - 2.本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.本项目位于扶风新兴产业园内。; 符合. 水环境工业污染重点管控区： 1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; - 1.本项目除生活用水外不涉及生产用水。 - 2.本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 扶风新兴产业园： - 1.《产业结构调整目录》中限制类和淘汰类项目禁止入区；国家明令淘汰、削减或限制的落后生产能力、工艺和产品禁止入区。 - 2.在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建工业企业，必须划定合适的防护距离。规划区范围内基本农田在土地利用性质改变之前划为禁止开发区。规划范围内一般耕地作为优先保护单元进行管控。 - 3.规划区禁止新上燃煤加热、烘干炉窑，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。禁止企业露天喷涂、VOCs废气未经收集治理直接排放等行为。禁止新建、扩建造纸项目，现存项目要在新上项目环境准入审批中通过以新带老措施促其进行污染治理，或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。禁止新建、扩建印刷电路板、半导体材料等涉及电镀工艺的电子电器行业或应满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建涉及电镀工艺的家具、汽车零部件、装备制造或应满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建原料药制造或满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建果汁和淀粉加工等高耗水高污染项目。禁止新建、扩建化工、印染、焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃类项目。 - 4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”。 - 5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”。 - 6.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”。 - 7.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2”农用地优先保护区的空间布局约束”。; 1.本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 2.本项目位于陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园区内，用地性质为工业用地，不涉及基本农田。 3.本项目不涉及燃煤加热、烘干炉窑、露天喷涂、VOCs废气未经收集处理直接排放等行为；本项目不属于造纸项目、印刷电路板、半导体材料、涉及电镀工艺的电子电器行业、家具、汽车零部件、装备制造行业；本项目不属于原料药制造、果汁、淀粉加工、化工、印染、焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃类项目。 - 4.本项目满足宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”要求。 - 5.本项目满足宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”。 - 6.本项目满足宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”。 - 7.本项目位于扶风县新兴产业园区内，用地性质为工业用地，不涉及农用地。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。; - 1.本项目在厂区内使用的非道路移动机械均为清洁能源车辆。 - 2.本项目不涉及。; 符合. 水环境工业污染重点管控区： 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。; 本项目工业生产不涉及用水，本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理。; 符合. 扶风新兴产业园： 应引进相对排水量小、水质简单的建设项目或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。规划区内除法门寺纸厂废水经自行处理满足标准要求，其他工业废水、生活污水必须进入百合或新区污水集中处理设施进行处理，处理率达100%。; 本项目工业生产不涉及用水，本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理。; 符合. 环境风险防控; 扶风新兴产业园：临河工业企业应构筑有效的水环境风险防线; 本项目雨污分流，雨水口设置截断阀门，厂区内建设事故池。. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区： - 按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 - 严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于扶风新兴产业园，本项目在原厂区内进行建设，不新增占地面积，企业于2023年3月7日在扶风县不动产登记局已登记，土地性质为工业用地（详见附件3土地证）。; 符合. 扶风新兴产业园：1.产业园范围内鼓励企业废水再利用，并积极推进中水回用，节约水资源。产业园范围内鼓励利用祥云热力集中供热供气，分散供热采用天然气等洁净能源，禁止使用高污染燃料。; 本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉以天然气蒸气为燃料，天然气属于清洁能源，不使用高污染燃料。. 2; 宝鸡市; 扶风县; 陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元11; 大气环境受体 敏感重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源 重点管控区、 高污染燃料禁 燃区 扶风新兴产业; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。 4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。城市建成区全面禁止露天烧烤。严查不正常使用 油烟净化设施、超标排放油烟问题。; - 1.本项目生产工艺及产品属于汽车零部件制造行业，本项目员工生活配套热水锅炉属于民生项目，本项目建设内容均不在严格控制新增行业项目内。 - 2.本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.本项目位于扶风新兴产业园。 - 4.本项目不涉及商住楼，本项目食堂配套安装高效油烟净化设施。; 符合. 水环境工业污染重点管控区： 1.根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; - 本项目工业生产不涉及用水。 - 本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 扶风新兴产业园： - 1.《产业结构调整目录》中限制类和淘汰类项目禁止入区；国家明令淘汰、削减或限制的落后生产能力、工艺和产品禁止入区。 - 2.在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建工业企业，必须划定合适的防护距离。规划区范围内基本农田在土地利用性质改变之前划为禁止开发区。规划范围内一般耕地作为优先保护单元进行管控。 - 3.规划区禁止新上燃煤加热、烘干炉窑，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。禁止企业露天喷涂、VOCs废气未经收集治理直接排放等行为。禁止新建、扩建造纸项目，现存项目要在新上项目环境准入审批中通过以新带老措施促其进行污染治理，或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。禁止新建、扩建印刷电路板、半导体材料等涉及电镀工艺的电子电器行业或应满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建涉及电镀工艺的家具、汽车零部件、装备制造或应满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建原料药制造或满足主要废水污染物减量置换。禁止新建、扩建果汁和淀粉加工等高耗水高污染项目。禁止新建、扩建化工、印染、焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃类项目。 - 4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”。 - 5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”。 - 6.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”。 - 7.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2”农用地优先保护区的空间布局约束”。; 1.本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 2.本项目位于陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园区内，用地性质为工业用地，不涉及基本农田。 3.本项目不涉及燃煤加热、烘干炉窑、露天喷涂、VOCs废气未经收集处理直接排放等行为；本项目不属于造纸项目、印刷电路板、半导体材料、涉及电镀工艺的电子电器行业、家具、汽车零部件、装备制造行业；本项目不属于原料药制造、果汁、淀粉加工、化工、印染、焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃类项目。 - 4.本项目满足宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”要求。 - 5.本项目满足宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”。 - 6.本项目满足宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”。 - 7.本项目位于扶风县新兴产业园区内，用地性质为工业用地，不涉及农用地。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： - 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。 - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 4.不再新建燃煤集中供热站。构建跨区域热电联产电厂、工业余热集中供热体系。2025年10月底前，建成大唐宝鸡二电厂向市区供热管网项目，热电联产集中供热全面替代市区燃煤供热。淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉，原有燃煤、燃气供热锅炉用于调峰备用。 - 5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; - 本项目食堂安装油烟净化装置。 - 本项目仅使用电能、天然气。 - 本项目在厂区内使用的非道路移动机械均为清洁能源车辆。 - 本项目不涉及。 - 本项目达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求。; 符合. 水环境工业污染重点管控区： 鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。; 本项目工业生产不涉及用水；本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理; 符合. 扶风新兴产业园： 应引进相对排水量小、水质简单的建设项目或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。规划区内除法门寺纸厂废水经自行处理满足标准要求，其他工业废水、生活污水必须进入百合或新区污水集中处理设施进行处理，处理率达100%。; 符合. 环境风险防控; 扶风新兴产业园：临河工业企业应构筑有效的水环境风险防线; 本项目雨污分流，雨水口设置截断阀门，厂区内涉及事故池; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区： - 按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 - 严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。; 本项目位于扶风新兴产业园，本项目在原厂区内进行建设，不新增占地面积，企业于2023年3月7日在扶风县不动产登记局已登记，土地性质为工业用地（详见附件3土地证）。; 符合. 高污染燃料禁燃区： - 禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。 - 高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 - 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。 - 5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目配套建设员工生活热水锅炉，以天然气为燃料，不使用高污染燃料。; 符合. 扶风新兴产业园：1.产业园范围内鼓励企业废水再利用，并积极推进中水回用，节约水资源。产业园范围内鼓励利用祥云热力集中供热供气，分散供热采用天然气等洁净能源，禁止使用高污染燃料。; 本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉，以天然气为燃料，不使用高污染燃料。; 符合. 3; 宝鸡市; 扶风县; 陕西省宝鸡市扶风县重点管控单元13; 大气环境受体 敏感重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源 重点管控区、 高污染燃料禁 燃区 扶风新兴产业; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; - 1.本项目生产工艺及产品属于汽车零部件制造行业，员工生活配套热水锅炉属于民生项目，本项目建设内容均不在严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目内； - 2.本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能； - 3.本项目位于扶风新兴产业园内。; 符合. 水环境工业污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集; - 本项目雨污分流，本项目废水全部收集排入城市污水处理厂; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。; - 1.本项目在厂区内使用的非道路移动机械均为清洁能源车辆。 - 2.本项目仅用电，天然气，不涉及用煤。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。 - 2.鼓励工业企业污水近零排放，降低污染负荷。鼓励有条件的地区，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工、电镀等不同行业废水分质分类处理。; 本项目工业生产不涉及用水；本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理; 符合. 扶风新兴产业园： 1.应引进相对排水量小、水质简单的建设项目或以新上排污量小或无污染的项目对旧项目实施污染物减量置换。规划区内除法门寺纸厂废水经自行处理满足标准要求，其他工业废水、生活污水必须进入百合或新区污水集中处理设施进行处理，处理率达100%。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源 开发 效率 要求; /; /; /. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ## 表1-6 本项目与陕西省环境管控要求符合性分析一览表 序号; 区域名称; 省份; 管控 类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 1; 省域; 陕西省; 空间布局约束; - 执行国家及地方性法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 - 执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》。 3、执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。 4、严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5、重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 6、不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。 7、在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 8、执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。 9、执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。 ....; 1、本项目位于扶风新兴产业园，项目周边不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性区域。 2、本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，不属于淘汰类及限制类建设项目。 3、本项目不涉及。 4、本项目生产工艺及产品属于汽车零部件制造行业；员工生活配套热水锅炉，属于民生项目，热水锅炉以天然气为燃料，不属于盲目发展的高耗能、高污染项目。 5、本项目不涉及。 6、本项目不涉及。 7、本项目不涉及。 8、本项目不直接排放废水，生活污水及员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经新区污水处理厂进一步处理达标后排放，满足《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。 9、本项目执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。; 符合. 污染物排放管控; - 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 - 2、2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 - ……; - 本项目不涉及煤炭使用，项目主要使用天然气和电能。 - 本项目员工生活配套热水锅炉采用低氮燃烧器，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）限值要求，氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米内。; 符合. 环境风险防控; - …… - 2、将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险 - 防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变， - 提升生态环境安全保障水平。 - ..... - 7、落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。 - ……; - 本项目建成后，健全环境应急体系，将环境风险纳入常态化管理。 - 本项目建成后，建立环境风险应急组织，落实企业环境风险防范主体责任，项目设置事故池、雨污总排口应急截留阀门。. - 资源开发效率要求; - …… - 7、推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。 - .......; 本项目使用清洁能源天然气和电能。. 综上分析，项目位于扶风县环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目产生的污染物较少，且采取了相应环保措施，符合方案要求综上，建设项目符合项目地以及陕西省“三线一单”管控要求。 # 3、相关环保政策符合性分析 本项目与相关环保政策符合性分析见下表。 ## 表1-7 本项目与相关环保政策符合性分析 名称; 规划内容; 与本项目相符性. 《陕西省“十四五”环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019)》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目不涉及VOCs原料。. 实行锅炉和工业炉窑全面管控。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，加大煤气发生炉淘汰力度。持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。深入推行燃气锅炉低氮改造，加快学校、医院、政府机构等部门天然气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目员工生活配套建设4台2.1MW/h的热水锅炉，以天然气为燃料，不使用高污染燃料。. 加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，推动细颗粒物浓度持续下降。. 陕西省黄河流域生态环境保护规划; 持续推进工业企业废水深度处理与资源化利用，重点围绕钢铁、石化、化工、有色、造纸、纺织印染、食品等行业，创建一批工业废水循环利用示范企业，逐步提高废水综合利用率，减少工业废水排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，完善工业园区污水集中处理设施及进出水自动在线监控装置建设; 本项目生活污水经化粪池暂存后经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理；本项目员工生活配套热水锅炉排污水、软化水再生废水经厂区废水总排口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理。. 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》; 深挖工业节水潜力，加快节水技术装备推广应用，推进能源、化工、建材等高耗水产业节水增效，严格限制高耗水产业发展。支持企业加大用水计量和节水技术改造力度，加快工业园区内企业间串联、分质、循环用水设施建设。提高工业用水超定额水价，倒逼高耗水项目和产业有序退出。提高矿区矿井水资源化综合利用水平。; 本项目不属于高耗水项目。. 《陕西省水污染防治工作方案》; - 狠抓工业污染防治。取缔重污染 “10+3”小企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等十类和皂素、冶金、果汁等严重污染水环境的生产项目。专项整治重点行业。制订造纸、焦化（含兰炭）、氮肥、有色金属（铅、锌、汞、钒等）、印染、农副食品加工、原料药制造（含皂素）、制革、农药、电镀、石油开采及加工、煤化工（煤制甲醇、烯烃等）、果汁等行业专项治理方案，实施清洁化改造。; 本项目属于汽车零部件制造，不涉及电镀工序，不属于严重污染水环境的生产项目。本项目工业生产过程不涉及用水，本项目员工生活供热产生的软化水再生废水、生活锅炉排污水通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂；生活污水经化粪池暂存后通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂进一步处理。. 《陕西省渭河保护条例》; 第三十八条 ……渭河流域用水单位应当严格执行强制性用水定额；超过强制性用水定额的，应当限期实施节水技术改造。第三十九条 在渭河流域新建、改建、扩建建设项目或者产业园区，应当制定节水措施方案，配套建设节水设施。工业项目应当建设工业用水回收利用设施、再生水回用管网设施。节水设施和回收利用设施与主体工程应当同时设计、同时施工、同时使用。不符合要求的，主体工程不得投产、使用。; 本项目用水严格执行《行业用水定额》（DB61/T943-2020）。本项目采用国内外先进工艺，工业生产工序不使用水，员工生活配套热水锅炉冬季供暖用水循环使用，用水量较小，本次评价要求节水设施和回收利用设施与主体工程应当同时设计、同时施工、同时使用。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822- 2019); 配料加工和含NMHC产品的包装：NMHC物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含NMHC产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至NMHC废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至NMHC废气收集处理系统。; 本项目不涉及VOCs原料、含VOCs的产品，整车线束热缩过程产生极少量非甲烷总烃，车间内无组织排放。. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 强化挥发性有机污染物（NMHC）治理。开展挥发性有机物排放调查及监测，编制和完善重点行业排放清单，筛选重点排放源，建立挥发性有机物重点监管企业名录。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业NMHC，全面推动企业NMHC治理设施升级改造。推进吉利RTO废气处理、高新区集中喷涂建设、陕西耐特橡胶实业有限公司挥发性有机物治理、渭滨区重点行业挥发性有机物治理等项目的全面实施。建立重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施NMHC总量控制。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品质量标准NMHC含量限值。将全面使用符合国家要求的低NMHC含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。推动生产、使用低（无)NMHC含量的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。在家具制造、整车制造、汽修、印刷等行业全面推进源头替代，在民用建筑涂料领域推广水性涂料替代。强化油品储运销监管，持续开展储油库、汽油油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。积极推广油气回收社会化、专业化、市场化运营。企业新建和改造治污设施，应选择合理治理技术和设备，提高NMHC治理效率。加强无组织排放控制，深入实施精细化管控，提高NMHC治理的精准性、针对性和有效性。持续开展无组织排放排查整治工作，加强含NMHC物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目不涉及VOCs原料、含VOCs的产品，整车线束热缩过程产生极少量非甲烷总烃，车间内无组织排放。. 提升能源结构清洁低碳水平。按照煤炭集中使用、清洁利用原则、重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。; 员工生活配套热水锅炉以天然气为燃料，天然气属于清洁能源，不使用高污染燃料。. 《宝鸡市人民政府办公室关于设立宝鸡市渭河生态区的通知宝政办函〔2016〕100号》; 渭河生态区范围位于渭河两岸，北岸西起陕西甘肃交界陈仓区凤阁岭镇建和村，东至扶风杨凌交界；南岸西起陕西甘肃交界牛背梁，东至眉县周至交界。生态区红线陕西甘肃交界至宝鸡峡大坝段按照沿河岸坎及临河坡脚所辖区域控制，宝鸡峡大坝至扶风杨凌、眉县周至交界段原则上沿渭河堤防向外侧城市核心区200米，城市段1000米，农村段1500米控制。对已建成的城市核心区、城区段坚持红线标准不变，先行落地保护，逐步达到控制标准，农村段已批准的规划建设区按照200米控制，其余段全部按照1500米控制。; 本项目位于扶风新兴产业园，距离渭河直线距离约3.3km，不涉及渭河湿地。. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 本项目废气污染物主要为热水锅炉运行产生的天然气燃烧废气，锅炉燃烧废气采用低氮燃烧器处理后通过1根15m排气筒外排。. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023—2027年）; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评一级产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目员工生活配套热水锅炉（4台2.1MW/h燃气锅炉）以天然气为燃料，不使用高污染燃料，符合禁燃区规定。. 以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围，2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。. 严把燃煤锅炉准入关口，各县（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。开展锅炉大气污染治理情况排查抽测，对不能稳定达标排放的实施综合整治。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。; 本项目员工生活配套热水锅炉（4台2.1MW/h燃气锅炉）以天然气为燃料，均安装低氮燃烧器，燃烧废气由1根15m排气筒外排，其氮氧化物排放浓度满足控制限值。. 《宝鸡市水污染防治工作方案》; 集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。 …… 抓好工业节水。严格按照省级鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，落实高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、造纸、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准，工业用水重复利用率控制在80%以上。; 本项目采用国内外先进工艺，各工业生产工序不用水。生活污水经化粪池处理后排入新区污水处理厂。. 《扶风大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领水平。; 本项目废气主要为员工生活配套热水锅炉燃烧废气及食堂油烟，不属于涉气重点行业。. 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目生产工艺及产品属于汽车零部件制造行业，本项目员工生活配套热水锅炉属于民生项目，符合扶风县新兴产业园产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求。. 《陕西省噪声污染防治行动计划》（2023—2025年）; 推进工业噪声实施排污许可管理。依据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 本项目建成后按照工业噪声排污许可证申请与核发技术规范变更排污许可证，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求。. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。燃煤锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型燃煤锅炉，积极引导城市建成区内燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放; 本项目建设员工生活配套热水锅炉，以天然气为燃料，每台锅炉均配备低氮燃烧器。. 扶风县人民政府办公室关于调整全县高污染燃料禁燃区的通知; 一、禁燃区范围 全县除天度镇鲁马村、韩家窑村、强家村、永平村、晁留村、闫马村6个村，法门镇刘家村、黄堆村、农林村、杜城村4个村共10个山区行政村以外的平原行政村区域为禁燃区；东至召公镇作里村边界，北至天度镇鲁马村边界，西至城关街道办万杨村边界，南至绛帐镇前进村边界，不含全县集中供热、水泥、石灰窑等合法的燃煤企业及储煤企业，禁燃区总面积579.93平方公里。; 本项目位于县城新区，属于禁燃区，本项目使用天然气，不使用高污染燃料。. 根据发布的《高污染燃料目录》，我县高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格)要求，禁止使用下列高污染燃料： （一)煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)。 (二)石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 (三)非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目以天然气为燃料，不使用高污染燃料。. (一)禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施；禁燃区内使用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、热电联产燃煤锅炉除外)应在2024年年底前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源，逾期未改用的，不得继续使用。 (二)禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。; 本项目位于禁燃区，本项目员工生活配套建设4台2.1MW/h的热水锅炉，以天然气为燃料，不使用不属于高污染燃料。. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》; 严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; - 本项目配套建设4台2.1MW/h的天然气热水锅炉用于员工生活洗浴、供热，属于民生类项目，符合新兴产业园规划产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求。 - 本项目热水锅炉配备低氮燃烧器。. （二）持续巩固燃煤锅炉超低改造成效。加大35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰整治力度，在清洁能源保障的前提下，实现全面拆改，巩固“清零”成果。强化燃煤锅炉执法检查，持续巩固燃煤锅炉超低排放改造成效。现保留的燃煤供暖备用锅炉，经分析研判确需临时启用的，应实施超低排放改造，确保污染物稳定达标排放。即分阶段推进低氮燃烧深度改造，5蒸吨/小时及以上燃气锅炉使用单位力争2024年12月底前完成低氮燃烧深度改造，加大上游气源供应选择，2023年10月底前，落实县（区）集中供热煤改气锅炉气源供给。. - 经表1-7分析，本项目与相关环保政策均符合。 # 4、选址可行性分析 ①本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区。 ②本项目位于陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园规划的二类工业用地内，项目建设符合国家土地利用政策的要求，用地符合性见附图7。 ③本项目位于扶风新兴产业园内，北侧为在建工地，东侧为农田及费家村，南侧为农田及扶风新兴产业园标准化厂房，西侧为法汤线省道。厂区西侧设置办公生活区，东侧设置生产区，生产区远离县城，生产区东南侧靠近费家村区域主要设置废料仓、食堂、室内水泵与地下水池，对费家村影响较小。 综上，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 1、项目由来 # 二、建设项目工程分析 宝鸡比亚迪实业有限公司位于陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园南环路延伸段北侧1号。主要从事汽车零部件制造。 宝鸡比亚迪实业有限公司于2023年6月26日取得《新能源乘用车零部件项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号为宝环扶发〔2023〕52号，该项目主要建设100万套/年整车线束生产线，80万套/年座椅生产线，托盘120万件/年，该项目于2023年8月开工建设，截至2025年7月，已建成1#、2#、3#厂房及生活区配套设施，因公司业务调整，原座椅、动力电池部件不在一期规划区域（本厂区）建设，本项目拟于1#、2#、3#、5#厂房建设整车线束生产线，产能为192万套/年。拟于4#厂房建设168万车付/年冲压件生产线，拟于综合站房一内建设员工生活供热热水锅炉（4台3t/h燃气热水锅炉）。 对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》，本次变更生产方面取消了座椅、动力电池部件的生产，新增了车辆冲压件生产，调整了整车线束的生产规模；配套设施方面取消了2台0.8MW热水锅炉，新增了4台2.1MW（3t/h）热水锅炉。属于重大变动，因此需要重新报批环评文件。 本次环评为重新报批，根据现场勘察，目前已建成1#、2#、3#、4#、5#厂房宿舍区1-6#宿舍楼、危废暂存间、2座综合站房、一般固废仓等设施。 根据2021年1月1日起施行的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十三、汽车制造业36 汽车零部件及配件制造367-报告表-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别；同时属于“四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-报告表-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，故本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，河南鑫安利职业健康科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，技术人员在现场踏勘、监测和资料收集等基础上，编制了《新能源乘用车零部件项目环境影响报告表》。 具体项目环评类别判定见下表： 表2-1 环评类别判定表 序号; 国民经济行业类别; 产品产能; 工艺; 对应名录条款; 类别. 1; C3670; 整车线束; 下线、压接、成组、装配、检验; 三十三、汽车制造业-367 汽车零部件及配件制造; 报告表. 冲压件; 开卷、剪板、冲压落料、成型、整形、冲孔、切边、包装。. 2; D4430; 热水; 4台2.1MW天然气锅炉; 三十九、电力、热力生产和供应业-443 热力生产和供应; 报告表. 2、变动内容 建设单位在建设性质、建设地点、法人不变的前提下，对项目的产品种类、生产规模、生产工艺、配套设施进行了相应的新增及调整。 工业生产：取消了座椅、动力电池部件的生产，新增了冲压件生产，调整了整车线束的生产规模；配套设施：取消了2台0.8MW热水锅炉，新增了4台2.1MW（3t/h）热水锅炉。本项目变更内容如下表所示。 表2-2 本项目变更内容一览表 序号; 产品名称; 变更前; 变更后; 备注. 产品品种及规模. 1; 整车线束; 产能100万套; 产能192万套/a; 整车线束产能增大，新增冲压件产品. 2; 冲压件; /; 产能168万车付/a. 3; 座椅; 产能80万套/年; /; 本厂区不再建设. 4; 动力电池部件; 产能120万件/年; /. 配套设施. 1; 热水; 2台0.8MW热水锅炉; 4台2.1MW 热水锅炉（3t/h）; 由生产供热变更为员工生活供热. 2; 食堂; 配套建设1套食堂油烟处理设施; 配套建设4套食堂油烟处理设施; 有变化. 员工人数. 1; 全厂; 8800; 15182; 新增6382人. 生产设施. 1; 全厂; 整车线束生产线、座椅生产线、动力电池部件生产线; 整车线束生产线、冲压件生产线; 座椅生产线、动力电池部件生产线不在本厂区建设. 生产工艺. 1; 全厂; - 整车线束生产工艺：下线、压接、成组、装配、检验； - 座椅生产工艺：采用混料→浇注→发泡→破孔→修补→检验→熟化→贴合→下料裁切→缝纫→检测→烘烤工艺； 3、动力电池部件生产工艺：采用下料、辊压→焊接、打磨→机加→电泳预处理→电泳→喷粉→涂胶工艺。; - 1、整车线束生产工艺：下线、压接、成组、装配、检验； 2、冲压件生产工艺：开卷→剪板→冲压落料、成型、整形→冲孔→切边→包装。; 整车线束生产工艺无变化，取消座椅、动力电池部件生产；新增冲压件生产. 表2-3 项目重大变动判定依据 序号; 内容; 本项目情况; 是否为 重大变动. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 新增生活用锅炉、新增冲压件生产线，取消座椅、托盘生产线; 是. 2; 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 新增生活用锅炉4台2.1MW锅炉；整车线束产能增加92%，冲压件生产线增大100%。; 是. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 本项目仅涉及生活污水、软化水再生废水、锅炉排污水; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 废气污染物颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物等废气污染物排放量减少，由于职工人数增加约73%，生活污水污染物排放量增大约73%; 是. 5; 地点; 重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境敏感程度增加或环境防护距离变化且新增敏感点。; 在宝鸡比亚迪实业有限公司厂区内调整，未新增敏感点; 否. 6; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及主要配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 新增员工人数6382人，导致生活污水排放量增大约73%。; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 未变化; 否. 8; 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 未变化; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及主要排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。项目噪声、土壤或地下水污染防治措施改进; 未变化; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 未变化; 否. 由上表可知，本项目变化属于重大变更。 # 项目建设内容与备案相符性分析 本次拟变更建设内容包含在宝鸡市行政审批服务局于2023年3月10日审批的发改委备案《新能源乘用车零部件项目》（项目代码：2303-610324-04-01-535007）备案内容“建设整车线束、减振器、天窗、座椅、动力电池部件等零部件生产线以及自动化生产设备生产线，配套建设宿舍，以及生产、生活相关配套用房及设施”中，因此本次建设内容不再重新备案。 表2-4 备案相符性分析一览表 序号; 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 项目名称; 新能源乘用车零部件项目; 新能源乘用车零部件项目; 相符. 2; 建设地点; 陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园南环路延伸段北侧1号; 陕西省宝鸡市扶风县新兴产业园南环路延伸段北侧1号; 相符. 3; 建设规模及内容; 本项目总建筑面积约42万平方米，新增购置主要设备约500台套，建设整车线束、减振器、天窗、座椅、动力电池部件等零部件生产线以及自动化生产设备生产线，配套建设宿舍，以及生产、生活相关配套用房及设施。; 新建整车线束生产线，新建冲压自动化生产设备生产线；建设员工生活供热锅炉（4台3t/h），以天然气为燃料。; 产品品种减少. 根据上表可知：本项目实际建设项目名称、建设地点与备案情况一致，建设产品品种较备案内容减少，由于本项目建设内容包含发改委备案中，因此本次建设不再备案。 # 4、项目组成与建设内容 本项目组成及主要内容见下表。 表2-5 项目组成与建设内容一览表 工程组成; 变更环评后建设内容; 备注. 主体工程; 1号厂房; 长315m，宽96m，高10.2m，占地面积 30240m2，布设整车线束前段生产线，主要有下线区、压接区、热缩区、绞线区、包胶区、原料库、半成品暂存区等。; 框架已建成，目前进行装修及设备安装. 2号厂房; 长350m，宽168m，高13.3m，占地面积58800m2，布设整车线束前段生产线，主要有下线区、压接区、热缩区、绞线区、包胶区、成组区、装配区、原料库、半成品暂存区等。. 3号厂房; 长315m，宽105m，高12.4m，占地面积33075m2，布设整车线束后段生产线，主要有成组区、装配区、检验工艺区、成品区等. 4号厂房; 长288米、宽130米、高14米；占地面积32500m2，厂房内有冲压、机加、冲压返修打磨、模具补焊、非标制作生产工艺；. 5号厂房; 长225米、宽100米、高14米；占地面积32500m2，主要有成组区、装配区、检验工艺区、成品区等. 辅助工程; 1号综合楼; 2F，位于厂区西北部，钢筋混凝土框架结构，建筑面积4800m2，主要用于日常办公。; 框架已建成，目前进行装修. 2号综合楼; 5F，位于厂区西侧中部，钢筋混凝土框架结构，建筑面积15120m2，主要用于日常办公，1F设置有员工食堂餐。. 综合站房1; 1F，位于厂区西南部，门式钢架结构，建筑面积2835m2，主要用于安装纯水制备，热水锅炉等生产配套设施。. 综合站房2; 1F，位于厂区东北部，门式钢架结构，建筑面积5760m2，用于安装本项目生产所需配套的空压机。. 食堂1; 2F，位于厂区中部，门式钢架结构，建筑面积6300m2，主要用于职工日常就餐。. 食堂2; 位于综合楼2一层。. 1号-2号宿舍楼; 6F，位于厂区西北部，钢筋混凝土剪力墙结构，建筑面积 20040m2，主要用于职工日常生活。; 新建. 3号~6号宿舍楼; 6F，位于厂区西北部，钢筋混凝土剪力墙结构，建筑面积 20040m2，主要用于职工日常生活。; 框架已建成，目前进行装修. 储运工程; 废料仓1; 一般固废暂存库，1F，位于厂区东北部，门式钢架结构，建筑面积2400m2，主要用于储存一般固废。; 框架已建，正在装修. 甲类仓库1; 作为危废暂存间使用，位于厂区东部，钢筋混凝土框架结构，建筑面积735m2; 框架已建，正在装修. 甲类仓库2; 即危化品库，1F，位于厂区东部，钢筋混凝土框架结构，建筑面积735m2，主要用于日常存储生产过程中涉及的化学品; 框架已建，正在装修. 公用工程; 给水; 项目由市政管网供水。; /. 排水; 雨污分流，雨水经雨水排放口排入市政雨水管网，本项目工业生产过程不涉及用水，本项目软化水再生废水、锅炉排污水通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂；生活污水经化粪池暂存后通过厂区废水总排口排入新区污水处理厂进一步处理。; 新建. 供电; 引自市政供电系统，自建110kV变电站供电。该110kV变电站不在本次环评范围内，另行环评。; /. 环保工程; 废气治理设施; 冲压件生产线; 焊接、打磨废气经移动烟尘收集处理后无组织排放于车间; 新建. 锅炉房; 天然气燃烧废气经“低氮然后”处理后经排气筒DA005排放（高度15m）。; 新建. 职工食堂; 食堂油烟经高效油烟净化器进行处理后通过4根高于楼顶3m的烟囱DA001~DA004外排(高度25m)。; 新建. 废水; 生活污水通过化粪池暂存后通过厂区废水总排放口排入市政污水管网排入新区污水处理厂进一步处理；员工生活配套锅炉软化水再生废水、锅炉排污水通过厂区废水总排放口排入市政污水管网排入新区污水处理厂进一步处理; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内布置，基础减震; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门统一收集定期清运处理; 新建. 一般固废; 废电线及电线绝缘层、不合格产品、冲压工厂边角料、焊渣、废包装材料、金属屑、废滤筒、废树脂等一般固废统一收集于一般固废暂存库，定期外售。食堂废油脂经收集后交由专业单位处置。; 新建. 危险废物; 危险废物暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置; 新建. 地下水、土壤; 重点防渗区：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598执行；一般防渗区：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；简单防渗区：水泥硬化。; 新建. # 5、产品方案 本项目产品、产能一览表如下表所示。 ## 表2-6 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 产品执行标准. 工业生产. 1; 整车线束; 产能192万套/a; 《乘用车整车低压线束技术条件》文件编号Q/BYDQ-C0206.0345—2025. 2; 冲压件; 产能168万车付/a; 《冲压件尺寸公差》GB/T13914-2013. 配套设施. 1; 热水; 4台2.1M热水锅炉; /. - 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-7 主要设备一览表 序号; 各厂房对应的生产线; 设备名称; 设备功率（kW）; 数量（台/套）; 备注. 冲压件生产线（4号厂房）. 自动线ZDXA-01; 500T-双点; 55; 4; 新增. 机器人-3100; 18; 5; 新增. 自动线ZDXA-02; 500T-双点; 55; 4; 新增. 机器人-3100; 18; 5; 新增. 自动线ZDXA-03; 500T-双点; 55; 4; 新增. 机器人-3100; 18; 5; 新增. 自动线ZDXA-04; 500T-双点; 55; 3; 新增. 机器人-3100; 18; 4; 新增. 自动线ZDXA-05; 500T-双点; 55; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 自动线ZDXA-06; 500T-双点; 55; 3; 新增. 机器人-3100; 18; 4; 新增. 自动线ZDXA-07; 800T-单点; 110; 3; 新增. 630T-单点; 90; 3; 新增. 机器人-3100; 18; 7; 新增. 自动线ZDXA-08; 630T-单点; 90; 6; 新增. 机器人-3100; 18; 7; 新增. 自动线ZDXA-09; 800T-单点; 110; 3; 新增. 630T-单点; 90; 2; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 自动线ZDXA-10; 630T-单点; 90; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 自动线ZDXA-11; 800T-双点; 110; 4; 新增. 机器人-3100; 18; 5; 新增. 630T-双点; 90; 3; 新增. 机器人-3100; 18; 4; 新增. 自动线ZDXA-12; 800T-单点; 110; 3; 新增. 630T-单点; 90; 3; 新增. 机器人-3100; 18; 7; 新增. 自动线ZDXA-13; 800T-双点; 110; 7; 新增. 机器人-3100; 18; 8; 新增. 自动线ZDXB-01; 630T-单点; 90; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 自动线ZDXB-02; 630T-单点; 90; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 自动线ZDXB-03; 800T-单点; 110; 3; 新增. 630T-单点; 90; 3; 新增. 机器人-3100; 18; 7; 新增. 自动线ZDXB-04; 800T-单点; 110; 7; 新增. 机器人-3100; 18; 8; 新增. 连续模B-05; 630T-双点; 90; 3; 新增. 800T-双点; 110; 2; 新增. 自动线ZDXB-06; 1250T-双点; 185; 7; 新增. 机器人-3100; 18; 8; 新增. 自动线ZDXB-07; 630T-单点; 90; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 自动线ZDXB-08; 630T-单点; 90; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 小自动线XZDX-01; 200T-单点; 22; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 200T-单点; 22; 5; 新增. 机器人-3100; 18; 6; 新增. 200T-单点; 22; 4; 新增. 机器人-3100; 18; 5; 新增. 手工线; 200T; 22; 20; 新增. 连续模; 160T; 15; 2; 新增. 连续模; 200T; 22; 3; 新增. 连续模; 250T; 22; 6; 新增. 连续模; 400T; 45; 8; 新增. 开卷线; 开卷线; 330; 1; 新增. 行吊20吨; 行吊20吨; 32.8; 3; 新增. 行吊15吨; 行吊15吨; 13.4; 4; 新增. 行吊10吨; 行吊10吨; 1.6; 11; 新增. 机器人; 机器人; 18; 30; 新增. 小机器人; 小机器人; 3; 44; 新增. 空调冷风系统; 空调冷风系统; 1; 新增. XZDX-01; 200T-单点; 22; 5; 新增. 打磨; 打磨机/打磨平台; 3; 6; 新增. 焊接; 氩弧焊机; 20; 1; 新增. 整车线束生产线. 1号厂房; 全自动端子压着机; 9; 111; 新增. 全自动切绞一体机; 20; 52; 新增. 全自动合压机 （380V；220V各预留1路）; 10; 16; 新增. 全自动插端子机; 15; 12; 新增. 全自动气囊头生产机; 15; 2; 新增. 半自动压着机4T; 4.5; 78; 新增. 半自动绞线机; 4.5; 24; 新增. 半自动压接机4T; 4.5; 104; 新增. 剥头机; 5.5; 3; 新增. 超声波焊接机; 10; 14; 新增. 包胶机; 8; 14; 新增. 六旭热缩机; 10; 40; 新增. 手工工站; 3.5; 37; 新增. AGV充电; 5; 30; 新增. 原材料库; 740; 1; 新增. 电线墙; 400; 1; 新增. 成品库; 650; 1; 新增. 端子&模具智能库; 450; 1; 新增. 5号3F; 智能大平方加工中心; 15; 2; 新增. 镀锡编织铜全自动一体机; 15; 2; 新增. 半自动裁大线; 5; 6; 新增. 半自动裁屏蔽线; 5; 7; 新增. 半自动裁编织铜; 3.5; 1; 新增. 半自动压着机20T/30T; 9.5; 14; 新增. 剥打一体机; 3.5; 20; 新增. 超声波焊接机; 10; 16; 新增. 包胶机; 8; 6; 新增. 双工位热缩机; 8.5; 18; 新增. 六旭热缩机; 10; 7; 新增. 贴标机; 5; 1; 新增. 点扎测量; 3.5; 1; 新增. 外检; 3.5; 1; 新增. 包装; 3.5; 1; 新增. 手工工站; 3.5; 18; 新增. 流水线设备; 10; 28; 新增. 在线压接; 15; 32; 新增. 成组架; 2; 384; 新增. 压接机; 3.5; 64; 新增. 滑板线; 3.5; 32; 新增. 扩孔机; 3.5; 32; 新增. 气密机; 3.5; 32; 新增. 卡钉板; 3.5; 32; 新增. 导通台; 3.5; 32; 新增. 螺丝机; 3.5; 32; 新增. 外检; 3.5; 32; 新增. 打包; 3.5; 32; 新增. 盲堵机; 3.5; 10; 新增. 焊机; 8; 2; 新增. 缝纫机; 5; 1; 新增. 切割机; 5; 5; 新增. 封膜机; 3.5; 2; 新增. 裁板机; 3.5; 2; 新增. 5号4F; 流水线设备; 10; 16; 新增. 在线压接机; 15; 16; 新增. 压接机; 4.5; 48; 新增. 成组输送线; 10; 16; 新增. 扩孔机; 3.5; 16; 新增. 气密机; 3.5; 16; 新增. 电测卡钉台; 3.5; 16; 新增. 导通台; 3.5; 103; 新增. 螺丝机; 3.5; 24; 新增. 自动附件装配; 3.5; 16; 新增. 外检; 3.5; 16; 新增. 打包; 3.5; 16; 新增. 盲堵机; 3.5; 15; 新增. 包胶机; 3.5; 36; 新增. 贴标机; 3.5; 36; 新增. 3号厂房; 成组IPD; 2; 513; 新增. 领班工位; 2; 76; 新增. 旋转流水线; 12; 42; 新增. MES下线机; 3; 46; 新增. 扩孔机; 3.5; 46; 新增. 气密机; 5.5; 46; 新增. 卡钉台; 5.5; 46; 新增. 导通台; 7.5; 26; 新增. 螺丝机; 5.5; 22; 新增. 附件装配; 6; 24; 新增. 外检; 3; 46; 新增. 打包; 3; 46; 新增. 小线固定板区域; 3; 35; 新增. 2号厂房; 全自动端子压着机; 9; 145; 新增. 全自动切绞一体机; 18; 43; 新增. 全自动自动插端子机; 14; 18; 新增. 全自动自动插端子机（外购电池包）; 10; 6; 新增. 全自动双头压接机（宝鸡电池包）; 15; 2; 新增. 全自动合压机（380V；220V各预留1路）; 10; 19; 新增. 裁线机; 半自动裁大线; 5; 32; 新增. 半自动裁屏蔽线; 6; 新增. 半自动裁线（0.22-4.0平）; 5; 新增. 半自动裁编织铜; 5.5; 2; 新增. 半自动压着机T4; 4.5; 91; 新增. 半自动压着机; 5.5; 63; 新增. 半自动压着机8T; 8.5; 5; 新增. 半自动压着机20T/30T; 9.5; 29; 新增. 剥头机; 5.5; 3; 新增. 剥打一体机; 3.5; 20; 新增. 绞线机; 6; 14; 新增. 超声波焊接机; 8.5; 2; 新增. 包胶机; 4; 24; 新增. 吞吐式热缩机; 6.5; 5; 新增. 双工位热缩机; 7.5; 12; 新增. 六旭热缩机; 8.5; 38; 新增. 流水线; 12; 28; 新增. 旋转成组输送线; 14; 26; 新增. 后操作输送线; 10; 26; 新增. 成组（IPD); 2; 580; 新增. 包胶机; 6; 24; 新增. Mes机; 2; 195; 新增. 扩孔机; 3.5; 10; 新增. 气密机; 5.5; 20; 新增. 电测卡钉台; 5.5; 58; 新增. 导通台; 7.5; 78; 新增. 螺丝机; 5.5; 40; 新增. 自动装保险片设备; 6; 15; 新增. 盲堵机; 10; 10; 新增. 发泡机; 50; 2; 新增. 生活配套. - 1; 锅炉; 热水锅炉; 锅炉HB-8000C、2.1MW; 4; 新增. - 2; 低氮燃烧; 低氮燃烧器; EB-QEF-2.75、2750kW; 4; 新增. - 3; 软水处理装置; 软水处理装置; 10T/H、36w; 2; 新增. 7、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料用量情况见下表。 表2-8 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大存储量; 储存位置. 1; 钢板; 12000t/a; 400t/a; 4号厂房冲压件原料库. 2; 模具清洗剂CO2; 1.0t/a; 1.0t/a; 危化品库. 3; 模具清洗剂; 1.0t/a; 1.0t/a. 5; 液压油; 1.85t/a; 1t/a. 6; 润滑油; 1.2t/a; 0.6t/a. 7; 齿轮油; 3t/a; 1t/a. 8; 焊丝; 0.2t/a; 0.2t/a; 4号厂房冲压件原料库. 9; 原料电线; 28800万m/a; 288万m/a; 整车线束原料库. 10; 端子护套; 288t/a; 28.8t/a. 11; 胶布胶带; 2880万圈/a; 288万圈/a. 12; 热缩管; 0.85t/a; 0.2t/a. 13; 钢制模具; 576t/a; 57.6t/a. 14; 零配件; 384t/a; 38.4t/a. 15; 天然气; 406.08万m3/a; /; 天然气管道. 16; 水; 240677.05m3/a; /; 管道内. 17; 电; 21438.4万kW·h/a; /; /. 18; 活化盐（氯化钠）; 3.5t/a; 0.5; 活化盐（氯化钠）. 表2-9 天然气原辅料理化性质表 天然气. 中文名：天然气; 英文名：natural gas; 危规号21007（压缩）；21008（液化）. 分子式：; 分子量：／; UN号：1971（压缩）；1972（冷冻）. 危险性类别：第2.1类 易燃气体; CAS号：8006-14-2. 外观与性状：无色气体，当混有硫化氢时，有强烈的刺鼻臭味。. 溶解性：不溶于水。. 燃烧性：／; 闪点／℃：; 聚合危害：／. 引燃温度／℃；482～632; 爆炸极限／％：5-15. 禁配物；硝酸、浓硫酸、高锰酸钾、重锰酸盐等强氧化剂. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。. 表2-10 润滑油理化性质、危险特性表 标识; 中文名：润滑油. 分子式：/; 分子量：30~500. 理化性质; 外观与性状; 油状液体，呈淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 闪点（℃）; 120~340; 相对密度（空气=1); 0.877. 沸点（℃）; -252.8. 溶解性; 不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇。与除蓖麻油外大多数脂肪油能任意混合，樟脑、薄荷脑及大多数天然或人造麝香均能被溶解。. 危险性概述; 危险性类别; 易燃性、毒性. 侵入途径; 皮肤及眼睛接触，食入，吸入. 健康危害; 吸入后，刺激鼻、喉、肺，引起咳嗽、肺组织肿胀、头痛、恶心、耳鸣、虚弱、昏昏欲睡、昏迷，甚至死亡；暴露刺激皮肤，会引起红肿，严重刺激眼睛；食入后，可灼烧口腔、咽喉和胃部，随后则呕吐、腹泻和打嗝。. 环境危害; 废润滑油中含有多种有毒有害物质，如重金属、苯系物、多环芳烃等，如果随意倾倒不仅会对土壤、水体造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如果废润滑油进入土壤，会使被污染土壤中的植物死亡，微生物灭绝；一旦进入水体，会污染100万倍的水体。. 燃爆危险; 易燃. 急救措施; 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用肥皂、大量清水冲洗。. 眼睛接触; 提起眼睛，用大量流动清水或生理盐水冲洗15分钟就医。. 吸入; 将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，若呼吸停止，施行呼吸复苏术，若心跳停止，施行心脏复苏术，立刻就医。. 食入; 饮足量温水，催吐。洗胃，导泻。就医。. 消防措施; 危险特性; 遇明火、高温可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器 内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防高温作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水处理系统。大量泄漏：构筑围堰或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储存注意事项; （1）储存于阴凉、通风的库房，远离火种和热源。应与氧化剂、酚类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。含油纱布和包装物定时由有资质的专业部门回收. 表2-11 液压油理化性质、危险特性表 标识; 中文名：液压油. 理化性质; 外观与性状; 透明至淡琥珀色液体。. 闪点（℃）; ≥140; 相对密度（空气=1); /. 沸点（℃）; /. 危险性概述; 燃烧与爆炸危险性; 可燃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。明火、高热可引起燃烧或爆炸。燃烧产生有毒的一氧化碳气体。在高温火场中，受热的容器或储罐有破裂和爆炸的危险。. 侵入途径; 吸入，自入. 职业接触限值; 未指定标准. 环境危害; /. 燃爆危险; 易燃. 急救措施; 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。如有不适，就医。. 眼睛接触; 分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗、如有不适感，就医。. 吸入; 脱离接触。如有不适感，就医。. 食入; 漱口，饮水。就医。. 消防措施; 灭火方法; 消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音。须马上撤离。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉，砂土。. 泄漏应急处理; 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区。无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员蔽正压自给式呼吸器，穿防静虫、防腐性服。橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断油漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土及其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中，大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容、用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。. 表2-12 齿轮油理化性质、危险特性表 标识; 中文名：齿轮油. 理化性质; 外观与性状; 黄色透明液体，无刺激性气味。. 闪点（℃）; 200; 相对密度（空气=1); 0.89. 沸点（℃）; >130. 溶解性; 不溶于水、可溶于醚、丙酮、二硫化碳、四氯化碳。. 危险性概述; 危险性类别; 可燃液体. 侵入途径; 皮肤及眼睛接触，食入，吸入. 健康危害; 在正常的预期使用条件下，本品对健康没有危险。过度接触会引起眼睛、皮肤或呼吸刺激。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。. 燃爆危险; 无资料. 急救措施; 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用肥皂、大量清水冲洗。. 眼睛接触; 提起眼睛，用大量流动清水或生理盐水冲洗15分钟就医。. 吸入; 将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，若呼吸停止，施行呼吸复苏术，若心跳停止，施行心脏复苏术，立刻就医。. 食入; 饮足量温水，催吐。洗胃，导泻。就医。. 消防措施; 危险特性; 在高温有火星时容易着火，不会引起爆炸。与氧化剂有轻微的氧化作用。. 有害燃烧产物; 一氧化碳. 灭火方法; 可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救，用水灭火无效。. 泄漏应急处理; a)迅速报警、疏散有关人员、隔离污染区。 b)切断火源。 c）应急处理人员防护：穿防火防毒服、消防防护靴。 d）注意事项：不能用水冷却。 e）消除方法：小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。. 操作注意事项; 应戴橡胶手套。. 储存注意事项; 不用时保持容器密闭禁止贮存于开口或没有标识的容器中。与强氧化剂和可燃物分开储存。禁止储存在热、火花、明火或强氧化剂附近。防止少量溅出和泄漏。. 表2-13 模具清洗剂理化性质、危险特性表 成分; 中文名：模具清洗剂. 理化性质; 外观与性状; 环保型高品质溶剂40%，表面活性剂8%，渗透剂8%，分散剂8%，LPG抛射剂33%。. 危险性概述; 危险性类别; 2级. 侵入途径; 食入，吸入. 健康危害; 吸食会导致失力，头晕，呕吐，严重者会危及生命，对皮肤无明显刺激. 环境危害; 无. 燃爆危险; 本品易燃. 急救措施; 皮肤接触; 大量清水冲洗。. 眼睛接触; 提起眼睛，用大量流动清水或生理盐水冲洗15分钟就医。. 吸入; 将患者移至新鲜空气处，严重者立刻就医。. 食入; 立即就医. 消防措施; 危险特性; 遇明火，高温易燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服、在容器底部喷洒，水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫，干粉，二氧化碳，砂土。. 泄漏应急处理; - 切断电源，泄漏区保持通风。小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。. 操作注意事项; 注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种，热 源，工作所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材。. 储存注意事项; 储存于阴凉，通风干燥处，远离火种，电源，室温低于40℃仓库内，不可倒置，不得靠近热源和酸碱等腐蚀性介质，严禁暴晒，堆层数不可超过8箱，日应离地，离墙10CM以上。. 8、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：原有项目变更前劳动定员8800人，变更后项目新增员工6382人，总计劳动定员：15182人，厂区提供住宿。 （2）工作制度：全年生产天数为300天，每天工作24小时，实行三班制。 # 9、公用工程 ## 9.1供电 变更前用电量为31250万kW·h/a，变更后年用电量约21438.4万kWh/a，由集聚区电网提供，供电可靠，可以满足本项目的需求。 ## 9.2 供热 根据企业员工热水需求，非供暖季锅炉拟每日运行约9小时，冬季供暖季需每日运行24小时，供暖季持续135天，供暖小时数为3240h。天然气消耗量如下表所示。 表2-14 本项目天然气消耗量表 - 序号; - 时间; - 每日运行时间; - 运行天数; - 生产时数（h）; - 天然气用量（m3/h·台）; - 年用气量（万m3/a）. - 1; - 供暖季; - 24h/d; - 135d; - 3240; - 240; - 311.04. - 2; - 非供暖季; - 9h/d; - 165d; - 1485; - 240; - 142.56. - 合计; - 453.6. ## 10.3给排水 （1）给水 项目用水来自市政供水管网，依托变更前项目已建供水工程，可满足生产和员工生活需求。变更后项目用水主要为员工生活用水、锅炉用水。 变更后项目生活用水情况： ①生活用水 - 本项目劳动定员15182人，参照《行业用水定额》（DB61/T 943-2020)中关中地区小城市居民生活用水定额按照100L/（人·d)，工作天数300天，则职工生活用水量为1518.2m3/d（455460m3/a）。生活污水排放量按80%计算，则污水产生量为1214.56m3/d（364368m3/a）。参考比亚迪其他基地同类生活污水，生活污水中主要污染物为COD、悬浮物、NH3-N，污染物浓度分别为COD 300mg/L、悬浮物250mg/L、氨氮20mg/L。 ②锅炉用水量 项目新建4台热水锅炉为3t/h，用于员工日常洗浴及冬季员工供暖。锅炉补水主要用于员工洗浴、锅炉蒸发损耗补水、锅炉定期排污补水。 - 员工洗浴 - 参照《行业用水定额》（DB61/T 943-2020)，淋浴室用水量30～40L/人·d，本项目员工人数为15182人，员工淋浴用以35L/人·d次计，则本项目员工淋浴用水量为531.370m3/d，淋浴热水由热水锅炉提供，冷水由自来水管供应，本项目热水锅炉出水温度为95℃，根据经验系数，热水、冷水的比例约为1:4，则本项目锅炉热水供应量需为106.3m3/d，根据企业经验值，热水锅炉蒸发量、管道损失量，约为产水量2%，因此，热水锅炉产水量约为108m3/d，32400m3/a，每台锅炉热水出水量约为3m3/h，为了满足员工洗浴需求，本项目锅炉需每日运行约9小时，洗浴用水使用软水补充。 - 员工洗浴水损耗 - 根据企业经验值，员工洗浴热水锅炉蒸发量、管道损失量，约为产水量2%。本项目员工洗浴用水热水供应量约为108m3/d，则员工洗浴水损耗为2.16m3/d，648m3/a，员工洗浴损耗补水使用软水进行补水。 - 员工洗浴锅炉排污量 - 根据经验系数，锅炉有3%-5%强制排污水量，本次环评按照热水产生量的4%进行计算。本项目洗浴用水为108m3/d，排污量为4.32m3/d，年排放量为1296m3/a，锅炉排污水量损失使用软水进行补水。 - 4）冬季供暖用水 - 供暖季锅炉运行24小时，总产热水量为288m3/d，其中洗浴热水供应量为108m3/d，供暖热水供应量约为180m3/d，根据企业经验值，员工供暖热水锅炉蒸发量、管道损失量，设计值约为循环水量2%。供暖损耗为3.6m3/d。供暖季为135d，供暖损耗486m3/a，以300d折算1.62m3/d。为本项目锅炉蒸汽损失水量使用软水补充。 5）锅炉定期排污补水 根据经验系数，锅炉有3%-5%强制排污水量，本次按照热水产生量的4%进行计算。本项目供暖热水产生量为180m3/d，排污量7.2m3/d。因此本项目锅炉供暖排污量为972m3/a。以300d折算3.24m3/d。本项目锅炉排污损失水量使用软水补充。 根据1）、2）、3）、4）、5）项分析，本项目需用软水量约为35802m3/a，折算为119.34m3/d（以300进行折算），项目锅炉软水采用树脂交换软化水制备系统，普通自来水呈碱性，水质较硬，采用软水制备系统将水质中的钙镁离子除去后，即为软水，根据企业提供资料，企业配备的树脂交换软水制备率为95%，则本项目软水制备需要新鲜水量为37686.32m3/a（125.62m3/d）。 - 综上，本项目新鲜水用量为460746.32m3/a，1535.82m3/d。 - （2）排水 本项目排水主要为员工生活污水、软水制备废水和锅炉排污水。 ①生活污水 本项目职工生活用水量为1518.2m3/d（455460m3/a）。生活污水排放量按80%计算，则污水产生量为1214.56m3/d（364368m3/a）。 ②锅炉排污水量 根据经验系数，锅炉有3%-5%强制排污水量，本次按照热水产生量的4%进行计算。本项目洗浴热水产生量约为108m3/d，32400m3/a，排污量为4.32m3/d，1296m3/a；供暖热水产生量为180m3/d，24300m3/a，供暖季为135d，排污量为7.2m3/d，972m3/a，以300d折算为3.24m3/d。 ③软化水再生废水 本项目软水制备需要新鲜水量为37686.32m3/a（125.62m3/d）。根据建设单位提供资料，软水制备效率为95%，则软水废水排放量为6.28m3/d（1884.32m3/a）。 综上，本项目废水产生量为1228.40m3/d（368520.32m3/a），其中生活污水产生量为1214.56m3/d（364368m3/a）。 表2-15 项目用水及排水情况一览表 类别; 新鲜水; 软水; 年用水量; 备注. m3/d; m3/d; m3/a. 用水; 生活用水; 其他生活用水; 1410.2; /; 423060; /. 员工洗浴; /; 114.48; 34344; /. 冬季供暖; 4.86; 1458; 以300d折算. 软水合计; /; 119.34; 35802; 以300d折算. 软水制备系统; 125.62; /; 37686.32; 以300d折算. 新鲜水合计; 1535.82; /; 460746.32; 以300d折算. 损耗; 员工生活污水消耗; 303.64; 91092; /. 洗浴锅炉、管道损耗; 2.16; 648; /. 供暖锅炉、管道损耗; 1.62; 486; 以300d折算. 合计; 307.42; 92226; 以300d折算. 排水; 员工生活污水; 1214.56; 364368; /. 软水制备废水; 6.28; 1884.32. 锅炉洗浴排污水; 4.32; 1296; /. 锅炉供暖排污水; 3.24; 972; 以300d折算. 合计; 1228.40; 368520.32; /. 项目水平衡见图2-1。 生活污水 364368 生活用水 化粪池 91092 423060 364368 460746.32 648 32400 1296 34344 锅炉洗浴用水 新鲜水 486 972 锅炉供暖用水 1458 180 锅炉软化用水 37686.32 1884.32 368520.32 新区处理厂 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 美阳河 小韦河 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 一、工艺流程简述 ## （一）施工期 本项目已施工建设完成，不存在施工期主要环境污染问题，故不对施工期进行分析。 ## （二）营运期 本项目运行期主要为整车线束、冲压件以及天然气锅炉生产的热水的过程。 - 1、工艺过程 - （1）整车线束生产工艺及产污环节 电线 端子护套 胶布、胶带、热缩管 零配件 图2-2 整车线束生产工艺流程及产污环节图 固废废气 固废废气 下线 压接 成组 装配 检验 入库 废气 工艺流程说明： ①下线：利用裁线机将原料电线根据产品需求裁切至特定长度，再采用剥皮机对原料电线的特定长度进行剥皮。此工序有废电线及电线绝缘层产生。 ②压接：切线剥皮后的原材料线头上穿上外购的端子护套后，通过压接机压接端子固定。 ③成组：装配护套、热缩管，同时将带有端子的电线插入护套中，此过程有热缩废气产生。 ④装配：首先进行预装，手工将零配件和半成品导线相连，之后在组装板流水线上进行总装，完成整车线束的装配。 ⑤检验：经过特定的尺寸检验、电气导通性测试，此工序有不合格品产生。 （2）冲压件生产过程 钢板 下料 冲压成型 毛刺打磨 成品 包装 固废、噪声 固废、噪声 打磨废气、固废、噪声 图2-3 冲压件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 下料：利用开卷线、剪板机进行来料下料，此过程会产生噪声、固废。 冲压：利用连续模或机器人自动线将开卷的板材进行冲压落料、成型、整形、冲孔、切边等工序完成成品出件，此过程会产生噪声、固废。 毛刺打磨：下线利用打磨机/打磨平台打磨去毛刺，此过程会产生打磨废气及固废、噪声，每套打磨平台均配套滤筒除尘器收集处理打磨废气，打磨废气经处理后无组织排放于车间。 包装：冲压好的成品件进行包装入库 冲压模具有缺陷时，需要冲压模具进行打磨、焊接，模具维修过程会产生打磨废气、焊接废气、噪声、固废。 （3）锅炉供热 本项目拟新增4台 3t/h 的燃气热水锅炉，以满足员工洗浴、冬季取暖需求，锅炉房运行工艺流程及主要产污环节见下图： 天然气 新鲜水 软化水装置 锅炉 供热管网 生活区、办公区 废水、固废 废水、废气、噪声 图2-4 供热流程及产污环节图 工艺简要说明：天然气和空气在炉膛内燃烧产生高温烟气，把热量传给锅筒内的水，锅筒内的软化水被加热成高温热水，经供热管网送至办公区、生活区。 运营期产生的主要污染物为：软水设备产生的废水、锅炉定期排污水、软水设备定期更换的树脂、天然气燃烧产生的废气、锅炉运行产生的噪声。 2、产污环节 项目建成投入使用后产生的污染因素主要包括废气、废水、噪声及固体废弃物，产污环节见下表。 表2-16 项目各生产工序产污环节汇总表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 毛刺打磨; 颗粒物; 滤筒除尘器收集处理后无组织排放于车间. 热缩; VOCs; 无组织排放于车间. 模具维修; 颗粒物、焊接烟尘; 滤筒除尘器收集处理后无组织排放于车间. 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 低氮燃烧器+有组织排放. 废水; 生活污水; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5; 化粪池暂存后通过厂区废水总排放口排入市政污水管网. 软水制备废水; pH、COD、SS; 通过厂区废水总排放口排放后进入市政污水管网. 锅炉强制排水. 噪声; 设备运行; 昼夜等效连续A声级; 厂房隔声、减振等措施. 固体废物; 一般固废; 废交换树脂; 厂家更换，厂家回收. 废电线及电线绝缘层、边角料、不合规产品、废滤筒、焊渣、金属屑及除尘器收集粉尘、不沾染有毒有害物质的一般废包装物; 分类收集，定期外售. 危险废物; 清洗剂废液、废抹布、废液压油、废润滑油、废齿轮油、废油桶、废清洗剂桶; 暂存危废暂存间，定期交有资质部分处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | # 1、原有项目概况 宝鸡比亚迪实业有限公司于2023年6月26日取得《新能源乘用车零部件项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号为宝环扶发〔2023〕52号，该项目主要建设100万套/年整车线束生产线，80万套/年座椅生产线，120万件/年动力电池部件生产线。该项目于2023年8月开工建设，截至2025年7月，已完成建设1#、2#、3#厂房及生活区配套设施，因公司业务调整，原座椅、动力电池部件不在一期规划区域建设，原有整车线束的前段生产线在预留空厂房2#厂房建设，在原计划用于安装座椅生产线的厂房3#厂房建设整车线束后段生产线安装。 表2-17 原有项目环保履行手续一览表 项目名称; 主要建设内容; 环评批复文号; 验收情况; 排污许可 执行情况; 目前运行状态. 新能源乘用车零部件项目环境影响报告表; 主要建设100万套/年整车线束生产线，80万套/年座椅生产线，120万件/年动力电池部件生产线; 宝环扶发〔2023〕52号; 未建设完成，尚未验收; 未建设完成， 尚未申请; 在建. 2、原有项目污染物排放情况 根据在建工程环评及批复情况，原有项目污染物排放情况如下： 表2-18 原有项目废气排放情况一览表 - 类别; - 污染物; - 排放量t/a. - 有组织; 颗粒物; 12.65. 非甲烷总烃; 8.59. 二氧化硫; 1.40. 氮氧化物; 13.09. 氨; - 0.07. 硫化氢; - 0.003. 油烟; - 0.29. - 无组织; 颗粒物; - 70.91. 非甲烷总烃; - 7.22. - 合计; 颗粒物; - 83.56. 非甲烷总烃; - 15.82. 二氧化硫; - 1.40. 氮氧化物; - 13.09. 氨; - 0.07. 硫化氢; - 0.003. 油烟; - 0.29. 表2-19 原有项目废水排放情况一览表 项目名称; 废水量 m3/a; 污染物因子. 化学需氧量t/a; 氨氮t/a. DW001; 323358; 67.25; 6.73. 备注：本次废水排放量以出厂界浓度进行核算。 3、原有项目建设情况 宝鸡比亚迪实业有限公司于2023年6月26日取得《新能源乘用车零部件项目环境影响报告表》环评批复，环评批复文号为宝环扶发〔2023〕52号，该项目主要建设100万套/年整车线束生产线，80万套/年座椅生产线，120万件/年动力电池部件生产线。根据公司生产安排，座椅、动力电池部件生产线不再进行建设，现有工程仅整车线束生产线正在进行建设，整车线束原计划在5号厂房，由于座椅、动力电池生产线不再建设，原有整车线束的前段生产线在预留空厂房2#厂房建设，在原计划用于安装座椅生产线的厂房3#厂房建设整车线束后段生产线安装。 - 原有项目废气、废水污染物治理情况见表2-20。 表2-20 原有项目环评废气、废水污染物治理设施情况一览表 项目; 治理措施; 备注. 废气治理; 座椅面套生产线废气：浇注废气、发泡废气、修补废气、贴合废气、其他废气（座椅面套生产线燃烧机）采用干式过滤器+2级活性炭+15m排气筒（DA001）; 项目取消建设. 动力电池部件生产线：焊接烟尘采用滤筒除尘器+15m排气筒（DA002~DA011）；打磨粉尘采用负压收集+重力沉降；固化废气、喷粉废气、喷粉烘干废气、脱漆废气、涂胶废气、其他废气（动力电池部件生产线RTO燃烧系统）采用二级干式过滤+RTO蓄热式燃烧装置+15m排气筒（DA012~DA013）; 项目取消建设. 其他废气：锅炉废气采用低氮燃烧器+不低于15m排气筒（DA014~DA015）；其他废气采用15m排气筒（DA016~DA023）；污水处理站废气采用加盖密闭+碱喷淋+活性炭吸附+15m排气筒（DA024）; 项目取消建设. 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放; 正在建设. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理后排入城市污水处理厂进一步处理; 污水处理站取消建设，生活污水经化粪池暂存后排入新区污水处理厂进一步处理. 生产废水经污水处理站处理达标后经厂区废水总排放口排入城市污水处理厂进一步处理; 不涉及生产废水，污水处理站取消建设. 4、原有项目存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，原有项目尚在建设中，未发现存在的环保问题及整改措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | # 1、空气环境质量现状评价 （1）基本项目 本项目厂址所在地大气环境质量现状常规因子引用宝鸡市生态环境局发布的《2024年1～12月份各县（区）空气质量状况统计表》扶风县空气质量状况统计表，区域空气质量现状评价见下表。 表3-1 项目区域（扶风）常规污染物监测结果表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.85; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 14; 40; 23.33; 达标. CO(mg/m3); 第95百分位浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位浓度; 164; 160; 102.5; 不达标. 根据监测结果可以看出，扶风县O3年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 （2）特征污染物 TSP：为了调查本项目所在地环境空气中TSP，本次评价引用国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司《陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司年产2万吨铬锆铜类、铜铁类系列高性能材料及制品技改项目》2023年7月14日至21日对北邓村进行TSP现状监测，引用数据位于本项目西南方位，距离本项目厂界1.14km，空气质量现状监测与评价结果见下表。 表3-2 监测结果分析 监测点位名称; 24小时平均值/8小时平均值. 浓度; 标准; 最大占标率%; 超标率 %. TSP（μg/m3）; 64-178; 300; 59.33; 0. 由监测数据可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。 本次评价选取近3年相关的历史监测资料，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》试行的引用要求，引用的环境现状监测数据有效可行。 氮氧化物：为了调查本项目所在地环境空气中氮氧化物，本次评价引用陕西北方云测检测服务有限公司《8t/h天然气蒸汽锅炉建设项目环境影响报告表》2025年5月9日-5月12日苟家庙塬南组的下风向氮氧化物的监测结果，引用数据位于本项目西南方位，距离本项目厂界1.8km左右，监测结果见下表。 表3-3 氮氧化物监测结果 监测日期; 监测点位; 监测项目; 结果（mg/m3）; 限值（mg/m3）; 达标结果. 2025.05.09~2025.05.10; 苟家庙塬南组; 氮氧化物; 0.014; 0.1; 达标. 2025.05.10~2025.05.11; 0.014; 0.1; 达标. 2025.05.11~2025.05.12; 0.014; 0.1; 达标. 根据上表可知，项目地氮氧化物监测结果满足GB 3095-2012环境空气质量标准（表2中二级标准排放浓度（24小时均值）的规定。 # 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目最近地表水为宝鸡峡引渭总干渠及小韦河，项目位于宝鸡峡引渭总干渠西北侧，紧邻宝鸡峡引渭总干渠，位于小韦河北侧，距小韦河约2800m。由于宝鸡市目前未发布2024年环境质量公报数据，本次评价数据引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2023年环境质量公报》中小韦河杏林断面（下游）监测数据进行地表水现状评价。具体见下表3-4。 表3-4 地表水监测断面主要指标年均值统计表 单位：mg/L 监测断面; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; 氟化物. 小韦河杏林断面; 5.1; 2.6; 1.0; 19.60; 0.254; 0.52. Ⅳ类标准; 10; 6; 1.5; 30; 0.3; 1.5. 由监测结果可以看出，小韦河杏林断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ水质标准值。 3、噪声环境质量调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中声环境要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目位于宝鸡比亚迪实业有限公司厂区内，距离宝鸡比亚迪实业有限公司最近的敏感点为费家村，位于本项目厂界东南侧45m，本次评价引用2023年2月8日陕西正泽检测科技有限公司对项目所在厂界四周噪声的监测结果，监测报告编号ZZJC-2023-H-02-045，噪声监测值见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果统计表 单位：Leq〔dB(A)〕 监测点位置; 等效声级（Leq); 标准值; 超标情况. 点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界1; 52; 41; 65; 55; 0; 0. 2#东厂界2; 53; 46; 65; 55; 0; 0. 3#南厂界; 53; 43; 70; 55; 0; 0. 4#西厂界1; 58; 49; 65; 55; 0; 0. 5#西厂界2; 59; 48; 65; 55; 0; 0. 6#北厂界1; 55; 44; 70; 55; 0; 0. 7#北厂界2; 54; 43; 70; 55; 0; 0. 8#费家村; 54; 44; 60; 50; 0; 0. 由监测结果可知，项目东厂界、西厂界昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008)3类标准，项目南厂界、北厂界昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008)4a类标准，费家村噪声值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008) 2类标准。 4、生态环境 本项目位于宝鸡比亚迪实业有限公司厂区内，依托厂区内现有厂房进行建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 # 5、地下水、土壤环境现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中土壤环境原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据项目分析，项目产生的废气主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，不属于重金属污染物，经有效环保设施处理后达标排放，且项目生产车间及其周边采取地面硬化处理，不存在大气沉降后的污染土壤及地下水；项目废水污染物主要为COD、悬浮物、氨氮等基本污染物，不存在重金属污染物，产生的废水经市政污水管网排入新区污水处理厂进一步处理后外排。且污水暂存池均采取地面硬化、防渗处理，因此不存在废水下渗、漫流污染土壤、地下水环境；项目危废暂存间暂存废机油类物质均设置防渗漏贮存措施。故不开展土壤环境及地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类建设项目，本次根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境评价范围及环境保护目标：厂界外 500m 范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境保护目标：厂界外 50m 评价范围内声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外 500m 范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境保护目标：本项目位于宝鸡比亚迪实业有限公司厂区内，依托厂区内现有厂房进行建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 根据现场调查，本项目评价范围内不涉及地下水环境、生态环境保护目标。本项目环境保护目标情况见下表，保护目标与本项目位置关系见附图2 表3-6 环境保护目标 环境要素; 名称; 经纬度; 功能; 保护内容; 环境功能 区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 大气环境; 费家村; 107°54'33.604"; 34°22'11.661"; 居民区; 人群 健康; 二类; SE; 45. 城关街道办赵家小学; 107°54'57.648"; 34°22'10.193"; 学校; SE; 485. 扶风县新区公租房; 107°54'6.239"; 34°22'14.345"; 居民区; W; 87. 南宫村; 107°54'0.504"; 34°22'21.201"; W; 251. 祥云东郡; 107°54'8.615"; 34°22'26.492"; W; 109. 后街文府; 107°54'2.860"; 34°22'25.952"; W; 234. 扶风县交警大队; 107°54'2.899"; 34°22'30.046"; 行政 办公; W; 292. 怡景苑; 107°54'10.314"; 34°22'33.522"; 居民区; W; 100. 学府公馆; 107°54'11.125"; 34°22'36.573"; W; 106. 怡福苑; 107°54'6.452"; 34°22'36.535"; W; 232. 佳和苑; 107°54'2.551"; 34°22'36.651"; W; 326. 扶风县人民法院; 107°54'0.079"; 34°22'37.423"; 行政 办 公; W; 403. 扶风小学; 107°53'57.221"; 34°22'37.887"; 学校; W; 489. 一鼎红民俗园; 107°54'9.541"; 34°22'41.440"; 文化区; W; 172. 国风三千坊; 107°54'0.349"; 34°22'44.221"; 文化区; NW; 455. 关中风情园; 107°54'15.026"; 34°22'43.757"; 文化区; NW; 102. 声环境; 费家村; 107°54'33.604"; 34°22'11.661"; 居民区; 声环 境; 2类; SE; 45. 地表水环境; 宝鸡峡引渭总干渠; 地表水环境; Ⅲ类; SE; 40. 土壤环境; 场地内土壤; 土壤环境; /; /; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 表3-7 废气执行标准 类别; 污染源; 污染因子; 标准名称; 浓度限值; 备注. 有组织废气; 锅炉; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10mg/m3; /. 二氧化硫; 20mg/m3; /. 氮氧化物; 50mg/m3. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023-2027年）》; 30mg/m3; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014); ≦1; /. 食堂; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001); 2mg/m³; 大型处理效率不小于85%. 无组织废气; 生产工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2中标准限值; 1.0mg/m³; /. 挥发性有机物; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2; 3.0mg/m³; 边界监控点. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 20mg/m3; 场内监控点任意一次浓 度值. 2、废水排放标准 企业污水总排口废水需满足扶风县新区污水处理厂进水水质要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，见下表。 表3-8 项目运营期废水排放标准 标准类别; pH值; COD; BOD₅; 氨氮; 动植物油; 总磷; SS; 溶解性总固体(全盐类）. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 6~9; 500; 300; /; 100; 0.3; 400; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 6.5~9.5; 500; 350; 45; 100; 8; 400; 2000. 新区污水处理厂进水水质要求; /; 500; 300; 45; /; /; 400; /. 3准 本项目位于扶风新兴产业园宝鸡比亚迪实业有限公司厂区内，运营期西、东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；南厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-9 厂界噪声执行标准单位：dB(A) 标准名称; 厂界; 环境功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 西、东厂界; 3类; 65; 55. 南厂界、北厂界; 4类; 70; 55. # 4、固废 项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定和要求。一般固体废物其贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）贮存要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目涉及的总量控制指标为COD、氨氮、VOCs、氮氧化物、二氧化硫。本项目废水属于间接排放，因此本项目不涉及废水污染物控制指标，主要涉及大气因子氮氧化物、二氧化硫、VOCs的总量控制指标。本项目建成后全厂的总量控制指标具体见下表。 表3-10 污染物总量控制指标一览表 污染物; 本项目排放指标. 氮氧化物; 1.4662t/a. 二氧化硫; 0.9771t/a. VOCs; 0.0023t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要为生产设备和环保设备的安装，施工工艺较简单，施工期较短。产生的主要污染物为设备安装噪声、少量扬尘，随着施工期的结束而消失，且项目施工期较短，上述污染随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | # 1、大气环境影响和保护措施 本项目运营期废气主要产生冲压车间打磨废气、焊接废气、锅炉天然气燃烧废气、食堂油烟。 # 1.1 冲压车间 根据企业提供资料，冲压车间毛刺打磨、模具修理过程会涉及打磨、焊接废气。打磨、焊接每天都会进行，作业时间约0.5-1小时，本次评价以1小时计。 ①打磨废气 项目冲压车间设置有6台打磨平台，每套打磨平台配套1套滤筒除尘器，产生的颗粒物由集气罩收集，每套集气罩风量为2000m3/h，经滤筒除尘器处理后，车间内无组织排放。 根据企业提供的设计资料说明，除尘器运行时少量含尘空气由顶部入口进入层流式除尘器，通过滤筒时，粉尘被捕集在滤筒的外表面，洁净的空气则经由滤筒中心释放到清洁空气室，再经出口排出。除尘器通过控制定时器自动选择滤筒清灰。 参考《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）附录E“表 E.1汽车工业废气污染物参考一览表”中“机械加工”“干式机械加工”中参考浓度（50-200mg/m3），本次评价取平均值125mg/m3。项目打磨工序污染物产、排污情况如下： 表4-1 模修打磨废气产生、治理及排放情况表 污染源; 源强核算方法; 设计风量（m3/h）; 工作时间（H）; 污染物; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a. 冲压车间; 类比法; 12000; 300; 颗粒物; 0.45; 集气罩收集，滤筒除尘器处理，收集效率80%，净化效率99%，车间内排放; 0.0936. ②焊接废气 项目冲压车间设置有1台氩弧焊接，氩弧焊接配套1套静烟仪，产生的颗粒物由移动式集气罩收集，经滤筒除尘器处理后，车间内无组织排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中“机械行业系数手册”，焊接工段废气污染物产生量核算如下： 表4-2 冲压车间焊接工序颗粒物产污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 产污系数. 焊接; 焊接件; 焊丝; 氩弧焊; 所有规模; 工业废气量; 2130193立方米/吨－原料. 颗粒物; 9.19千克/吨－原料. 本项目冲压车间焊接工序使用焊丝的量为0.1t/a。项目焊接废气产生和排放如下表所示。 表4-3 模具修理工序焊接废气产生、治理及排放情况表 车间; 源强核算方法; 焊条使用量 （t/a); 污染物; 产生量 （kg/a); 治理措施; 排放量 （kg/a). 冲压车间; 产污系数法; 0.1; 颗粒物; 0.919; 移动式集气罩收集，滤筒除尘器处理，收集效率80%，净化效率99%，车间内排放; 0.1912. # 1.2 整车线束车间热缩废气 整车线束热缩过程会有热缩废气VOCs产生，本项目热缩管用量较小，约0.85t/a，年工作时间约为2400h。由于《生态环境部关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（公告2021年第24号）无热缩过程产污系数，本次源强核算参考该系数手册中“塑料家具制造行业系数表”中热成型系数2.7g/kg-产品核算本项目热缩废气产生量，产生量为0.0023t/a，产生速率约为0.00096kg/h，由于热缩废气产生量较小，本次环评不要求对热缩废气收集治理，热缩废气无组织排放于车间。 1.3 锅炉天然气燃烧废气 本项目配备4台采用低氮燃烧技术的3t/h热水锅炉，单台3t/h锅炉天然气用量以240m3/h计，根据企业提供资料，非供暖季锅炉运行9h/d，供暖季锅炉运行24h/d，供暖季135d，非供暖季165d。则本项目锅炉用气如下表所示。 表4-4 本项目天然气消耗量表 - 序号; - 时间; - 每日运行时间; - 运行天数; - 生产时数（h）; - 天然气用量（m3/h·台）; - 锅炉数量（台）; - 年用气量（万m3/a）. - 1; - 供暖季; - 24h/d; - 135d; - 3240; - 240; - 4; - 311.04. - 2; - 非供暖季; - 9h/d; - 165d; - 1485; - 240; - 4; - 142.56. - 合计; - 453.6. 据行业运行经验以及设备供应商提供的技术指标，天然气锅炉在采取低氮燃烧技术后，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别能稳定控制在10mg/m3、20mg/m3、30mg/m3以内。本次环评依据行业运行经验，同时参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中“工业锅炉产污系数表”核算废气量，采用排放浓度10mg/m3、20mg/m3、30mg/m3核算颗粒物、SO2、NOx产生量，见下表。 表4-5 废气污染物产生源强核算依据 - 产品名称; - 燃料名称; - 污染物指标; - 产污系数; - 系数来源. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 工业废气量; 107753标立方米/万立方米－原料; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“工业锅炉产污系数表”. 表4-6 本项目锅炉烟气排放情况一览表 用热单元; 产生源; 规格 (t/h); 数量 （台）; 天然气用量（万 m3/a); 污染物; 废气量m3/h; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 员工生活; 锅炉房; 3t/h; 4; 453. 6; 颗粒物; 10344.288; 10; 0.1034; 0.4886. SO2; 20; 0.2068; 0.9771. NOx; 30; 0.3103; 1.4662. # 1.4 食堂油烟 本项目员工就餐依托综合楼1的食堂。本项目对综合楼的食堂进行评价，该食堂供应三餐。本企业厂区劳动定员15812人。食用油用量平均按10g/人次计，日耗油量为0.4744t/d，年耗油量为142.308t/a。油烟的平均挥发量按总耗油量的2%计，则本项目油烟产生量2.8462t/a。根据《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019)相关要求设置食堂设施。项目设96个基准灶头，每个灶头的排风量为2000m³/h，按日高峰期5h计，油烟收集效率（油烟收集效率≥90%）按90%计，则高峰期该项目的油烟产生浓度为8.8944mg/m³。采用净化效率不低于85%的油烟净化器进行处理，处理后经专用烟道引至楼顶排放，处理后的排放浓度为1.3341mg/m³，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001)中油烟排放浓度低于2.0mg/m³的要求。 # 1.5污染物排放情况汇总 本项目废气治理措施汇总见表4-7。 表4-7 本项目废气治理措施一览表 排放形式; 污染源; 污染物; 设计风量 m3/h; 产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放时间h; 排放标准. 产生量 t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 是否达标. 有组织; 锅炉; 颗粒物; 10344.288; 0.4886; 0.1034; 10; 低氮燃烧; 0.4886; 0.1034; 10; 4725; 10; /; 达标. SO2; 0.9771; 0.2068; 20; 0.9771; 0.2068; 20; 20; /; 达标. NOx; 1.4662; 0.3103; 30; 1.4662; 0.3103; 30; 30; /; 达标. 食堂; 油烟; 192000（48000*4); 2.5616; 1.7077; 8.8944; 油烟净化器，收集效率90%，净化效率85%; 0.3842; 0.2562; 1.3342; 1500; 2; /; 达标. 无组织; 冲压车间打磨废气; 颗粒物; /; 0.0936; 0.312; /; 滤筒除尘器处理，收集效率80%，净化效率99%，车间内排放; 0.0936; 0.312; /; 300; 1.0; /; /. 冲压车间焊接废气; 颗粒物; /; 0.00019; 0.0006; /; 0.00019; 0.0006; /; 300; 1.0; /; /. 热缩废气; 非甲烷总烃; /; 0.0023; 0.00096; /; 车间密闭，车间内排放; 0.0023; 0.00096; /; 1500; /; /; /. 食堂油烟; 油烟; /; 0.2846; 0.1897; /; 油烟收集效率按90%计，净化效率不低于85%; 0.2846; 0.1897; /; 1500; /; /; /. 根据上表可知，本项目有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018)表3天然气、关中地区，《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2排放要求，同时满足《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023-2027年）》排放要求；本项目有组织排放油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001)限值要求。 综上，本项目运营期间污染物有组织排放能满足相应的排放标准，可以达标排放。 # 1.6排放口设置情况 本项目排放口情况见下表： 表4-8 排放口基本情况表 污染源; 排放口名称及编号; 污染物; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. 经度（°）; 纬度（°）. 锅炉; 锅炉废气排放口（DA005）; 颗粒物; 15; 0.5; 80; 一般排放口; 107°54'28.2743"; 34°22'12.6769". 二氧化硫. 氮氧化物. 食堂; 食堂废气排放口（DA001）; 油烟; 25; 1.0; 常温; 一般排放口; 107°54'52.221"; 34°22'21.868". 食堂废气排放口（DA002）; 油烟; 25; 1.0; 常温; 一般排放口; 107°54'32.504"; 34°22'24.144". 食堂废气排放口（DA003）; 油烟; 25; 1.0; 常温; 一般排放口; 107°54'32.629"; 34°22'24.148". 食堂废气排放口（DA004）; 油烟; 25; 1.0; 常温; 一般排放口; 107°54'32.755"; 34°22'24.144". 备注：锅炉房高度约为10m，食堂所在综合楼高度约为20m。 1.7非正常工况： 非正常排放是指项目开车、停车、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目非正常工况确定为项目废气治理设施发生故障，废气治理效率有所降低，非正常工况下大气污染物排放情况见下表。 表4-9 非正常工况下大气污染物排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 单次持续时间/min; 年发生频次; 应对措施. 锅炉废气排放口（DA005）; 低氮燃烧器，发生故障效率为0; 颗粒物; 0.1034; 10; 30; 1; 停止生产. 二氧化硫; 0.2068; 20; 30; 1. 氮氧化物; 0.6206; 60; 30; 1. 食堂废气排放口（DA001~DA004）; 废气处理设施发生故障效率为0; 油烟; 1.7077; 8.8944; 30; 1; 停止运营. - 1.8污染物排放量核算 ###### 本项目废气年排放量见下表。 表4-10 项目大气污染物年排放量核算表 - 类别; - 污染物; - 排放量t/a. - 有组织; 颗粒物; 0.4886. 二氧化硫; 0.9771. 氮氧化物; 1.4662. 油烟; - 0.3842. - 无组织; 颗粒物; - 0.0938. VOCs; - 0.0023. 油烟; - 0.2846. - 合计; 颗粒物; - 0.5824. 二氧化硫; 0.9771. 氮氧化物; 1.4662. VOCs; - 0.0023. 油烟; - 0.6688. 1.9废气治理可行性技术分析 ①锅炉废气防治措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中，表F.3燃气工业锅炉废气产排系数表中“末端治理技术名称：污染物二氧化硫-直排、颗粒物-直排、氮氧化物－低氮燃烧”本项目采用低氮燃烧锅炉，因此锅炉废气治理措施可行。 ②打磨、焊接废气防治措施可行性分析 本项目打磨、焊接废气采用滤筒除尘器进行处理，根据《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018），滤筒除尘技术属于粉尘治理可行性技术，故本项目打磨、焊接废气选用的处理措施可行。 ③食堂油烟防治措施可行性分析 根据《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）相关要求设置食堂设施。项目采用净化效率不低于85%的油烟净化器进行处理，处理后经专用烟道引至楼顶排放，处理后的排放浓度为1.3342mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求，故本项目食堂油烟废气处理措施可行。 1.10大气环境影响分析 项目在正常营运状态下主要为天然气热水锅炉废气、食堂油烟、冲压件打磨废气、焊接废气、整车线束热缩废气排放。本项目有组织排放废气为燃气锅炉燃烧废气、食堂油烟。燃气锅炉燃烧废气由1根15m（锅炉房10米+5米）高排气筒达标排放，经核算，项目天然气热水锅炉天然气燃烧废气中颗粒物排放浓度均为10mg/m3，SO2产生及排放浓度均为20mg/m3，氮氧化物产生及排放浓度均为30mg/m3。其中颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（即颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3），氮氧化物排放浓度满足《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023-2027年）》中氮氧化物30mg/m3标准限值要求。本项目有组织排放油烟浓度为1.3342mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001)限值要求（油烟2.0mg/m3）。本项目各排气筒排放浓度均达标排放。废气排放后再经四周大气稀释扩散后，对环境影响较小。 1.11大气环境影响分析结论 项目天然气锅炉燃烧废气通过1根15m高的排气筒排放，排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值要求及《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023-2027年）》中氮氧化物排放限值要求，即：颗粒物≤10mg/m3，二氧化硫≤20mg/m3，氮氧化物≤30mg/m3。且项目采取的低氮燃烧器+25m排气筒为锅炉烟气污染防治可行技术之一，项目锅炉废气排放对大气环境的影响可接受。 本项目油烟废气通过4根20m高排气筒排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001)限值要求（油烟2.0mg/m3），本项目油烟废气对大气环境的影响可接受。 1.12废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定以及本项目污染物排放情况，本项目废气监测点位、监测指标、监测频次及执行标准见下表。 表4-11 本项目大气污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉烟囱DA005; 颗粒物; 1次/年; 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018)表3天然气、关中地区限值；氮氧化物同时执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物30mg/m3排放限值要求. SO2. NOx; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年; 林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准. 食堂油烟排放口DA001-DA004; 油烟; 1次/年; 食堂烟气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2. 厂内监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 2、废水环境影响和保护措施 - 2.1废水产排情况分析 本项目排水主要为员工生活污水、软水制备系统废水和锅炉排污水。 ①生活污水 - 本项目职工生活用水量为1518.2m3/d（455460m3/a）。生活污水排放量按80%计算，则污水产生量为1214.56m3/d（364368m3/a）。参考比亚迪其他基地同类生活污水，生活污水中主要污染物为COD、悬浮物、NH3-N，污染物浓度分别为COD 300mg/L、悬浮物250mg/L、氨氮20mg/L。 ②锅炉排污水量 根据经验系数，锅炉有3%-5%强制排污水量，本次按照热水产生量的4%进行计算。本项目洗浴热水产生量约为108m3/d，32400m3/a，排污量为4.32m3/d，1296m3/a；供暖热水产生量为180m3/d，24300m3/a，供暖季为135d，排污量为7.2m3/d，972m3/a，以300d折算为3.24m3/d。 ③软化水再生废水 本项目软水制备需要新鲜水量为37686.32m3/a（125.62m3/d）。根据建设单位提供资料，软水制备效率为95%，则软水废水排放量为6.28m3/d（1884.32m3/a）。 综上，本项目废水产生量为1228.40m3/d（368520.32m3/a），其中生活污水产生量为1214.56m3/d（364368m3/a）。 生活污水通过化粪池暂存后通过厂区废水总排放口排入新区污水处理厂进一步处理达标后排放。软水制备废水、锅炉污水通过厂区废水总排放口排入新区污水处理厂进一步处理。 表4-12 本项目废水产生情况一览表 废水类别; 产生量m3/a; COD mg/L; NH3-N mg/L; SS mg/L; 治理措施. 软水制备废水、锅炉污水; 4152.32; 100; /; 40; 通过厂区废水总排放口排入新区污水处理厂进一步处理. 生活污水; 364368; 300; 20; 250; 经化粪池暂存后经厂区废水总排放口排入市政污水管网进入新区污水处理厂进一步处理. 2.2项目废水污染物排放信息 表4-13 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 软水制备废水、锅炉污水、; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 新区污水处理厂; 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; /; /; DW001; R是 £否; R企业排放口. 生活污水; 化粪池. 表4-14 废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量m3/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; E107°54'49.131" N34°22'35.710"; 368520.32; 间接 排放; 排入新区污水处理厂进一步处理; 间断排放，流量不稳定; 新区污水处理厂; COD; 30. 氨氮; 1.5. SS; 10. 2.3废水处理设施可行性分析 （1）依托厂内废水处理设施可行性分析 ①水量接纳可行性分析 本项目软水制备废水、锅炉污水直接通过厂区废水总排放口排入市政污水管网排入新区污水处理厂；本项目生活污水经化粪池处理后经厂区废水总排放口排入市政污水管网进入新区污水处理厂，本项目各厂房配套建设化粪池，化粪池总处理容积约1000m3，生活‌污水在化粪池中一般停留时间为12小时，则本项目厂房污水处理能力为2000m3/d，本项目进入该处理设施的废水量约1214.56m3/d，从水量接纳可行性方面分析，企业各厂房配套的化粪池能容纳本项目生活污水1214.56m3/d。 ②水质处理可行性分析 本项目生活污水经化粪池暂存后各污染物浓度变化情况如下表所示。 表4-15 废水各污染物产排情况一览表 项目; 流量（m3/a）; COD（mg/L); NH3-N（mg/L); SS（mg/L). 生活污水产生浓度; 364368; 300; 20; 250. 生活污水经化粪池处理后排放浓度; 364368; 250; 15; 200. 软水制备废水、锅炉污水; 4152.32; 100; /; 40. 混合废水浓度; 368520.32; 248.3; 14.8; 198.2. 排放量t/a; 368520.32; 91.5036; 5.4541; 73.0407. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 500; /; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; /; /; 45; /. 新区污水处理厂进水指标; /; 500; 45; 400. - 由上表可知，本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）限值要求（氨氮≤45mg/L）以及新区污水处理厂收水指标要求（COD≤500mg/L，悬浮物≤400mg/L，氨氮≤45mg/L）。 （2）项目废水排至新区污水处理厂可行性分析 A.处理能力 扶风县新区污水处理厂近期设计处理规模1万m3/d，远期扩建至2万m3/d，目前有剩余负荷，本项目废水排放量为1228.40m3/d，368520.32m3/a，占废水总量较少，因此扶风县新区污水处理厂可容纳处理本项目废水。 B.处理工艺 扶风县新区污水处理厂采用多段多级AO生物处理工艺，纳管标准限值计（COD 500mg/L，NH3-N 45mg/L），本项目属于扶风县新区污水处理厂的纳污范围，主要处理对象为生活污水及工业废水，满足处理工艺要求。 C.设计进出水质 扶风县新区污水处理厂进水指标为（COD≤500mg/L，悬浮物≤400mg/L，氨氮≤45mg/L），出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中A标准（COD 30mg/L，NH3-N 1.5mg/L）后排入美阳河，最终汇入小韦河。本项目经预处理后废水出水水质COD248.3mg/L、氨氮14.8mg/L，符合扶风县新区污水处理厂进水指标管控要求。 综上，本项目废水排放量不大，水质相对简单，因此采取上述措施后，本项目污水排放以及处理措施在经济、技术角度上合理可行，项目所在地污水管网均已铺设到位。目前扶风县新区污水处理厂运行稳定，因此本项目废水依托扶风县新区污水处理厂处理是可行的。 # 2.4废水环境影响评价结论 - 本项目废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)排放限值，同时满足新区污水处理厂收水指标要求（COD 500mg/L，悬浮物≤400mg/L，NH3-N 45mg/L），且扶风县新区污水处理厂目前有剩余处理量可接纳本项目废水，综上，本项目产生的废水不会对周围水环境造成明显的影响。 2.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电机锅炉》（HJ820-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018)，本项目废水监测计划见表4-16。 表4-16运营期废水自行监测计划一览表 序号; 排放口编号; 污染物因子; 监测频次. 1; 企业废水总排放口; 流量; 自动监测. pH值、化学需氧量、氨氮; 1次/季度. 五日生化需氧量、悬浮物、总磷、动植物油、溶解性总固体（全盐量）; 1次/半年. 2; 雨水排放口1; 化学需氧量，悬浮物、氨氮; /. 备注：1、雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放。 2、因为本项目污染因子、监测频次同时参考《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018)》、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）确定，取严执行。因本项目不涉及工艺废水，本项目废水不监测磷酸盐。 3噪声 3.1噪声产排情况 本项目高噪声设备主要为风机、空压机、冲压设备，投产后各设备噪声源强度一般在70～80dB（A），各类设备主要通过厂房隔声、距离衰减等方式降低对环境的影响。本项目主要产噪设备情况见下表。 表4-17 本项目主要产噪设备源强一览表 单位dB（A） 序号; 建筑物名称; 产噪线体; 声源名称; 设备数量（台）; 声功率级 /dB（A); 声源控制措施; 空间相对位置/（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB（A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 4号厂房; 自动线ZDXA-01; 500T-双点; 4; 102; 基础减震、厂房吸声、隔声、距离衰减; 210; 4; 0.5; 东; 63; 77.53; 间歇; 15; 东：72.65 西：72.60 南：74.40 北：73.34; 1. 西; 210; 77.46; 1. 南; 4; 85.70; 1. 北; 126; 77.48; 1. 2; 自动线ZDXA-02; 500T-双点; 4; 102; 190; 4; 0.5; 东; 83; 77.50; 间歇; 15; 1. 西; 190; 77.46; 1. 南; 4; 85.70; 1. 北; 126; 77.48; 1. 3; 自动线ZDXA-03; 500T-双点; 4; 102; 210; 16; 0.5; 东; 63; 77.53; 间歇; 15; 1. 西; 210; 77.46; 1. 南; 16; 81.74; 1. 北; 114; 77.48; 1. 4; 自动线ZDXA-04; 500T-双点; 3; 102; 195; 16; 0.5; 东; 83; 76.26; 间歇; 15; 1. 西; 195; 76.21; 1. 南; 16; 77.52; 1. 北; 114; 76.24; 1. 5; 自动线ZDXA-05; 500T-双点; 5; 102; 205; 28; 0.5; 东; 63; 78.50; 间歇; 15; 1. 西; 205; 78.43; 1. 南; 28; 78.90; 1. 北; 102; 78.46; 1. 6; 自动线ZDXA-06; 500T-双点; 3; 102; 95; 10; 0.5; 东; 88; 76.25; 间歇; 15; 1. 西; 190; 76.22; 1. 南; 28; 76.68; 1. 北; 102; 76.24; 1. 7; 自动线ZDXA-07; 800T-单点; 3; 101; 215; 11; 0.5; 东; 63; 75.29; 间歇; 15; 1. 西; 215; 75.21; 1. 南; 38; 75.47; 1. 北; 92; 75.25; 1. 8; 630T-单点; 3; 102; 200; 11; 0.5; 东; 78; 76.26; 间歇; 15; 1. 西; 200; 76.21; 1. 南; 38; 76.47; 1. 北; 92; 76.25; 1. 9; 自动线ZDXA-08; 630T-单点; 6; 102; 200; 52; 0.5; 东; 63; 79.29; 间歇; 15; 1. 西; 200; 79.25; 1. 南; 52; 79.36; 1. 北; 78; 79.28; 1. 10; 自动线ZDXA-09; 630T-单点; 2; 102; 220; 68; 0.5; 东; 63; 74.54; 间歇; 15; 1. 西; 220; 74.45; 1. 南; 68; 74.53; 1. 北; 62; 74.55; 1. 11; 800T-单点; 3; 101; 205; 92; 0.5; 东; 73; 75.27; 间歇; 15; 1. 西; 205; 75.21; 1. 南; 68; 75.29; 1. 北; 62; 75.31; 1. 12; 自动线ZDXA-10; 630T-单点; 5; 102; 205; 76; 0.5; 东; 63; 78.50; 间歇; 15; 1. 西; 205; 78.43; 1. 南; 76; 78.49; 1. 北; 54; 78.55; 1. 13; 自动线ZDXA-11; 800T-双点; 4; 101; 210; 88; 0.5; 东; 63; 76.53; 间歇; 15; 1. 西; 210; 76.46; 1. 南; 88; 76.50; 1. 北; 42; 76.67; 1. 14; 630T-双点; 3; 102; 195; 88; 0.5; 东; 83; 76.26; 间歇; 15; 1. 西; 195; 76.21; 1. 南; 88; 76.26; 1. 北; 42; 76.42; 1. 15; 自动线ZDXA-12; 630T-单点; 3; 102; 215; 100; 0.5; 东; 63; 76.29; 间歇; 15; 1. 西; 215; 76.21; 1. 南; 100; 76.24; 1. 北; 30; 76.62; 1. 16; 800T-单点; 3; 101; 200; 100; 0.5; 东; 78; 75.26; 间歇; 15; 1. 西; 200; 75.21; 1. 南; 100; 75.24; 1. 北; 30; 75.62; 1. 17; 自动线ZDXA-13; 800T-双点; 7; 101; 195; 114; 0.5; 东; 63; 78.95; 间歇; 15; 1. 西; 195; 78.89; 1. 南; 114; 78.91; 1. 北; 16; 80.20; 1. 18; 自动线ZDXB-01; 630T-单点; 5; 102; 133; 4; 0.5; 东; 135; 78.44; 间歇; 15; 1. 西; 133; 78.44; 1. 南; 4; 86.66; 1. 北; 126; 78.45; 1. 19; 自动线ZDXB-02; 630T-单点; 5; 102; 133; 18; 0.5; 东; 135; 78.44; 间歇; 15; 1. 西; 133; 78.44; 1. 南; 18; 79.50; 1. 北; 112; 78.45; 1. 20; 自动线ZDXB-03; 630T-单点; 3; 102; 143; 28; 0.5; 东; 135; 76.23; 间歇; 15; 1. 西; 143; 76.22; 1. 南; 28; 76.68; 1. 北; 102; 76.24; 1. 21; 800T-单点; 3; 101; 128; 28; 0.5; 东; 150; 75.22; 间歇; 15; 1. 西; 128; 75.23; 1. 南; 28; 75.68; 1. 北; 102; 75.24; 1. 22; 自动线ZDXB-04; 800T-单点; 7; 101; 123; 40; 0.5; 东; 135; 78.90; 间歇; 15; 1. 西; 123; 78.91; 1. 南; 40; 79.12; 1. 北; 90; 78.93; 1. 23; 自动线ZDXB-05; 630T-双点; 3; 102; 143; 52; 0.5; 东; 135; 76.23; 间歇; 15; 1. 西; 143; 76.22; 1. 南; 52; 76.35; 1. 北; 78; 76.27; 1. 24; 800T-双点; 2; 101; 133; 52; 0.5; 东; 150; 73.46; 间歇; 15; 1. 西; 133; 73.47; 1. 南; 52; 73.59; 1. 北; 78; 73.51; 1. 25; 自动线ZDXB-06; 1250T-双点; 7; 105; 133; 74; 0.5; 东; 135; 82.90; 间歇; 15; 1. 西; 133; 82.90; 1. 南; 74; 82.95; 1. 北; 56; 83.07; 1. 26; 自动线ZDXB-07; 630T-单点; 4; 102; 138; 104; 0.5; 东; 135; 77.47; 间歇; 15; 1. 西; 138; 77.47; 1. 南; 104; 77.49; 1. 北; 26; 78.00; 1. 27; 自动线ZDXB-08; 630T-单点; 4; 102; 138; 116; 0.5; 东; 135; 77.47; 间歇; 15; 1. 西; 138; 77.47; 1. 南; 116; 77.48; 1. 北; 14; 79.11; 1. 28; 连续模区1; 200T; 3; 100; 31; 92; 0.5; 东; 185; 45.9; 间歇; 15; 1. 29; 连续模区1; 200T; 3; 100; 148; 124; 0.5; 东; 135; 74.23; 间歇; 15; 1. 西; 148; 74.22; 1. 南; 124; 74.23; 1. 北; 6; 78.95; 1. 30; 250T; 6; 100; 128; 28; 0.5; 东; 145; 77.23; 间歇; 15; 1. 西; 128; 77.24; 1. 南; 124; 77.24; 1. 北; 6; 81.96; 1. 31; 160T; 2; 100; 118; 120; 0.5; 东; 165; 72.46; 间歇; 15; 1. 西; 118; 72.47; 1. 南; 120; 72.47; 1. 北; 6; 76.78; 1. 32; 400T; 2; 108; 170; 120; 0.5; 东; 170; 80.46; 间歇; 15; 1. 西; 113; 80.47; 1. 南; 120; 80.47; 1. 北; 6; 83.25; 1. 33; 自动线XZDX-01; 200T; 20; 100; 34; 50; 0.5; 东; 234; 82.45; 间歇; 15; 1. 西; 34; 82.64; 1. 南; 50; 82.54; 1. 北; 54; 82.54; 1. 34; 连续模2区; 400T; 6; 105; 133; 74; 0.5; 东; 234; 85.22; 间歇; 15; 1. 西; 34; 85.43; 1. 南; 84; 85.27; 1. 北; 46; 85.40; 1. 35; 开卷线; 开卷线; 1; 106; 138; 104; 0.5; 东; 135; 78.70; 间歇; 15; 1. 西; 138; 75.44; 1. 南; 104; 75.51; 1. 北; 26; 75.55; 1. 36; 综合站房二（空压机房）; 空压机1; 1; 95; 400; 426; 0.5; 东; 60; 77.73; 间歇; 15; 东：61.96西：62.20 南：61.96 北：63.15; 1. 西; 5; 76.93; 1. 南; 36; 76.94; 1. 北; 4; 78.13; 1. 37; 空压机2; 1; 95; 410; 426; 0.5; 东; 50; 77.02; 间歇; 15; 1. 西; 15; 76.93; 1. 南; 36; 76.94; 1. 北; 4; 78.13; 1. 38; 空压机3; 1; 95; 420; 426; 0.5; 东; 40; 76.96; 间歇; 15; 1. 西; 25; 76.94; 1. 南; 36; 76.94; 1. 北; 4; 78.13. 39; 空压机4; 1; 95; 430; 426; 0.5; 东; 30; 77.02; 间歇; 15; 1. 西; 35; 76.93; 1. 南; 36; 76.94; 1. 北; 4; 78.13; 1. 40; 锅炉房; 引风机1; 1; 95; -197; 194; 0.5; 东; 38; 74.84; 间歇; 15; 东：61.27 西：61.74 南：61.45 北：61.35; 1. 西; 7; 75.49; 1. 南; 30; 74.85; 1. 北; 34; 74.84; 1. 41; 引风机2; 1; 95; -197; 186; 0.5; 东; 38; 74.84; 间歇; 15; 1. 西; 7; 75.49; 1. 南; 22; 74.89; 1. 北; 42; 74.83; 1. 42; 引风机3; 1; 95; -197; 178; 0.5; 东; 38; 74.84; 间歇; 15; 1. 西; 7; 75.49; 1. 南; 14; 74.99; 1. 北; 50; 74.83. 43; 引风机4; 1; 95; -197; 170; 0.5; 东; 38; 74.84; 间歇; 15; 1. 西; 7; 75.49; 1. 南; 6; 75.72; 1. 北; 58; 74.82; 1. 44; 1次侧循环泵; 4; 85; -174; 207; 0.5; 东; 31; 70.87; 间歇; 15; 1. 西; 14; 71.01; 1. 南; 45; 70.85; 1. 北; 18; 70.97. 45; 采暖循环水泵; 3; 85; -164; 206; 0.5; 东; 21; 69.66; 间歇; 15; 1. 西; 24; 69.65; 1. 南; 44; 69.60; 1. 北; 19; 69.68; 1. 46; 热水循环水泵; 3; 85; -166; 218; 0.5; 东; 25; 69.65; 间歇; 15; 1. 西; 20; 69.67; 1. 南; 56; 69.60; 1. 北; 7; 70.27; 1. 47; 热水供水泵; 5; 85; -152; 218; 0.5; 东; 9; 72.05; 间歇; 15; 1. 西; 36; 71.84; 1. 南; 56; 71.81; 1. 北; 7; 72.48; 1. 备注：表中坐标以4#号厂房西南角（107.90967740,34.36834088）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-18 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 备注：表中坐标以4#号厂房西南角（107.90967740,34.36834088）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 建筑物名称; 声源名称; 空间相对位置/m; 源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 食堂; 风机1; 426; 494; 13.1; 85; 基础减震，距离衰减; 昼. 风机2; -67; 558; 20.5; 85; 基础减震，距离衰减; 昼. 风机3; -63; 558; 20.5; 85; 基础减震，距离衰减; 昼. 风机4; -60; 558; 20.5; 85; 基础减震，距离衰减; 昼. 3.2噪声预测 本次评价声环境质量预测范围为厂界四周边界。噪声预测采用噪声源叠加模式、衰减模式进行预测。 - 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录推荐模式进行预测，采用A声级计算，模式为： - （1）室内声源等效为室外声源的计算 - ①室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级。 - 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； - Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； - r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； - R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2； - α—平均吸声系数； - Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放置房间中心时Q=1，当放在一面墙的中心时Q=2，当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8。 - ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 - 式中：LP1i（T）－靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； - LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； - N—室内声源总数。 - ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 - 式中：LP2i（T）－靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； - Lpli-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； - TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 - ④噪声贡献值计算 - 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： - 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数； - ti—在T时间内i声源工作时间，s； - M—等效室外声源个数； - tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级，室外点声源在预测点产生的A声级的计算： 式中：Lp（r）-预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）-参考位置r0处的声压级，dB（A）； Dc-指向性校正，本项目取Dc=0； Adiv-几何发散引起的衰减； Aatm-大气吸收引起的衰减，dB（A），本项目Aatm=0； Agr-地面效应引起的衰减，dB（A），本项目取Agr=0； Abar=障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A），本项目取Abar=0； Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB（A），本项目取Amisc=0； 其中无指向性点声源几何发散衰减Adiv的基本公式是： Adiv=20lg（r/r0) 式中：Adiv一几何发散引起的衰减，dB（A）； r-预测点距声源的距离，m； r0-参考位置的距离，m，取r0=1m； Lp(r)=Lp(r0)−20lg(tr0)⑥室外声源的几何发散衰减公式： 式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 根据本项目噪声源分布，本次预测对项目厂界四周噪声排放值进行预测计算。预测结果详见下表。 表4-19 本项目运营期厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 噪声标准值; 背景值; 噪声贡献值; 预测值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 65; 55; /; /; 46; 46; /; /; 达标. 南厂界外1m; 65; 55; /; /; 54; 54; /; /; 达标. 西厂界外1m; 75; 55; /; /; 44; 44; /; /; 达标. 北厂界外1m; 75; 55; /; /; 39; 39; /; /; 达标. 费家村; 60; 50; 54; 44; 13; 13; 54; 44; 达标. 备注：预测厂界以厂区边界为厂界。 预测结果表明，本项目各噪声源在采取相应的噪声污染治理措施后，经距离衰减、墙体隔声后，对厂界四周外1m处的贡献值较小。厂区西、东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，厂区北厂界、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求。敏感点噪声贡献值为13dB(A)，昼间噪声预测值为54dB(A)，夜间噪声预测值为44dB(A)符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。 3.3监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），以及项目运营期环境污染特点，监测计划如下表所示。 表3 厂界噪声自行监测要求 序号; 监测点位; 监测指标; 监测周期; 监测频率; 执行标准. 1; 四周厂界外1m点; 等效A声级; 昼间、夜间各1次/天; 1次/季度; 西、东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求，北厂界、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求. 2; 费家村; 等效A声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求. - 4、固体废物的环境影响和保护措施 4.1固体废物产生源强及处理措施 （1）一般固废 ①废电线及电线绝缘层 整车线束生产线采用外购原料电线，根据产品需求进行剪裁，剪裁过程中 会产生废电线及电线绝缘层，产生量为原料电线量的1%，根据建设单位提供资 料废电线及电线绝缘层产生量为757.73t/a，属一般固废，统一收集定期外售。 ②不合格产品 整车线束生产线生产过程中会有部分不合格产品，不合格产品产生量为396.36t/a，属一般固废，统一收集定期外售。 ③冲压工厂边角料 边角料主要来源于冲压工序，根据企业提供资料，边角料产生量约为600t/a，收集后暂存一般固废暂存间定期外售综合利用。 ④焊渣 焊接过程产生的焊渣量约为原料用量的3%，项目焊条用量约为0.1t/a，则焊渣产生量为0.003t/a，属一般固废，统一收集定期外售。 ⑤废包装材料 根据企业提供资料，项目原材料拆包会产生废包装材料，废包装材料（未沾染危险废物的包装材料）产生量约200t/a，收集后暂存一般固废暂存间定期外售综合利用。 ⑥金属屑 本项目冲压车间打磨工序会产生金属屑，打磨工序滤筒除尘器收集的金属屑量为0.34t/a，属一般固废，统一收集定期外售。 ⑦废滤筒 本项目冲压车间废气处理会产生废滤筒，废滤筒产生量为0.05t/a，属一般固废，统一收集定期外售。 ⑧员工生活垃圾 本项目劳动定员15182人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量2277.3t/a，收集后暂存生活垃圾站定期交由环卫部门处理。 ⑨食堂废油脂 本项目食堂运行过程中会产生废油脂，根据建设单位提供资料，一般情况下，废油脂产生量占餐馆所用植物油以及动物性食品所得脂肪总和的20%-40%，本次环评取平均值30%，则本项目食堂废油脂产生量42.69t/a，经收集后交由专业单位处置。 （2）危险废物 ①模具清洗剂废液 根据企业提供资料，冲压件生产车间在模具修理时使用抹布蘸取模具清洗剂擦洗模具，模具清洗剂废液年产生量1.0t/a，废清洗剂作为危废，暂存危废暂存间。 - ②废抹布 根据企业提供资料，冲压件生产车间在模具修理时使用抹布蘸取模具清洗剂擦洗模具，废抹布年产生量0.5t/a，作为危废，暂存危废暂存间。 ③废液压油 根据企业提供资料，本项目设备维修保养时会产生废液压油，废液压油年产生量1.85t/a液压油作为危废，暂存危废暂存间。 ④废润滑油 根据企业提供资料，设备维护会产生废润滑油约1.2t/a，废润滑油密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ⑤废齿轮油 根据企业提供资料，设备维护会产生废齿轮油约3.0t/a，废齿轮油密封暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 - ⑥废油桶 项目设备维护会产生废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量约为0.2t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 - ⑦废清洗剂桶 项目运营期间会产生废清洗剂桶，根据企业提供资料，产生量约为0.1t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 营运期各类固体废物产生及处置情况如下： 表4-21 固体废物产生及处置一览表 序号; 产生环节; 废物名称; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 形态; 产废周期; 有害成分; 危害特性; 处置方式. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 2277.3; 固; 1d; /; /; 环卫部门处理. 2; 整车线束; 不合格产品; /; 396.36; 固; 1d; /; /; 依托现有一般固废仓分类储存，外售回收企业综合利用. 3; 废电线及电线绝缘层; /; 757.73; 固; 1d; /; /. 4; 冲压车间; 边角料; /; 600; 固; 1d; /; /. 5; 焊渣; /; 0.003; 固; 1d; /; /. 废滤筒; 0.05; 固; 1a; /; /. 6; 金属屑; /; 0.34; 固; 1d; /; /. 7; 食堂; 食堂废油脂; /; 42.69; 固; 1d; /; /. 8; 原材料拆包; 一般废包装物; /; 200; 固; 1d; /; /. 9; 模具修理; 模具清洗剂废液; 危险固废; HW06：900-402-06; 1.0; 液; 6d; 有机溶剂; T/I/R; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 10; 废抹布; HW49: 900-041-49; 0.5; 固; 0.5a; 有机溶剂; T/ln. 11; 设备维护; 废液压油; HW08：900-218-08; 1.85; 液; 0.5a; 废矿物油; T/I. 12; 废润滑油; HW08：900-214-08; 1.2; 液; 0.5a; T/I. 13; 废齿轮油; HW08：900-217-08; 3; 液; 0.5a; T/I. 14; 废油桶; HW08：900-249-08; 0.3; 固; 0.5a; T/I. 15; 模具清洗; 废清洗剂桶; HW49: 900-041-49; 0.1; 固; 0.5a; 有机溶剂; T/ln. 4.2固体废物污染防治措施及管理要求 （1）一般工业固废 本项目一般固废产生量为1970.123/a，暂存需使用面积1970.123m2，一般固废仓建设面积2400m2，满足本项目一般固废暂存需求，企业应建立管理台账，全面、准确地记录一般工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；张贴环境保护图形标志；一般固废禁止危险废物混入。 （2）危险废物 本项目危废主要是清洗剂废液、废抹布、废液压油、废润滑油、废齿轮油、废油桶、废清洗剂桶。危废总产生量7.95t/a，暂存危废暂存间（甲类仓库一）。危废库建筑面积735m2，危废库面积满足本项目危废暂存需求； 危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范化建设，具体要求如下。 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥危废暂存间在库外设置明显危险废物专用警示标志。 ⑦建立危险废物管理台账，严格执行转运“联单”制度。 - 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）有关规定，制定危险废物管理计划和管理台账，进行危废废物申报，具体要求如下： - ①危险废物简化管理计划内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 - ②产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 - ③产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 - ④危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 - ⑤产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 - ⑥产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。 - ⑦危险废物简化管理单位应当按季度和年度申报危险废物有关资料，且于每季度首月15日前和每年3月31日前分别完成上一季度和上一年度的申报。 - 综上，项目运营过程中产生的固体废物可以得到有效地处置，不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 - 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 - 本项目涉及的主要可能污染地下水和土壤的单元为危废暂存间、污水处理设施，结合项目污染特征因子、污染控制难易程度及其防污特性，对本项目场地提出防渗分区要求。防渗措施见表4-22。 表4-22 防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 名称; 防渗现状; 本环评防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、冲压车间使用矿物油的设备区; 现有危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗; 冲压车间使用矿物油的设备区域采用高标号水泥硬化防渗，并敷设不低于2mm环氧树脂防渗层，保证渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 厂房内其他区域; 厂房内地面已进行水泥硬化防渗. - 企业现有危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗；本次环评要求冲压车间使用矿物油的设备区域地面采用高标号水泥硬化防渗，并敷设不低于2mm环氧树脂防渗层，保证渗透系数≤1.0×10-10cm/s，同时运行期间加强巡检，及时发现物料泄漏，一旦出现泄漏及时处理，采取以上措施后，本项目对地下水和土壤影响较小。 - 6、生态 项目区周围主要为办公厂房，生态系统以人工生态系统为主，周边无划定的自然保护区等生态敏感区。院内地面已硬化，本项目对周边生态环境影响很小。 # 7、环境风险 # 7.1环境风险分布情况 根据项目工程分析，项目涉及危险物质主要为矿物油、废矿物油、管道内天然气、废清洗剂。 本项目天然气在线量按项目区内天然气管道内含有的天然气量，场内天然气管道总长度约为80m，其中管径DN15管道30m，管径DN15管道5m，管径DN40管道5m，管径DN50管道20m，管径DN150管道20m，经计算，场内天然气管道内含有的天然气量为0.5342m3、天然气密度0.00038t。 确定项目涉及的危险物质数量与临界量的比值（Q）见下表。 表4-23 危险物质数量与临界量的比值（Q）计算结果 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.00038; 10; 0.000038. 2; 矿物油; /; 6.05; 2500; 0.00242. 3; 废矿物油; /; 6.05; 2500; 0.00242. 4; 废清洗剂; /; 1.5; 50; 0.03. 项目Q值Σ; 0.034878. 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，项目环境风险潜势为I级，因此本项目风险评价进行简单分析。 # 7.2环境风险影响途径 （1）生产系统危险性识别 根据本项目特点，进行生产系统危险性识别，结果见下表。 表4-24 生产设施风险性识别一览表 序号; 风险装置; 危险部位; 主要危险物料; 事故类型; 事故成因. 1; 天然气输送管道; 天然气输送管道; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 储存设施破损. 2; 燃气锅炉; 燃气锅炉; /; 燃烧事故; 炉膛爆炸. 3; 危废暂存间; 危废暂存间; 废矿物油; 泄漏、火灾; 收集桶破裂. （2）危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，本项目危险物质向环境转移的途径识别见下表。 （3）风险识别结果 综上所述，本项目环境风险识别汇总见下表。 表4-25 本项目环境风险识别汇总一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 天然气输送管道; 天然气输送管道; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 环境空气; 下风向环境空气敏感目标. 2; 燃气锅炉; 燃气锅炉; /; 爆炸; 环境空气; 下风向环境空气敏感目标. 3; 危废暂存间; 危废暂存间; 废矿物油; 泄漏、火灾; 环境空气、土壤; 下风向环境空气敏感目标、项目周围土壤、地下水. 7.3环境风险防范措施 1、天然气环境风险防范措施 （1）本项目锅炉房总体布局满足安全防火要求。站场、管线工程设计中认真贯彻执行国家有关的方针政策，积极采用新工艺、新技术、新设备和新材料，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。在工程设计中选用先进的工艺及设备，消除或减少有害源；采取报警、泄放等预防性措施防止危害，严格按设计规范的要求进行设计。在进厂管线上设置紧急切断阀，一旦发生事故，能在控制室或现场紧急切断气源。 （2）在明显位置张贴禁用明火的告示。 （3）应设置移动式泡沫灭火器，设置消防沙箱； （4）厂区公告栏注明天然气的危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等； （5）厂区安排专人管理，做好记录，定期检查设备的安全状态，以防止泄漏； （7）按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火地面。 （8）设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。 （9）在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。 （10）设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。 （11）建设正确的运行程序。预防锅炉燃烧事故，最重要的是认识到存在这种事故的危险，针对事故发生的原因，建立正确的操作程序，同时应采取安全保护设计和反事故措施。 （12）燃气锅炉调试完成后，不要随意改变动力燃烧器参数。 （13）燃气锅炉房应保证与室外有足够的通风面积，确保空气量充足。 （14）燃气锅炉操作人员应定期查看天然气表供气压力及供气流量，保证燃气锅炉在使用过程中有稳定的燃气供应。 （15）根据设备的介质、温度、压力和腐蚀情况正确选择材料，各带压设备均有安全阀。一旦发生泄漏、超压、超温等安全事故，管道的自动安全阀开启，自动将管道内的天然气输送至放散管有组织排放，避免由于超压而引发火灾、爆炸事故。 2、危险废物防范措施如下： （1）危险废物暂存在危废暂存间内，危废暂存间做好“六防”措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）； （2）危废暂存间内应分区存放； （3）每天当班工人要点检设备的完好状态、发现问题，及时处理，危废间内严禁明火； （4）危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位进行处置； （5）危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，安排专人定期巡检，检查危废暂存间地面等是否完好，危险废物贮存容器是否完好等。 3、火灾防范措施如下： （1）配备消防器材、应急救援器材等； （2）设置合理的防火隔离带和消防通道； （3）定期培训，增强员工应急意识和自救能力； 4、环保设施安全生产工作要求 环保设备设施是保障环境保护工作顺利进行的重要保障措施，环保设备设施安全生产工作是保障环境保护设备设施运行安全稳定、有效避免和减少因环保设施安全事故而带来的环境污染和损害的重要工作。 （1）加强安全管理制度建设 建立健全安全管理体系。设立环保设施安全管理部门，负责制定和执行安全管理相关政策、制度和流程。建立事故报告与处理制度，确保及时了解事故情况并采取适当的应对措施。设立安全生产巡检制度，对环保设施进行定期检查，确保设施运行正常及时发现问题。建立安全生产督察制度，对各个部门的安全管理情况进行定期检查，保障各项安全措施得到有效执行。 结合环保设备设施的具体特点和工艺要求，制定相应的安全操作规程、操作指南和应急处理方案，确保操作人员具备必要的安全操作技能和知识。 （2）加强环保设备设施安全生产培训 定期开展安全教育培训，包括安全操作规程、紧急应急处理等内容，确保操作人员具备必要的安全知识和技能。配备专职安全教育培训人员，负责组织安全培训和考核，并及时更新培训内容。 （3）加强环保设备设施管理 设备设施台账管理：建立环保设备设施台账，包括设备名称、型号、生产厂家、使用年限、维护记录等信息。定期进行台账核对和更新，确保设备设施信息的准确性。 设备设施维护保养：制定维护保养计划，明确维护保养责任人和频次。定期进行维护保养，包括清洁、润滑、检修等工作。记录维护保养情况，建立维护保养档案。 设备设施检测检验：制定设备设施检测检验计划，明确检测检验周期和内容。定期进行设备设施的安全检测、性能检验和功能测试。对检测检验结果进行记录和分析，及时处理存在的问题。 （4）环保设备设施作业安全 作业环境安全：建立完善的作业区域划定和警示标识，确保作业区域的安全边界清晰可见。定期对作业区域进行检查，消除安全隐患。 作业操作规范：制定作业操作规范，包括设备设施操作流程、操作注意事项等。对从业人员进行操作培训，确保操作人员熟悉操作规范。加强作业操作监督和指导，及时发现和纠正操作不规范现象。 （5）建立环保设备设施应急预案 根据环保设备设施的特点和潜在风险，制定应急预案。应急预案包括应急响应流程、应急处置措施、人员疏散和伤亡事故处理等内容，明确各级应急处理人员的职责和行动方案。 定期组织应急演练训练，提高员工应急处置能力。演练训练应包括火灾、泄漏事故等多种应急情景。 配备应急设备和器材，如灭火器、呼吸器等。定期检查和维护应急设备和器材的完好性和可用性。 综上，公司环境风险较小，在落实一系列事故防范措施后本项目环境风险可控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉废气（DA005） | 二氧化硫 | 采用低氮燃烧 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉标准限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3，氮氧化物：50mg/m），同时执行 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案（2023—2027年）》中氮氧化物30mg/m3限值要求 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 |
|  | 食堂油烟DA001-DA004 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行)》（GB18483-2001) |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 颗粒物 | 滤筒除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) |
| 水环境 | 锅炉外排废水、软水制备系统废水、生活污水 | 流量 pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 | 生活污水通过化粪池暂存后通过厂区废水总排放口排入新区污水处理厂进一步处理达标后排放。软水制备废水、锅炉污水通过厂区废水总排放口排入新区污水处理厂进一步处理达标后排放。 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，从严执行 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减震、厂房隔声等 | 西、东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，北厂界、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）规定要求；危险废物临时贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于宝鸡比亚迪实业有限公司现有厂房，不涉及新增用地，且占地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.天然气环境风险防范措施 （1）本项目锅炉房总体布局满足安全防火要求。 （2）应设置移动式泡沫灭火器，设置消防沙箱； （3）厂区公告栏应注明天然气的危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； （4）按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火地面。 （5）设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。 （6）在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。 （7）设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。 （8）根据设备的介质、温度、压力和腐蚀情况正确选择材料，各带压设备均有安全阀。一旦发生泄漏、超压、超温等安全事故，管道的自动安全阀开启，自动将管道内的天然气输送至放散管有组织排放，避免由于超压而引发火灾、爆炸事故。 2.其他风险管理 （1）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。同时，要按照国家规范的要求设置安装避雷装置。 （2）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，储备场所的安全管理人员必须增强安全意识和法治观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 （3）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。储备场所的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 参照《排污许可管理条例》中相关要求，企业属于排污许可证简化管理企业，企业应在运行前需进行排污许可重新申请工作。编制（修订）企业突发环境事件应急预案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地总体规划，项目选址可行；项目贯彻了“总量控制和达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济技术可行、措施有效，工程实施后不会对地表水体、环境空气、声环境产生明显影响。在建设单位严格执行本报告中提出的污染防治对策和措施、严格落实“环境保护措施监督检查清单”、确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，该项目可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量)③ | 本项目 排放量（固体 废物产生量) ④ | 以新带老削减量（新建项目不 填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量) ⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.5970 |  | 0.5970 | +0.5970 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0023 |  | 0.0023 | +0.0023 |
|  | SO₂ |  |  |  | 0.9771 |  | 0.9771 | +0.9771 |
|  | NOx |  |  |  | 1.4662 |  | 1.4662 | +1.4662 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.6688 |  | 0.6688 | +0.6688 |
| 废水 | COD |  |  |  | 91.5036 |  | 91.5036 | +91.5036 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 5.4541 |  | 5.4541 | +5.4541 |
| 一般工业固体废物 | 废电线及电线绝缘层 |  |  |  | 757.73 |  | 757.73 | +757.73 |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 396.36 |  | 396.36 | +396.36 |
|  | 边角料 |  |  |  | 600 |  | 600 | +600 |
|  | 焊渣 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | +0.003 |
|  | 金属屑 |  |  |  | 0.34 |  | 0.34 | +0.34 |
|  | 废滤筒 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 200 |  | 200 | +200 |
|  | 食堂废油脂 |  |  |  | 42.69 |  | 42.69 | +42.69 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2277.3 |  | 2277.3 | +2277.3 |
| 危险废物 | 废清洗剂 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 | +1.0 |
|  | 沾有清洗剂的废抹布 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 6.05 |  | 6.05 | +6.05 |
|  | 废矿物油沾染物 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 废清洗剂桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |