宝环扶发〔2025〕57号

宝鸡市生态环境局扶风分局

关于冀东海德堡(扶风）水泥有限公司干混砂浆项目

环境影响报告表的批复

冀东海德堡(扶风）水泥有限公司:

你单位报送的《冀东海德堡(扶风）水泥有限公司干混砂浆项目》环境影响报告表及专家评审意见已收悉，经局务扩大会议研讨、审核后，在扶风县人民政府网站进行了项目审批前期的公示，均无任何异议，现批复如下：

一、冀东海德堡(扶风）水泥有限公司干混砂浆项目是依据《陕西省外商投资项目备案确认书》项目代码：（2507-610324-04-02-891056）文件受理，选址位于陕西省宝鸡市冀东海德堡(扶风）水泥有限公司院内。本项目总投资1128万元，其中环保投资331.7万元。本项目建设内容：依托原二线包装线建设一条年产30万吨干混砂浆生产线，其中包含普通砂浆20万吨和10万吨特种砂浆。普通砂浆实现一键启动定值灌装，特种砂浆从包装到覆膜实现自动化作业。项目在建设过程中必须严格落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，将对环境不利影响控制到最低度。我局同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设。

二、项目在建设期和营运过程中，必须认真落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：

（一）：施工期环境影响及污染防治措施：施工期环境影响及污染防治措施：本项目施工期主要是干混砂浆楼建设、新建钢结构厂房以及生产设备、环保设施的安装。施工期废气主要包括运输和施工扬尘、施工机械排放的尾气；废水主要为施工废水、施工人员生活污水；噪声来源于施工机械、工具和运输车辆在运行中产生的机械噪声；施工期会产生少量建筑垃圾、废包装、生活垃圾等固体废物。因本项目建设采用商品混凝土和预拌砂浆，现场无散料堆放，避免了现场搅拌的噪声、粉尘、污水等污染。本项目施工期较短，且在施工期间，严格按照相关标准规定施工，可避免对周边环境造成污染。

（二）运营期的污染防治工作：

1、大气污染防治：大气污染防治：本项目废气主要为水泥输送粉尘、机制砂卸料（上料）、混合搅拌、包装系统、筒仓粉尘、运输车辆动力扬尘、运输车辆尾气等。水泥输送系统粉尘：普通水泥采用封闭管道输送，设置有封闭管道直连脉冲布袋除尘装置，对粉尘收集处理后15m高排气筒（DA207）合并排放，机制砂卸料（上料）、混合搅拌产生的粉尘经砂仓顶的收尘器统一收集，粉尘进入上部混合砂仓内一并采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA207）合并排放；普通水泥、特种水泥、粉煤灰筒仓粉尘：每个筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器处理，含尘废气经仓顶除尘器处理后经15m高排气筒（DA208）合并排放；机制砂筒仓、6台添加剂筒仓及其他筒仓粉尘：每个筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器处理，含尘废气经仓顶除尘器处理后经15m高排气筒（DA209）合并排放。成品干混砂浆筒仓粉尘：2个成品干混砂浆筒仓顶部共用一台脉冲布袋除尘器处理，含尘废气经仓顶除尘器处理后经15m高排气筒（DA210）合并排放。包装系统粉尘：包装系统设置2台脉冲布袋除尘器，包装废气经除尘器处理后经15m高排气筒（DA210）合并排放。运输扬尘采取洒水降尘。经计算分析，项目有组织、无组织废气均处理达标后排放。

2、废水污染防治：项目运营期无生产废水产生。

3、噪声污染防治：本项目产生噪声的主要来源于概率筛、皮带输送机、混料机、包装机、空压机、风机等各类生产设备产生的机械设备噪声，主要噪声源通过采取基础减振、厂房隔声、以及合理的布置产噪设备等措施后，本项目的各生产设备在正常工况运行状态下，厂界四周噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运营期对周边声环境影响较小。

4、固体废物污染防治：项目产生的一般工业固废主要为收尘器滤袋；危险废物主要为废机油、含油抹布、手套。产生的收尘器滤袋送本厂区水泥窑协同进行入窑处置；废机油等暂存于厂区已建设的规范化危废贮存库后，送本厂区水泥窑协同处置固废项目入窑焚烧。

三、项目在建设过程中，必须严格执行“三同时”制度，项目的日常环境监管，应自觉接受县生态环境部门的监督检查。

四、你公司应当按照国家规定时限在投入生产或使用并产生实际排污行为之前领取排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。同时应完成重污染天气应急操作方案、环境突发应急预案的编制工作。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年项目才开工建设的，应在开工建设前将环境影响报告表报我局重新审核。

六、项目建成后，对配套的废气、废水、噪声及固废处理设施由企业自主组织验收，验收后的资料报县生态环境局进行备案后，方可进行正式运行。

宝鸡市生态环境局扶风分局

2025年9月12日

抄  送：局各领导，县生态环境保护综合执法大队，监测站，

各股室。

宝鸡市生态环境局扶风分局           2025年9月12日